Egz.1

Raport oceny oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przetwórni ryb na dz. nr 98 w obrębie Komorowo, gm. Łukta

INWESTOR

WASSER FISH Sp. z o.o.

Lubajny 87, 14-100 Ostróda

| ZLECENIODAWCA: | WYKONAWCY: |
| --- | --- |
| WASSER FISH Sp. z o.o. | dr Mirosław Grzybowski |
| Lubajny 87, | EKOSYSTEM MAZURY |
| 14-100 Ostróda | Usługi w Ochronie Środowiska |
|  | mgr inż. Adam Filipek |

#### Olsztyn, maj 2014

Spis treści

1.	PODSTAWA, ZAKRES I CEL RAPORTU	5

2.	METODYKA	8

3.	ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA	12

4.	RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA	15

5.	POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA	15

6.	RODZAJ TECHNOLOGII (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)	18

7.	WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA (Z UWZGLĘDNIENIEM TZW. WARIANTU ZERO, POLEGAJĄCEGO NA NIEPODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA)	23

8.	CHARAKTERYSTYKA EKOFIZJOGRAFICZNA OBSZARU WRAZ Z WYNIKAMI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ ORAZ OCENĄ	25

8.1.	PRZEDSTAWIENIE USYTUOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA WZGLĘDEM JCW – JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD (odniesienie się do art. 81 ust. dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku; jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)	28

8.3.	SZATA ROŚLINNA	34

8.3.2.	CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ W GRANICACH DZIAŁKI 98 WRAZ Z ODDZIAŁYWANIEM ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH	35

8.3.3.	ZIELEŃ WYSOKA WRAZ Z ZAKRESEM WYCINKI	42

8.4.	FAUNA WRAZ Z ODDZIAŁYWANIEM	42

8.5.	ODDZIAŁYWANIE NA SZATĘ ROŚLINNĄ I FAUNĘ - PODSUMOWANIE	43

9.	FORMY OCHRONY PRZYRODY	44

9.1.	Formy Ochrony doliny Rzeki Pasłęki	48

9.1.1.	Rezerwat „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” został utworzony w roku 1970	48

9.1.2.	Obszary Natura 2000	48

9.1.2.1. Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 280006	48

9.1.2.2. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 280002 Dolina Pasłęki	49

9.1.3.	WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA SPÓJNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ SIECI NATURA 2000, NA FUNKCJE KORYTARZA EKOLOGICZNEGO ORAZ ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY WODNO-BŁOTNE	51

9.1.4.	ODNIESIENIE SIĘ DO ZAKAZÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NR 147 Z DNIA 13 LISTOPADA 2008R. W SPRAWIE UTWORZENIA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY PASŁĘKI (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z 2008 R NR 179, POZ. 2632).	53

10.	ANALIZA HAŁASU EMITOWANEGO DO ŚRODOWISKA	56

10.1.	Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia w stosunku do terenów prawnej ochrony przed hałasem	56

10.2.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji	57

10.3.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji	57

10.3.1. Planowany czas pracy przyszłego przedsięwzięcia	57

10.3.2. Ustalenie źródeł hałasu	57

10.3.3. Założenia do obliczeń oddziaływania akustycznego pojazdów poruszających się po analizowanym obiekcie.	59

10.3.3.1.	Wzór na obliczanie poziomu hałasu emitowanego przez poszczególne źródła dla pory dziennej	60

10.3.4.	Obliczenia poziomu hałasu emitowanego z terenu pięciu wyznaczonych odcinków dróg	60

10.3.4.1.	Obliczenie poziomu hałasu emitowanego z poszczególnych odcinków dróg dla pory dziennej.	61

10.3.5. Obliczenie poziomu hałasu emitowanego z terenu analizowanego obiektu	61

10.3.6. Wyniki obliczeń poziomu hałasu emitowanego z terenu analizowanego obiektu.	62

10.3.7.	Wnioski z dokonanych obliczeń poziomu hałasu emitowanego z terenu analizowanego obiektu.	62

10.4.	Rozwiązania projektowe dwóch central wentylacyjnych.	62

10.5.	Obliczenie hałasu emitowanego z terenu analizowanego obiektu dla pory nocnej	63

10.6.	Obliczenie hałasu emitowanego z terenu dwóch zakładów położonych na działce nr 98	63

10.7.	Spis załączników	63

11.	ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI POD WZGLĘDEM EMISJI DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	64

11.1.	ANALIZA GAZÓW I PYŁÓW EMITOWANYCH DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	64

11.1.1. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE REALIZACJI	64

11.1.2. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE EKSPLOATACJI	64

11.1.2.1.	Wykaz źródeł emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza atmosferycznego	65

11.1.2.2. Obliczenie emisji substancji z kotła Maxpell.	65

11.1.2.3. Parametry emitora dla kotła Maxpell.	66

11.1.2.4. Obliczenie emisji substancji wynikającej z ruchu pojazdów.	66

11.1.2.5. Emisja pochodząca z sąsiednich zakładów	68

11.1.2.6. Obliczenie emisji substancji pochodzącej z kotła typu Kostrzewa.	69

11.1.2.7. Emisja pochodząca z kotłowni Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego Prosper  Sp. z o.o.	69

11.2.	METODYKA OBLICZEŃ ROZPRZESTRZENIANIA EMITOWANYCH SUBSTANCJI	70

11.3.	ANALIZA I OMÓWIENIE WYNIKÓW – STĘŻENIA MAKSYMALNE I ŚREDNIOROCZNE NA POZIOMIE TERENU	71

11.4.	ANALIZA I OMÓWIENIE WYNIKÓW – STĘŻENIA MAKSYMALNE I ŚREDNIOROCZNE NA WYSOKOŚCI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ	71

11.5.	OBLICZENIA OPADU PYŁU	71

11.6.	ANALIZA I OMÓWIENIE WYNIKÓW – PODSUMOWANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ	71

11.7.	SPIS ZAŁACZNIKÓW	71

12.	ZAKRES KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNY WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY (REALIZACJI), EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI	72

12.1.	FAZA BUDOWY (realizacji)	72

12.2.	Faza eksploatacji	74

12.3.	Faza likwidacji	74

13.	GOSPODARKA ODPADAMI	75

13.1.	Odpady niebezpieczne	78

13.2.	Odpady inne niż niebezpieczne	78

14.	OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA W FAZIE EKSPLOATACJI (poza już ocenionymi)	80

14.1.	GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA	80

WODY OPADOWE I ROZTOPOWE Z DACHÓW I POWIERZCHNI UTWARDZONYCH	80

14.2.	ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI; WPŁYW NA  DOBRA MATERIALNE, DZIEDZICTWO KULTUROWE ORAZ ZABYTKI	83

14.3.	WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI I GLEBĘ	83

14.4.	WPŁYW WYBRANEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KRAJOBRAZ W OBRĘBIE BEZPOŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA	84

14.5.	WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI	84

14.6.	WPŁYW NA KLIMAT	84

14.7.	ZAGROŻENIE POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM	84

15.	WPŁYW NA ŚRODOWISKO W FAZIE LIKWIDACJI	84

16.	POTENCJALNE SYTUACJE AWARYJNE	85

17.	KONCEPCJA LOKALNEGO MONITORINGU	85

18.	PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO	85

19.	PORÓWNANIE WYKORZYSTYWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 143 USTAWY POŚ	87

20.	TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	87

21.	OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA	87

22.	KONFLIKTY SPOŁECZNE	88

23.	WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT	88

24.	PODSUMOWANIE I WNIOSKI	88

24.1.	PROPONOWANE WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA	92

25.	STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTEJ W RAPORCIE, W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	94

Spis załączników:

- Zał. nr 1HP – szkic sytuacyjny wykonany w skali 1:1000 z naniesionym układem współrzędnych.

EMISJE - HAŁAS

- 1H Usytuowanie dwóch central wentylacyjnych na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz wzajemne rozmieszczenie instalacji wentylacyjnych.

- 2H Dane techniczno – ruchowe / DT-R / centrali wentylacyjnej VS-10-R-H-T.

- 3H DT-R wywietrzaka dachowego WZEx-315/DAExC-160.

- 4H DT-R centrali wentylacyjnej VS-75-R-RHC/EEEF.

- 5H Przykładowy DT-R dla instalacji chłodniczej planowanej do zastosowania w analizowanym obiekcie.

- 6H Przykładowy DT-R dla agregatu chłodniczego planowanego do zastosowania w analizowanym obiekcie.

- 7H Rozmieszczenie poszczególnych odcinków dróg wewnętrznych.

- 8H Dane przyjęte do obliczeń poziomu emitowanego hałasu z terenu analizowanego obiektu.

- 9H Wyniki obliczeń poziomu emitowanego hałasu z terenu analizowanego obiektu.

- 10H Graficzne przedstawienie wyników obliczeń równoważnego poziomu hałasu w otoczeniu analizowanego obiektu na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu.

- 11H Wyniki obliczeń poziomu emitowanego hałasu z terenu analizowanego obiektu dla pory nocnej.

- 12H Graficzne przedstawienie wyników obliczeń równoważnego poziomu hałasu w otoczeniu analizowanego obiektu na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu dla pory nocnej.

- 13H Wyniki obliczeń poziomu emitowanego hałasu z terenu analizowanego obiektu

- 14 H Graficzny rozkład obliczonych poziomu hałasu emitowanego przez dwa zakłady zlokalizowane na terenie działki nr 98, obręb Komorowo

EMISJE – POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

- 1P  Tło emitowanych substancji podane przez WIOŚ w Olsztynie.

- 2P Dane przyjęte do obliczeń rozprzestrzeniania wszystkich substancji emitowanych z planowanego obiektu.

- 3P Wyniki obliczonych maksymalnych oraz średniorocznych stężeń wszystkich emitowanych substancji na poziomie terenu, poza terenem należącym do inwestora.

- 4P Wyniki obliczonych maksymalnych oraz średniorocznych stężeń wszystkich emitowanych substancji na poziomie 6 m npt., poza terenem należącym do inwestora.

- 5P   Wyniki obliczeń opadu pyłu.

- 6P   Graficzny rozkład obliczonych maksymalnych wartości węglowodorów alifatycznych w otoczeniu planowanej przetwórni ryb na działce nr 98 obręb Komorowo, gm. Łukta.

- 7P  Graficzny rozkład obliczonych maksymalnych wartości węglowodorów aromatycznych w otoczeniu planowanej przetwórni ryb na działce nr 98 obręb Komorowo, gm. Łukta.

# PODSTAWA, ZAKRES I CEL RAPORTU

Przedmiotem opracowania jest Raport oceny oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przetwórni ryb na dz. nr 98 w obrębie Komorowo, gm. Łukta.

Planowana inwestycja obejmuje budowę budynku przemysłowego, na który składają się pomieszczenia produkcyjne przetwórni ryb, pomieszczenia socjalne oraz biuro; pomieszczenia krótkotrwałego składowania produktów gotowych (pom. magazynowe chłodnicze), odpadów (zewn. kontener mroźniczy) plus utwardzenie terenu wraz z budową drogi dojazdowej do budynku. Planowana działalność to przetwórnia ryb produkująca ryby w postaci chłodzonej, garmażeryjnej -w postaci konserw i słoików rybnych. Na etapie rozpatrywania procesu technologicznego inwestor zrezygnował z wędzenia ryb.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 98, obręb Komorowo w Gminie Łukta przeznaczona jest na cele produkcyjne - przedmiotowa działka zgodnie MPZP (UCHWAŁA NR XVII 257/2001 RADY GMINY W ŁUKCIE z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta) znajduje się na obszarze UR - Teren projektowanych zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, składowych.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku; jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235.ze zm.) może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 92 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W oparciu o opinie RDOŚ w Olsztynie (pismo WSTE. 4240.27.2014.KS.2) i PPIS w Ostródzie (pismo ZNS.4083.7.2.2014) Wójt Gminy Łukta wydał postanowienie (GT.6220.1.2014) w sprawie PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZETWÓRNI RYB NA DZ. NR 98 W OBRĘBIE KOMOROWO, GM. ŁUKTA określające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z zakresem raportu oceny oddziaływania na środowisko (ROOŚ).

Raport w świetle cytowanego postanowienia Wójta Gminy Łukta (GT.6220.1.2014) powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi art., 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku; jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235.ze zm.), a w szczególności raport powinien uwzględniać:

1. 	w zakresie ochrony przyrody. m in:

- przedstawienie opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania gatunków  chronionych roślin, grzybów oraz zwierząt, a także mapy w zakresie występowania ww. gatunków chronionych,

- ocenę wpływu inwestycji na wszystkie elementy przyrodnicze środowiska znajdujące się w zasięgu przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia w tym m.in. na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki oraz na cele ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Pasłęki PLB280002 wraz z propozycją środków minimalizujących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze w tym działań mających na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej, a także działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz jego integralność,

- odniesienie się do zakazów określonych w Rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 147 z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r Nr 179, poz. 2632).

- przedstawienie informacji dot. Ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin, grzybów, w związku z realizacją inwestycji; przedstawienie opisu działań mających na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej.

- w przypadku konieczności naruszenia zakazów określonych w przepisach dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów, analizę warunków określonych w art. 56 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- w przypadku wycinki drzew i krzewów przedstawienie wykazu drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, z uwzględnieniem danych dot. Pierśnicy, wieku i przynależności gatunkowej, powierzchni, jaką zajmują krzewy do wycinki, a także informacji dot. zasiedlenia drzew i krzewów  przez chronione gatunki roślin (w tym mchy), zwierząt (w tym pachnicę dębową), grzybów (w tym porosty) oraz występowania gniazd ptaków, przedstawienie załącznika graficznego z zaznaczeniem zinwentaryzowanych drzew i krzewów, w tym drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz drzew i krzewów w obrębie, których stwierdzono występowanie chronionych gatunków

- przedstawienie terminu realizacji inwestycji, biorąc m.in. pod uwagę występowanie w zasięgu oddziaływania inwestycji miejsc wykorzystywanych przez poszczególne gatunki zwierząt, a także okres rozrodu zwierząt – m. in. okres lęgowy ptaków

2. w zakresie ochrony przed hałasem m.in.

- dołączenie informacji właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenu wokół planowanej inwestycji, z uwzględnieniem terenów, o których mowa w art. 113 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i w rozporządzeniu Ministra Środowiska 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

- wskazania rejonu występowania terenów wymagających ochrony akustycznej oraz zaznaczeniu na mapie i wyróżnienie ze względu na uwarunkowania akustyczne; określenie odległości najbliższych terenów chronionych akustycznie od granicy terenu zainwestowania

- określenie eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia mających wpływ na wielkość emisji hałasu, które należy uwzględnić w analizie akustycznej, wskazanie wszystkich urządzeń i obiektów (uwzględniając pojazdy mechaniczne) znajdujące się na terenie przedsięwzięcia oraz planowanych, które powodują emisję hałasu; określenie czasu i miejsca ich pracy z podziałem na porę nocną i dzienną

- określenie (przedstawienie na mapach) oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

- określenie poziomu hałasu na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie

- określenie skutecznych metod zabezpieczenia terenu wymagających ochrony akustycznej przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia

3. w zakresie ochrony powietrza m. in.

- przedstawienie pisma właściwego inspektora ochrony środowiska określającego aktualny stan jakości powietrza

- wskazanie wszystkich źródeł emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji do powietrza zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia oraz związane z planowanymi inwestycjami

- określenie wielkości emisji substancji do powietrza dla ww. źródeł wraz z przedstawieniem jej w toku obliczeń; przeprowadzenie obliczeń rozprzestrzeniania się substancji dla ww. źródeł emisji, przedstawienie uzyskanych wyników tj. wartości stężeń substancji w powietrzu w formie pisemnej i graficznej w postaci izolinii jednakowych stężeń; przedstawienie interpretacji uzyskanych wyników obliczeń

- opis przewidywanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza; opis działań organizacyjnych technicznych, technologicznych służących ograniczeniu emisji substancji do powietrza oraz określenie ich skuteczności

4. w zakresie gospodarki odpadami m.in.

- przedstawienie rodzajów oraz szacunkowych ilości wytwarzanych odpadów

- przedstawienie sposobów zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem

5. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i hydrogeologii m.in.

- opis usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wodno-błotnych lub innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; najbliższych ujęć wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi oraz opis wpływu przedmiotowej inwestycji na powyższe komponenty

- określenie rodzaju ilości powstających ścieków w wyniku realizacji inwestycji oraz ilości wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (z określeniem wielkości tych powierzchni

- przedstawienie szczegółowych informacji w zakresie przyjętego sposobu odprowadzania/oczyszczania wytwarzanych ścieków, wód opadowych; analiza przyjętego sposobu pod kątem zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;

- opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia obejmujący m. in. skumulowane oddziaływania wynikające z połączonego działania skutków planowanego przedsięwzięcia oraz skutków spowodowanych przez działania występujące obecnie na analizowanym terenie;

- opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia; wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru (określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów), uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko;

- odniesienie się do art. 81 ust. dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku; jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – przedstawienie usytuowania przedsięwzięcia względem JCW – jednolitych części wód.

- Wyjaśnienie czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Uchwała Rady Ministrów z dnia 22.02.2011 r. – MP z dnia 21.06.2011 r. Nr 49, poz. 549), odpowiedź należy uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu, a także przepisów ustawy Prawo Wodne.

Celem opracowania (ROOŚ) jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, które ma stać się podstawą ubiegania się pozwolenie na budowę.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto następująca metodykę:

# METODYKA

Metodyka i założenia do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny, analiza oddziaływań w zakresie ochrony powietrza została przedstawiona jako integralna część rozdziału analizująca te zagadnienia.

Inwentaryzacja terenowa występowania siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory wykonano w czasie okresu wegetacyjnego i lęgowego w okresie od kwietnia do maja 2014r. Poprzedzona została również analizą dokumentacji dostępnej w materiałach źródłowych cytowanej w spisie materiałów źródłowych.

Raport w znaczącej części opiera się na analizie szaty roślinnej obszaru pośredniego i bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia. Granice oddziaływania bezpośredniego i pośredniego wyznaczono następująco: za oddziaływanie bezpośrednie przyjęto obszar objęty planowana inwestycją (dz. nr 98 w obrębie Komorowo, gm. Łukta), oddziaływanie pośrednie oceniano po dokonaniu analizy uwarunkowań ekofizjograficznych obszaru, ponadto analizowano oddziaływanie przedsięwzięcie w zakresie wpływu na funkcję korytarza ekologicznego.

Szczególne znaczenie w prowadzonej ocenie oddziaływania odgrywał składnik roślinny. Ma to swe uzasadnienie w założeniu, że roślinność jest jednym z głównych elementów kształtujących ekosystemy a nawet krajobrazy, tworzącym środowisko życia zwierząt. Jednocześnie roślinność stanowi kompleksowy obraz panujących warunków siedliskowych i jest czułym bioindykatorem jego zmian. Stanowi, więc syntetyczny wykładnik ekosystemu oraz wskaźnik dynamiki układu i zachodzących w nim zmian (Matuszkiewicz 1974).

Analizę uwarunkowań przyrodniczych wykonano głównie w oparciu o zebraną dokumentację inwentaryzacyjną terenową wykonaną na potrzeby niniejszego opracowania, korzystając jednocześnie z danych archiwalnych opisanych wyżej, które poddano weryfikacji oraz aktualizacji. Wszystkie prace terenowe dokumentowano zdjęciami fotograficznymi, częściowo wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu.

Przeprowadzono inwentaryzację terenową szaty roślinnej w okresie wegetacyjnym: 4 maja, 7 maja 2014 roku w obszarze bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie:

- Wykonano inwentaryzację istniejących w obszarze zespołów roślinnych, posługując się powszechnie stosowaną metodyką fitosocjologiczną, identyfikacje stwierdzonych fitocenoz do zespołów roślinnych oparto na dwóch opracowaniach: Brzega, Wojterskiej 2001 oraz Matuszkiewicza 2008

- Wykonano inwentaryzację w zakresie stwierdzenia występowania na inwentaryzowanym obszarze siedlisk wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a także siedlisk chronionych na podstawie innych aktów prawnych. Analizę prowadzono zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w oparciu o „Kryteria kwalifikacyjne Specjalnych Obszarów Ochrony (Ostoje Siedliskowe)” oraz „Instrukcje wypełniania Standardowego Formularza Danych” GDOŚ 2012, uwzględniono również Przewodnik Metodyczny Monitoringu Siedlisk BMŚ (T1-3)

- Ponadto w czasie prowadzonych prac wykonywano spisy florystyczne celem zobrazowania różnorodności biologicznej badanej szaty roślinnej. Spisy florystyczne wykonano metodą marszrutową (Faliński 1990). Dla celów tego opracowania zinwentaryzowano florę roślin naczyniowych oraz mchów, nomenklaturę roślin naczyniowych podano za Mirkiem i in. (1995) a mchów za Ochyrą i in. (2003). Sporządzono również notatki lichenologiczne i mikologiczne w zakresie grzybów porostów – jednak wstępne rozpoznanie terenu wykazało brak zadrzewień i zakrzaczeń na przedmiotowej.

- Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w formie map siedlisk wg zasad kartografii geobotanicznej (Faliński 1990) wraz z odpowiednim opisem w części tekstowej opracowania.

Awifauna

Badania objęły obszar działkę nr 98 w obrębie Komorowo, gm. Łukta. Uwzględniano w wynikach obserwacji również ptaki, które przebywały na obszarze badań.

Obserwacje objęły wszystkie gatunki ptaków ze szczególnym naciskiem na gatunki wymienione w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej. Obserwacje zapisywane były w urządzeniu GPS z uwzględnieniem kategorii lęgowości zgodnie w wytycznymi Polskiego Atlasu Ornitologicznego (Sikora i inni 2007).  Wykonano liczenia zgodnie z harmonogramem przewidującym kontrole terenowe rozłożone w czasie tak by udało się wykryć wszystkie gatunki ptaków z uwzględnienie ptaków o aktywności wczesnowiosennej, późnowiosennej oraz ptaków nocnych. Prace terenowe polegały na kontroli wszystkich siedlisk na całym obszarze badań w trakcie każdej kontroli. Całą trasę pokonywano pieszo oraz prowadzono poszukiwania ptaków w obszarach przyległych. Notowano ptaki słyszane i widziane. Starano się wykryć ptaki wykazujące zachowania terytorialne, aby ustalić miejsca ich występowania i liczebność par lęgowych.

Kontrole terenowe wykonano w następujących terminach:

Kontrole: 15 IV 2014; 4 maja 2014 (kontrola dzienna i nocna)

Liczenia objęły cały obszar w okresie intensywnej aktywności ptaków.

Fauna z wyłączeniem awifauny

Badania składu fauny zamieszkującej obszar opracowania przeprowadzono w kwietniu i maju 2014 roku. We wszystkich prowadzonych badaniach opierano się o wytyczne zawarte w publikacji Monitoring gatunków zwierząt (GIOŚ 2009), oraz informacjach zawartych w Poradniku Ochrony Siedlisk i Gatunków (Wydawnictwo Ministerstwa Środowiska).

Inwentaryzacji płazów dokonano w oparciu o penetracje terenowe prowadzone na terenie działki nr 98 w obrębie Komorowo, gm. Łukta. W trakcie badań prowadzono obserwacje bezpośrednie oraz nasłuch w rejonie planowanego przedsięwzięcia. Nasłuch prowadzono w godzinach wieczornych (22.00-02.00) w 15 kwietnia i 07 maja, czyli w okresach godowych poszczególnych grup płazów.

Inwentaryzacji ssaków dokonano w oparciu o bezpośrednie obserwacje opierające się głownie o pozostawione tropy, ślady i odchody. Inwentaryzacji dokonano wzdłuż całego obszaru oddziaływania inwestycji. W przypadku drobnych ssaków – gryzoni i owadożernych ich obecność stwierdzano także na podstawie niestrawionych elementów kostnych (szczeki, zęby, włosy) zawartych w odchodach drapieżników lisa.

Dokonano także wizji terenowej dotyczącej stanu drzew w obszarze przewidzianym do realizacji prac - nie stwierdzono drzew i krzewów na przedmiotowej działce. Celem prowadzonych prac było stwierdzenie występowania pachnicy dębowej (larwy, kokolity odchody) oraz ciołka matowego - badania wykazały brak potencjalnych miejsc występowania gatunków.

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia brak wód powierzchniowych. Analizowano oddziaływanie na zlewnie bezpośrednią obszaru. Analizie poddano również potencjalne oddziaływanie na wody podziemne.

Konkluzje, wnioski i zalecenia zostały wypracowane w wyniku dedukcyjnej analizy danych w oparciu o własne doświadczenia i literaturę przedmiotu. Zastosowano podejście ekspertalne, prezentowana ocena ma charakter opisowo-werbalny. Wyniki prezentowane są w postaci opisowej i graficznej (w tym kartograficznej). Jest to  podejście mieszczące się w zakresie metod oceny prezentowanej przez Kostrowickiego (1992). Ponadto wykorzystano wiedzę geobotaniczną, siedliskową popartą doświadczeniem własnym.

Wybrane doświadczenia wynikające z realizacji projektów oraz odbytych i prowadzonych szkoleń istotne przy niniejszej pracy (M. Grzybowski):

- przyrodnicze

2007 Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Maskulińskie. Weryfikacja i identyfikacja siedlisk i gatunków z załącznikach I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w Puszczy Piskiej w granicach Nadleśnictwa Maskulińskie.

2008 GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie 135/don2000/08 SOOS Natura 2000 Jezioro Długie – koordynator

2008 GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie 136/don2000/08 SOOS Natura 2000 Dolina Drwęcy – koordynator

2008 GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie 163/don2000/08 SOOS Natura 2000 Ostoja Borecka – wykonawca

2009 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: Umowa RDOS-28-WOF-1141-112/09 z dnia 07 października 2009 roku - Rozpoznanie walorów przyrodniczych projektowanego rezerwatu przyrody Jezioro Długie - kierownik projektu

2009 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: Umowa RDOS-28-WOF-1141-114/09 z dnia 30 października 2009 roku - Projekt zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Jezioro Długie - kierownik projektu

2011 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie umowa z dnia 28.02.2011 r. GDDKiA – O/OL-R2-D9-26-05/11 Akcja: PRZENOSZENIE PŁAZÓW I GADÓW W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ NR 7 NA ODCINKU PASŁĘK (KALSK) - MIŁOMŁYN” W DOGODNE SIEDLISKO DLA PRZENOSZENIA ZWIERZĄT – kierownik projektu

2011 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: Umowa nr WOF.023.2011.HI z dnia 04 lipca 2011 roku – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby korekty granic rezerwatu przyrody „Pióropusznikowy Jar”- kierownik projektu

2013 PZO dla obszaru Natura 2000 „Jezioro Długie” PLH280030 – koordynator projektu

2013 PO rezerwatu „Jezioro Długie” – koordynator projektu

- dotyczące ocen stanu i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych wynikających z implementacji RDW

2008-2009 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie: Umowa nr 47/2008/F z dnia 3 grudnia 2008 roku w Warszawie - Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej - Kod CPV: 9071 1500-9; Nomenklatura wg CPV: 90711500-9; Zadanie I – wykonawca

2008-2009 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie: Umowa nr 47/2008/F z dnia 3 grudnia 2008 roku w Warszawie - Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej Kod CPV: 9071 1500-9; Nomenklatura wg CPV: 90711500-9; Zadanie II – wykonawca

2008-2009 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie: Umowa nr 47/2008/F z dnia 3 grudnia 2008 roku w Warszawie - Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej Kod CPV: 9071 1500-9; Nomenklatura wg CPV: 90711500-9; Zadanie III – wykonawca

Instruktor: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego jezior. Kurs przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. 17–19 czerwca 2009r. UWM Olsztyn, IOŚ Warszawa.

Instruktor: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Kurs przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. 25-26 wrzesień 2008r. UWM Olsztyn, IOŚ Warszawa.

Instruktor: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego jezior. Kurs przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. 02-04 lipca 2008r. UWM Olsztyn, IOŚ Warszawa.

Certyfikat: River Habitat Survey Component Surveyor (Poland). RHS 2007PL survey format. Date:1 September 2007. Accreditation number: PL0021. August Cieszkowski Agricultural University in Poznań/ Environment Agency in Bristol, UK.

Instruktor: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego jezior. Kurs przygotowujący do realizacji zadań wynikających z RDW. 11-13 lipca 2007r. UWM Olsztyn, IOŚ Warszawa.

Certyfikat: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód płynących. 9 czerwiec 2006. August Cieszkowski Agricultural University in Poznań

Certyfikat: Zastosowanie metod hydromorfologicznych w ocenie stanu ekologicznego rzek. 14 października 2005. August Cieszkowski Agricultural University in Poznań

Kierownik Studiów Podyplomowych: MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH WEDŁUG RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

- dotyczące hydrografii – przygotowywanie komentarzy oraz konsultacje naukowe arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000

2010 GEPOL w Poznaniu: Umowa nr 1-HYDRO/K2010-12-14. Komentarze do arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000: N-34-76-B,  N-34-76-C, N-34-76-D, N-34-77-C, N-34-88-A, N-34-88-B, N-34-89-A, w ramach pracy: 28 arkuszy Mapy Hydrograficznej w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania i istniejących arkuszy sąsiednich.” zgodnie z umową podpisaną dnia 31.08.2010r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego - kierownik projektu

2010 GEPOL w Poznaniu: Umowa nr 1-HYDRO/K2010-12-14. Konsultant naukowy arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 arkuszy N-34-76-B,  N-34-76-C, N-34-76-D, N-34-77-C, N-34-88-A, N-34-88-B, N-34-89-A - kierownik projektu

2010 Projekt WFOŚiGW w Olsztynie w ramach konkursu Nasza Przyroda 2010, pt.: Czynna ochrona gatunków i siedlisk w rejonie rzeki Grabiczek w obszarze Natura 2000: SOOS Dolina Drwęcy w kontekście planowanych przedsięwzięć - kierownik projektu.

Udział w organach doradczych/eksperckich

Od 2014 członek Regionalnej Komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, stanowiącej organ opiniodawczo-doradczy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (na podstawie pisma: WOOŚ.0010.4.2014.BG).

Od 2010 do 2015 członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody będącej organem opiniodawczo-doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zarządzenie Nr 4/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie powołania członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Olsztynie

2014 – ekspert ds. uwarunkowań przyrodniczych opracowania wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego ul. Pstrowskiego 28 b; 10-602 Olsztyn - Potencjał biotyczny województwa warmińsko-mazurskiego. /Materiały do prognozy oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa./

2013 – koordynator tworzenia Planu Ochrony Rezerwatu przyrody Jezioro Długie

2013 – koordynator tworzenia Planu Zadań Ochronnych OZW Jezioro Długie

od 2012 członek Rady Naukowej Welskiego Parku Krajobrazowego – powołanej zarządzeniem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Uchwala Nr 59/778/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2012r.

2010 GDOŚ - ekspert ds. OOŚ na obszary N2000; ekspert ds. N2000 do przygotowania programu i treści szkoleń w ramach zadania „Przeprowadzenie 48 dwudniowych szkoleń dotyczących Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju” POIiŚ.05.04.00-00.187/09. na zlecenie F5 Konsulting Sp. z o. o. ul. Składowa; 561-897 Poznań

2009-2011 - Koordynator regionalny projektu „28 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania i istniejących arkuszy sąsiednich”

2008-2009 Członek zespołu eksperckiego do opracowania metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie: Umowa nr 47/2008/F z dnia 3 grudnia 2008 roku w Warszawie - Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej - Kod CPV: 9071 1500-9; Nomenklatura wg CPV: 90711500-9 – w wyniku prac powstała metodyka MHR

2008 – członek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Olsztynie (ds. utworzenia sieci Natura 2000, koordynator przy tworzeniu i inwentaryzacji siedlisk i gatunków SOOS Natura 2000 Jezioro Długie; SOOS Natura 2000 Dolina Drwęcy; wykonawca przy tworzeniu i inwentaryzacji siedlisk i gatunków SOOS Natura 2000 Puszcza Borecka)

2010 Lasy Państwowe - członek zespołu ekspertów do weryfikacji inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk i gatunków Natura 2000 przeprowadzonej w lasach RDLP w Olsztynie i części RDLP w Białymstoku w latach 2006-2008: zakres odpowiedzialności dr Grzybowskiego: siedliska 3110 – jeziora lobeliowe; 3140 – twardowodne oligo- i mezotropficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea; 3150 – starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion; 3160 – naturalne dystroficzne zbiorniki wodne; 3260 - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników; 6430 - ziołorośla nadrzeczne

2007 – ekspert siedliskoznawca - Terenowa weryfikacja inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk Natura 2000 w lasach Nadleśnictwa Maskulińskie w obszarze Natura 2000 Puszcza Piska (na zlecenie Nadleśnictwa Maskulińskiego)

# ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA

Akty prawne oraz opracowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami))

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627 z późn. zmianami))

Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 594 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  2013 poz. 817)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną. Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2010 nr 64 poz. 402)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 64 poz. 401z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 34 poz. 186 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M.P. 2011 nr 62 poz. 589)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2014 poz. 112

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dalej: dyrektywa OOŚ)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.), [dalej: dyrektywa Siedliskowa]

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) [dalej: dyrektywa Ptasia]

STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH PLH 280002 Rzeka Pasłęka

STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH PLB 280006 Dolina Pasłęki

Rozporządzeniem nr 32 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 (Dz.U 72 poz. 1356) w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki.

UCHWAŁA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. MP z 21 czerwca 2011 poz. 549.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (WSTE. 4240.27.2014.KS.2). Opinia w sprawie PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZETWÓRNI RYB NA DZ. NR 98 W OBRĘBIE KOMOROWO, GM. ŁUKTA. Olsztyn dn. 07.04.2014.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie (ZNS.4083.7.2.2014). Opinia sanitarna w sprawie PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZETWÓRNI RYB NA DZ. NR 98 W OBRĘBIE KOMOROWO, GM. ŁUKTA. Ostróda, dn. 28.03.2014.

KIP POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZETWÓRNI RYB NA DZ. NR 98 W OBRĘBIE KOMOROWO, GM. ŁUKTA. WASSER FISH Sp. z o.o.; Lubajny 87, 14-100 Ostróda.

Postanowienie Wójta Gminy Łukta (GT.6220.1.2014) w sprawie PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZETWÓRNI RYB NA DZ. NR 98 W OBRĘBIE KOMOROWO, GM. ŁUKTA określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z zakresem. Łukta, dnia 11 kwietnia 2014 roku.

Mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1:25000 i 1:10000,

Mapy ewidencyjne w skali 1:5000,

Mapa hydrograficzna w skali 1:50000 arkusz N-34-77 C Łukta

Liro A. (red.), 1995, Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska, Fundacja IUCN Poland, Warszawa.

Perspektywy ochrony przyrody na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski ze szczególnym uwzględnieniem docelowego kształtu Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Białystok, grudzień 2005

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 r.: KONKURENCYJNA GOSPODARKA. www.eukn.org/binaries/poland/bulk/policy/2006/3/eukweb001-tx-warminsko-mazurskiepolen-bn-060302.pdf

Ciecierska H., Kolada A., Soszka H., Gołub M., 2006. Opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane kategorie i typy. Etap II, Tom II Jeziora. Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Akademia Rolnicza im. Cieczkowskiego w Poznaniu – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L. 1999. Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego. Urząd Wojew., Olsztyn. Msc. ss.130.

Dębowski P. Radke G., Cegiel K., 2004. Ichiofauna dorzecza Pasłęki. Rocz. Nauk. PZW: 5-34.

Faliński J.B. 1990. Kartografia Geobotaniczna. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw  Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa-Wrocław.

Grzybowski M., 2010. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion. [W:] Hołdyński Cz. (red.).  Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008. ISBN 978-83-929997-4-4. Wyd. MANTIS, Olsztyn: 102-107.

Grzybowski M., 2010. Ziołorośla nadrzeczne. [W:] Hołdyński Cz.(red.).  Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008. ISBN 978-83-929997-4-4. Wyd. MANTIS, Olsztyn: 139-143.

Grzybowski M., 2011. Komentarz do Mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50000 arkusz N-34-77 C Łukta Wyd. Głównego Geodety Kraju.

Hansen C. L, Cheong D.Y. 2008. Agricultural Waste Management in Food Processing. Handbook of Farm, Diary and Food Machinery. s. 609

Kosseva M.R. 2009. Processing of Food Wastes. Advances in Food and Nutrition Research. Nr 58. s. 57

Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa. pp. 440.

Kuczyńska I. 2011. Diagnozowanie źródeł, rodzajów i własności odpadów niebezpiecznych, jako metody oceny wpływu ich na środowisko. Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd, Feniks. Koszalin Tom VII. s. 303-320

Listwan A., Baic I., Łuksa A. 2009. Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wydawnistwo Politechniki Radomskiej. Radom

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2010] Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno – spożywczym. Wyd. IETP. Falenty. s. 95-102

Kurek R.T., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011 Poradnik Ochrony Płazów.

Matuszkiewicz W. 1974. Teoretyczno-metodyczne podstawy badań roślinności jako elementu krajobrazu i obiektu użytkowania rekreacyjnego. Wiadomości Ekologiczne 20(1):3-13.

Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum. Wyd. Nauk. PWN.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Polish Botanical Sudies. No 15. Kraków.

Koniecka H., Sierechan E., Gębka W. 2013. Ocena jakości rzek badanych w 2012 roku. Delegatura w Elblagu. WIOŚ Olsztyn.

Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułów 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

Pawlaczyk P., Jermaczek A., 2004. Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000. WWF Polska. Warszawa.

Przybylski M., Zięba G., Kotusz J., Terlecki J., Kukuła K., 2004. Analiza stanu zagrożenia ichtiofauny wybranych rzek Polski. Arch. Ppl. Fish., Vol. 12, Suppl. 2, 131 – 142.

Raporty o stanie województwa warmińsko-mazurskiego. WIOŚ w Olsztynie. BMŚ. Olsztyn.

Sikora A., Rohe Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki Z. 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwa Naukowe.

Szafer W. 1977. Podstawy geobotanicznego podziału Polski.- W: Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski. T. II: 9-15. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Szafer W., Zarzycki K., 1972, Szata roślinna Polski, t. 1-2, PWN Warszawa.

Szoszkiewicz K. Zgoła T., Jusik S., Hryc-Jusik B., Dawson F.H, Raven P. 2011. Hydromorfologiczna ocena wód płynących. Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat System w warunkach Polskich. Bogucki Wydanictwa Naukowe.

Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik Sz., Zgola T., 2006. Opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitow i pilotowe ich zastosdowanie dla części wód reprezentowantujących wybrane kategorie i typy. Etap II, Tom I Rzeki. Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Akademia Rolnicza im. Cieczkowskiego w Poznaniu – Uniwersystet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A., 1990, Regionalizacja przyrodniczo – leśna na podstawach ekologiczno – fizjograficznych, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne.

Walczak M., Gacka-Grzesikiewicz E., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Pisarski Z. 2001. Rezerwaty przyrody. W: Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. Obszary chronione w Polsce. Wydanie III. Dział Wydawnictw Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa.

Wiśniewolski W., Augustyn L., Bartel R., Depowski R, Dębowski P, Klich M., Kolman R.,  Witkowski A. 2004. Restytucja ryb wędrownych a drożność polskich rzek. WWF Polska, Warszawa 2004.

Zarządzanie obszarami Natura 2000. Styczeń 2007. 5. Artykuł 6(4) Wyjaśnienie pojęć: rozwiązania alternatywne, konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, środki kompensujące, ogólna spójność, opinia komisji

Zarzycki K. 1992: Czerwona Lista Roślin Naczyniowych Zagrożonych w Polsce. Inst. Bot. PAN. Kraków.

Zarzycki K., Szeląg Z. 1992: Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków.

Zarzycki K., Wojewoda H., Heinrich Z. 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk. Kraków.

Zarzycki K.,Wojewoda W. (red.) 1986: Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. PWN, Warszawa.

# RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Usytuowanie - działka nr 98. obręb Komorowo. miejscowość Komorowo, gmina Łukta; obecny stan użytkowania - nieużytek o powierzchni łącznej 1,46 ha

Teren ten posiada:

-	dostęp do drogi publicznej – istniejący wjazd/wyjazd,

-	przyłącze energii elektrycznej,

-	wodociąg gminny,

Stan Prawny: Właścicielem działki nr 98 w obrębie Komorowo, gm. Łukta o łącznej powierzchni 1,48 ha  jest WASSER FISH Sp. z o.o.; Lubajny 87, 14-100 Ostróda. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 98, obręb Komorowo w Gminie Łukta przeznaczona jest na cele produkcyjne - przedmiotowa działka zgodnie MPZP (UCHWAŁA NR XVII 257/2001 RADY GMINY W ŁUKCIE z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta) znajduje się na obszarze UR - Teren projektowanych zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, składowych.

Planowana inwestycja obejmuje budowę budynku przemysłowego (przetwórni), na który składają się pomieszczenia produkcyjne przetwórni ryb, pomieszczenia socjalne, biuro oraz pomieszczenia krótkotrwałego składowania produktów gotowych (pom. magazynowe chłodnicze), odpadów (zewn. kontener mroźniczy) oraz utwardzenie terenu w wyniku budowy drogi dojazdowej do budynku.

# POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie działki nr 98 w obrębie Komorowo, gm. Łukta. Łączna powierzchnia działki stanowi 1,48 ha. Na powierzchni około 2800 m2 inwestor zamierza wybudować zakład przetwórstwa ryb.

- całkowita powierzchnia zabudowy 2800 m2, w tym budynek o powierzchni użytkowej 438,78 m2 plus wiaty 40 m2 - łącznie 478,78 m2, zieleń - 400m2, plac manewrowy, parkingi - 1921 m2 (4 stanowiska dla samochodów oraz droga dojazdowa). Budynek będzie jednokondygnacyjny

- najbliższa zabudowa mieszkalna - najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ponad 400 m

Dotychczasowy sposób wykorzystania działki to grunty orne, na działce aktualnie jest  realizowana inwestycja budowy hali na potrzeby hodowli ryb (zakończenie planowane na kwiecień 2014 r.) – zdjęcia.  Przedmiotowa działka zgodnie MPZP (UCHWAŁA NR XVII 257/2001 RADY GMINY W ŁUKCIE z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta) znajduje się na obszarze UR - Teren projektowanych zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, składowych. Wielkość działek winna wynikać z prowadzonej działalności gospodarczej i może obejmować kilka działek z istniejących podziałów. Dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych w ramach działek, przy spełnieniu wymogów sanitarnych. Pozostałe warunki zabudowy określone są w §6 przedmiotowego MPZP – planowana inwestycja jest zgodna z MPZP.

Zgodnie z Corine Land Cover planowana przedsięwzięcie znajduje się w obszarze kulturowym użytkowanym rolniczo:

Zwarta zabudowa wsi Komorowo znajduje się w odległości około 1000 m od granic działki nr 98. Najbliższe pojedyncze siedlisko (zabudowa zagrodowa) znajduje się ponad 400 metrów (według pomiarów ok 480 metrów) na południe od granic działki. Odległości te zilustrowano poniższą mapą:

Roślinność działki jest wynikiem użytkowania rolniczego, ma charakter antropogeniczny. Obecnie działka jest odłogowana, jednak ze względu na dotychczasowe użytkowanie na działce nastąpił spontaniczny obsiew zbożem (zdjęcia). Pomiędzy źdźbłami obecna jest roślinność segetalna towarzysząca tego typu uprawom. Brak zieleni wysokiej, brak drzew i krzewów.

# RODZAJ TECHNOLOGII (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

Planowana działalność

Produkcja ryb i wyrobów rybnych w postaci garmażeryjnej - w postaci konserw i słoików rybnych. Bazą surowca będą ryby pochodzące w zewnątrz oraz z własnej hodowli. Planowany zakład będzie koncentrował wszystkie procesy technologiczne w jednym budynku zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie higieny artykułów żywnościowych.

Planowane operacje technologiczne:

- obróbka zakupionych wątróbek rybnych, pakowanie w konserwy, słoiki wraz z dodatkami i przyprawami, magazynowanie,

- solenie i filetowanie ryb morskich i słodkowodnych, pakownie magazynowanie.

W zakładzie planowana jest produkcja następujących produktów pochodzenia zwierzęcego:

- ryby słodkowodne: pstrąg, karp, sieja, sielawa, węgorz, płoć, okoń, sandacz, szczupak, leszcz, jesiotr, amur, tołpyga, lin i in.

- ryby morskie - makrela, mintaj, morszczuk, łosoś, śledź, szprot, dorsz, panga, tuńczyk, halibut i in.

Zdolność produkcyjna - planowane maksymalna moc przerobowa wynosi: 
- 2000 ton rocznie konserw i słoików wątróbek rybnych,

- 100 ton/rocznie filetów schłodzonych sandacza,

- 15 ton/rocznie węgorza schłodzonego,

Wskazana produkcja dotyczy maksymalnych mocy przerobowych zakładu. Faktyczna zakładana produkcja (przy zatrudnieniu 10 osób) będzie wynosić

- 205 ton rocznie:

- 40 ton filetów sandacza świeżego,

- 12 ton węgorza świeżego,

- 150 ton wątróbek rybnych.

Zatrudnienie - 10 osób, praca w systemie zmianowym dziennym (jedna zmiana, dopuszcza się pracę w systemie dwuzmianowym).

OPIS PROCESÓW PRODUKCYJNYCH:

- dostawy surowca -realizowane wg potrzeb w oparciu o specjalistyczny transport w odpowiednich zgodnych z wymogami pojemnikach. Każda z dostaw musi posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny. Surowiec trafia bezpośredni na halę produkcyjną lub do magazynu komory chłodniczej (od 0 do 4°C).

- na terenie zakładu nie będzie prowadzone patroszenie i wstępne czyszczenie ryb - surowcem do produkcji będzie ryba patroszona świeża, filet świeży oraz wątróbki rybne, w związku z powyższym nie będzie zachodziła emisja substancji złowonnych z systemu wentylacji i podczas przenoszenia odpadów ww. procesów do zewnętrznej komory mroźniczei.

PRODUKCJA WĄTRÓBEK

- obróbka wstępna - dokrawanie, sortowanie pad względem wielkości i wagi,

- mycie opakowań, słoików, puszek,

- standaryzacja - pakowanie i znakowanie,

- mycie konserw, słoików,

- sterylizacja, pasteryzacja,

- magazynowanie wyrobów gotowych - pomieszczenie chłodnicze (0-25°C) w okresie, przydatności do spożycia.

MAGAZYNOWANIE:

- surowca - w magazynie surowca - komora chłodnicza o temp. od 0 do 4°C w okresie wskazanym w terminie przydatności do spożycia.

- odpadów produkcyjnych pochodzenia zwierzęcego - składowane w pojemnikach w zewnętrznym kontenerze mroźniczym (-16°C), odbiór przez zarejestrowaną firmę utylizacyjną

- odpadów komunalnych - składowane w kontenerze na zewnątrz przetwórni, odbiór przez firmę utylizacyjną

- zużytych opakowań -	magazynowanie wewnątrz przetwórni w oznakowanych pojemnikach dedykowanych ze względu na rodzaj materiału z którego wyprodukowane jest opakowanie; ustawienie pojemników i odbiór będzie regulowała umowa z firma utylizacyjną

ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE PO OCZYSZCZENIU W ODSTAJNIKU TŁUSZCZU I SEPARATORZE - ODPROWADZANE DO GMINNEJ CIECI KANALIZACYJNEJ,

SOLANKA USUWANA BĘDZIE KANALIZACJĄ DO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU I USUWANA PRZEZ FIRMĘ UTYLIZACYJNĄ

Inwestycja obejmuje przyłącza do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do sieci energetycznej.

PRZEWIDYWALNA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII:

- pobór wody z -sieci wodociągowej maks 10m3 I dobę

- zapotrzebowanie na energię - maks 230 kWh na jedną zmianę, praca w systemie jednozmianowym, dziennym

RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO:

- odpady odbierane przez wyspecjalizowane firmy utylizacyjne

- Przewidywany ruch samochodowy będzie wynosić maks. 2 samochody dziennie o ład. do 3,5 tony, które będą dostarczać surowiec oraz wywozić produkcję. Kumulacja ruchu z pojazdami obsługującymi obecnie budowaną halę do hodowli ryb - kumulacja taka nie zachodzi (jest nieistotna), gdyż przewidywany transport produktów zakładu hodowli wyniesie: 2 transporty rocznie, każdy po 30 ton (2 samoch. po 15 ton).

- Informacje dotyczące kumulacji z innymi przedsięwzięciami: najbliższy zakład zlokalizowany w sąsiedztwie znajduje się w odl. 100 m (ubojnia drobiu), na tej samej działce nr 98 zlokalizowany będzie również zakład hodowli ryb; przewidywana kumulacja może dotyczyć transportu drogowego, jednak jest ona znikoma z uwagi na fakt iż, do planowanej przetwórni transport będzie odbywał się w ilości maks. 2 samochody dziennie o ład. do 3,5 t

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO:

- odpady pochodzenia zwierzęcego gromadzone będą w kontenerze mroźniczym (-16 °C) na zewnątrz. będą odbierane przez firmę utylizacyjną

- ścieki technologiczne po oczyszczeniu w odstajniku tłuszczu i separatorze-odprowadzane do gminne cieci kanalizacyjnej,

- solanka usuwana będzie kanalizacją do zbiornika bezodpływowego na zewnątrz budynku i usuwana przez firmę utylizacyjną

W OKRESIE BUDOWY (REALIZACJI) MOŻLIWE UCIĄŻLIWOŚĆ DLA ŚRODOWISKA W POSTACI:

W okresie budowy należy spodziewać się typowych uciążliwości dla środowiska związanych z procesem budowy budynku. Przedsięwzięcie nie znajduje się w sąsiedztwie obszarów chronionych akustycznie, najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości ponad 400m (480m), pomiędzy planowanym przedsięwzięciem a najbliższą zabudową zagrodową znajduje się naturalna izolacja w postaci ściany lasu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery ograniczona będzie czasowo tylko do etapu budowy (realizacji) przedsięwzięcia oraz jego incydentalnych napraw czy konserwacji urządzeń. Jego likwidacji nie przewiduje się. Zanieczyszczenia atmosfery w trakcie realizacji przedsięwzięcia pochodzić będą z niezorganizowanych źródeł emisji pyłów i gazów związanych z pracą ciężkiego sprzętu (koparki, spychacze, pilarki spalinowe, samochody ciężarowe dostarczające materiały budowlane, samochody pracowników - widmo typowe dla zanieczyszczeń komunikacyjnych). Ilość pracujących maszyn ograniczona będzie do pojedynczych egzemplarzy danego typu przemieszczających się po drodze gminnej. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały, przemijający i nieistotny charakter. Imisje nie naruszą więc uzasadnionych interesów osób trzecich wynikających z przepisów dotyczących ochrony powietrza. Prace prowadzone będą wyłącznie w ciągu dnia; będą miały krótkotrwały i przemijający charakter.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych będą stosowane następujące wytyczne:

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu

- wszystkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy

- maksymalnie ograniczyć czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego

W OKRESIE EKSPLOATACJI MOŻLIWA UCIĄŻLIWOŚĆ DLA ŚRODOWISKA W POSTACI:

- emisja do powietrza - transport surowców oraz produktów gotowych (2 samochody, chłodnie do 3,5 t dziennie);

- chłodzenie - zamontowanie 2 chłodnie bez emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- ogrzewanie budynku (do celów socjalnych) - pelletem spalanym w kotłowni ekologicznej o mocy 20 kW.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA:

Warunki komunikacyjne położenia planowanej inwestycji są bardzo korzystne. Działka nr 98 bezpośrednio przylega do drogi gminnej (w kierunku Komorowa) połączonej z drogą nr 530 z Łukty w kierunku północnych rejonów województwa oraz jest skomunikowana z DK16 Olsztyn Morąg.

zdjęcie działki 98 od wschodniej granicy w kierunku drogi szutrowej, poniżej szkic sytuacyjny na podkładzie ortofotomapy, brak zadrzewień i zakrzaczeń (granicę z droga szutrową porastają 4 robinie)

# WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA (Z UWZGLĘDNIENIEM TZW. WARIANTU ZERO, POLEGAJĄCEGO NA NIEPODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA)

Wariant O – niepodejmowania przedsięwzięcia

Pozostawienie terenu bez realizacji przedsięwzięcia, skutkowałoby w następujący sposób:

- Na działce nr 98 nie powstałby budynek przetwórni ryb, nie uległaby zmianie morfologia terenu i rolny charakter zagospodarowania przypuszczalnie byłby utrzymany – uprawa roli (która obecnie jest zaniechana, jednak przypuszczalnie byłaby wznowiona).

- nie zostałyby zagospodarowany potencjał rozwojowy gminy z wykorzystaniem terenu przeznaczonego do tego celu w cytowanym MPZP (co wiąże się z typowymi konsekwencjami: brak nowych miejsc pracy, rozwoju ekonomicznego gminy, hamowanie rozwoju małej przedsiębiorczości, ograniczenie w zagospodarowaniu środków UE - ponieważ przedsięwzięcie ma ambicje być ich beneficjentem itp.). Ponadto na przedmiotowej działce budowany jest zakładu hodowli ryb (własność spółki "Wasser Fish", które będzie stanowić zaplecze surowcowe planowanej przetwórni) – brak realizacji planowanego przedsięwzięcia byłoby brakiem wykorzystania potencjału tej inwestycji.

Planowana inwestycja nie spowoduje w sposób zasadniczy zmiany cech zasobów przyrodniczych, nie będzie generować istotnego oddziaływania na bogactwo przyrodnicze gminy Łukta. Jego lokalizacja w terenie eliminuje niebezpieczeństwo istotnego oddziaływania na najcenniejsze walory przyrodnicze i krajobrazowe zarówno w skali lokalnej jak regionalnej.

OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA; WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, RACJONALNEGO WARIANTU ALTERNATYWNEGO, WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU (OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW), UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO;

Rozważając realizację przedsięwzięcia spółka rozważała 2 różne lokalizacje:

Wariant I: lokalizacja w miejscu siedziby spółki, Lubajny 87- wariant niemożliwy do realizacji z uwagi na bak odpowiedniej infrastrukfury

Wariant II: lokalizacja w Komorowie, gm. Łukta - wariant przyjęty do realizacji z uwagi na infrastrukturę, bezpośrednie sąsiedztwo zakładu hodowli ryb (własność spółki "Wasser Fish", które będzie stanowić zaplecze surowcowe planowanej przetwórni - w części działki inwestor buduje halę hodowli ryb słodkowodnych). Ponadto jak już wspomniano, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 98, obręb Komorowo w Gminie Łukta przeznaczona jest na cele produkcyjne. Koncentracja działań produkcyjnych zgodnie z MPZP tworzy warunki do zmniejszenia oddziaływań wynikających z rozproszenia funkcji produkcyjnej w gminie (chociażby poprzez eliminację niepotrzebnego transportu itp.). W ramach lokalizacji przewidzianej na działce 98 w Komorowie, gm. Łukta analizowano również różne sytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Przyrodnicze aspekty obszaru działki (a w zasadzie terenów przyległych) wskazują na wskazywanie lokowania przedsięwzięcia w zachodniej części działki w sąsiedztwie już realizowanej inwestycji, z bliskim dostępem do istniejącej drogi, co z jednej strony ograniczy zajęcie powierzchni biologicznie czynnej oraz odsunie inwestycje od granic przyległego lasu. Jest to również zgodne z zamierzeniami inwestora.

Warianty technologiczne dotyczyły również wyboru technologii oraz zakresu prowadzonej działalności wędzenia:

Wariant I: dotyczył zakresu działalności opisanej w niniejszym raporcie

Wariant II: dotyczył zakresu działalności wzbogaconej o prowadzenie również przetwórstwa w zakresie wędzenia ryb. Jako technologię przyjęto - próżniowy system wędzenia który polega na maksymalnym ograniczeniu emisji dymów - z uwagi na zamontowanie na przewodzie dymnym filtra wodnego, który zapewnia wysoki stopień oczyszczania dymu unoszącego się do atmosfery. Skuteczność redukcji emisji wg deklaracji producenta wynosi: formaldehyd - redukcja o 74%, aldehyd octowy - 67%, kwas octowy - 74%, fenol - 81%, krezole 74%, furfural - 80%, aceton 92%, metyloetyloketon - 88%, pyły – 67%.

PRODUKCJA RYB I FILETÓW WĘDZONYCH ( 3 tony węgorza) POLEGAŁA BY NA:

Do realizacji przyjęto technologie korzystna dla środowiska -  bezdymową.

- surowiec - ryba patroszona świeża, filet świeży dostarczany z magazynu surowca

- solankowanie - proces solenia następuje w solance sporządzanej zgodnie z technologią zależna od gatunku ryby, w pomieszczeniu wyposażonym w pojemniki, składniki solanki (sól i dodatki), użyta solanka usuwana będzie kanalizacją do zbiornika bezodpływowego na zewnątrz budynku i usuwana przez firmę utylizacyjną

- przygotowanie do wędzenia - wysolankowane ryby nawlekane na druty wędzarnicze, wędzenie w komorze wędzarniczej (1 piec) w technologii próżniowej, bezdymnej (na przewód dymny zamontowany filtr), następnie schładzane w komorze schładzania wstępnego (do temp. 15-25°C), następnie do temp. schładzania właściwego (temp. O-8°C)

- filetowanie - w odrębnym pomieszczeniu

- pakowanie - schłodzone filety, ryby, tuszki oraz wędzone pakowane do opakowań jednostkowych (vacuum/Map) lub da pojemników zbiorczych

- magazynowanie w pomieszczeniu chłodniczym (0-8°C) w okresie przydatności

Jednak po analizie na tym etapie prowadzenia działalności zdecydowano się na nie uwzględnianie wędzenia w zakresie planowanej działalności.

Biorąc powyższe pod uwagę w zakresie lokalizacji i wybranej technologii inwestor przyjął do realizacji w każdym przypadku wariant I – jest to wariant proponowany przez wnioskodawcę. I ten wariant jest omawiany oraz oceniany pod kątem oddziaływania na środowisko. Nie wskazuje się na konieczność rozpatrywania racjonalnego wariantu alternatywnego, uważa się że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest najkorzystniejszy dla środowiska.

Szczegóły oraz zakres inwestycji przewidziany w wariancie I został przedstawiony w poprzedzających częściach niniejszego Raportu.

UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU

Firma „Wasser Fish " Sp. z o.o. zdecydowała się na ten wariant budowy gdyż:

- działka nr 98 jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (ok. 600 m) co umożliwia bezpośrednie odprowadzanie ścieków. Dodatkowo inwestor zainstaluje separator tłuszczu i wstępną biologiczną oczyszczalnię ścieków.

- podobnie jak z sąsiednich zakładów przetwórczych mięsa drobiowego odpady będą odbierane i utylizowane przez firmy komunalne do tego upoważnione

Ponadto Firma inwestora:

- we własnym zakresie wykonała przyłącze sieci energetycznej

- ogrzewanie budynku będzie ekologiczne- kotłownia pelletowa

- najbliższa zabudowa mieszkalna - 400 m (budynek mieszkalny)

- bliska odległość do drogi wojewódzkiej

- rozwiązania przyjazne środowisku - separator ścieków produkcyjnych

O wyborze tego wariantu zadecydowała także:

- możliwość zatrudnienia w przetwórni osób bezrobotnych z terenu gminy

- bardzo dobra infrastruktura techniczna

- oraz przychylność władz gminy dla planowanej inwestycji.

# CHARAKTERYSTYKA EKOFIZJOGRAFICZNA OBSZARU WRAZ Z WYNIKAMI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ ORAZ OCENĄ

Obszar na którym ma być posadowione przedsięwzięcie, zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (1998) znajduje się w zasięgu Podprowincji Pojezierzy Wschodniobałtyckich (842); makroregionu Pojezierze Mazurskie  (842.8), mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie (842.81):

Przez omawiany obszar przebiega granica fazy pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. Jest to obszar młodoglacjalny z licznymi jeziorami. Krajobraz wg Mapy typy krajobrazów naturalnych (Richling, Dąbrowski 1995) należy do klasy krajobrazu nizin, rodzaju: fluwioglacjalne, gatunku – równinne i faliste oraz rodzaju: glacjalne, gatunku: pagórkowate. Według mapy Typy współczesnego modelowania rzeźby (Bogacki 1993) obszar należy głównie do obszaru o równowadze degradacji i agradacji należący do równin peryglacjalnych, równin sandrowych i tarasów nadzalewowych z wydmami modelowanych przez ługowanie, spłukiwanie i procesy eoliczne o bardzo słabym natężeniu.

Teren działki 89 na którym ma zostać posadowione przedsięwzięcie to część równiny sandrowej.

Bezpośredni krajobraz obszaru planowanego przedsięwzięcia należy do równinnych, mało urozmaiconych. Deniwelacje (na poziomie około 10 m) obserwuje się poza obszarem przedmiotowej działki (nr 98) obejmują stok zmierzającej do misy jeziornej Jeziora Białego (Wapiennego) oraz na wysokości ubojni Indyków (działki ewidencyjne 109/2 i 109/5) (przypuszczalnie wyrobiskowy) na działce 96. Powierzchnia terenu przedmiotowej działki, znajduje się na wysokości 103 m n.p.m.

Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińskiego (1948) zmodyfikowanego przez Kondrackiego (1967) obszar na którym planowane jest posadowienie przedsięwzięcia znajduje się w dzielnicy mazurskiej (V). Średnie wartości temperatury powietrza wahają się od -2,5 do - 4,5 0C w styczniu do 16,5 - 17,0 0C w lipcu. Średnioroczna temperatura wynosi tylko 6,0 - 7,0 0C. Amplituda roczna temperatury osiąga wartość 21,5 0C. Zima trwa 110 dni. Średnie roczne sumy opadów wynoszą 600 - 650 mm, a ich rozkład w przestrzeni jest nierównomierny, zależny od wpływu rzeźby terenu. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 70 - 80 dni w roku. Usłonecznienie jest stosunkowo duże (1575 godzin). Okres wegetacyjny jest długi (powyżej 220 dni), a roczne sumy opadów stosunkowo małe (poniżej 550 mm). Silne wiatry zdarzają się najczęściej zimą i wiosnę, stanowiąc ok. 30% wszystkich wiatrów.

Obszar opracowania zgodnie z podziałem klimatycznym Polski A. Wosia (1995) znajduje się w zasięgu Regionu Zachodniomazurskiego (X) blisko jego zachodniej granicy. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi + 7,5 0C, a okresu wegetacyjnego + 12,8 0C. Średnia ilość rocznych opadów waha się od 550 - 650 mm. Średnia liczba dni z opadami wynosi 160 - 170 rocznie. Największa ilość opadów przypada na miesiące letnie tj. czerwiec - lipiec i wynosi średnio 70 - 85 mm miesięcznie. Okres wegetacyjny trwa około 160 - 190 dni i znacznie różni się w poszczególnych latach, nawet o kilka tygodni. Okres wczesnowiosenny charakteryzuje się częstym niedoborem opadów. Wiatry głównie zachodnie. W regionie często notowane są dni umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem ogólnym nieba i opadem atmosferycznym.

Analizę stosunków opadowych przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów opadów atmosferycznych z posterunku IMiGW w miejscowości Gietrzwałd. Dla omawianego posterunku ciąg obserwacyjny obejmuje wielolecie 1961-2009. Średni roczny opad dla roku przeciętnego (N) wynosi 604 mm. Na omawianym obszarze, dla roku przeciętnego najwyższe średnie opady miesięczne występują w lipcu, a najniższe w lutym i marcu. Suma opadów półrocza letniego jest wyższa od sumy opadów półrocza zimowego. W półroczu letnim na omawiany obszar spada około 63 % rocznych opadów. Opady w roku wilgotnym, za który uznano rok 1970, stanowią około 144 % opadów roku normalnego, natomiast w roku suchym (1969) około 55 %. Na analizowanym posterunku najwyższe sumy opadów miesięcznych zanotowano w sierpniu 1970 roku, w wysokości 120 mm, natomiast najniższe (3 mm) w grudniu 1969 roku. Zatem najwyższe sumy opadów miesięcznych zarejestrowane w roku wilgotnym stanowią około 180 % wartości opadów przeciętnych w tym miesiącu.

Średnie miesięczne i roczne sumy opadów, wyszczególniając rok normalny (N), wilgotny (W) i suchy (S) przedstawiono w tabeli 1, a rozkład opadów w ciągu roku w postaci histogramu

Tabela -  Zestawienie opadów normalnych (N), roku wilgotnego (W) i suchego (S)

| Posterunek opadowy (lata) | Miesięczne sumy opadów w mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |  |
| Gietrzwałd N | 50 | 44 | 37 | 27 | 33 | 36 | 53 | 68 | 84 | 67 | 54 | 52 | 604 |
| (1970) W | 79 | 21 | 52 | 34 | 51 | 83 | 82 | 49 | 107 | 120 | 94 | 96 | 868 |
| (1961-2009) (1969) S | 42 | 3 | 11 | 12 | 10 | 47 | 47 | 8 | 31 | 75 | 23 | 26 | 334 |

Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych

# PRZEDSTAWIENIE USYTUOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA WZGLĘDEM JCW – JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD (odniesienie się do art. 81 ust. dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku; jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Usytuowanie przedsięwzięcia względem JCW powierzchniowych i podziemnych przedstawia poniższa mapa (uwzględniono również położenie przedsięwzięcia względem zlewni elementarnych):

Jednolita część wód powierzchniowych której znajduje się lokalizacja przedsięwzięcia:

Nazwa jednolitej części wód: Morąg

Europejski kod jednolitej części wód z literami PL: PLRW 20001856329

Krajowy kod Jednolitej części wód powierzchniowych RW 20001856329

Długość jednolitej części wód 29,1km

Status JCWP silnie zmieniona

Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. MP z 21 czerwca 2011 poz. 549 (UCHWAŁA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2011 r.) potencjał przedmiotowej jcw przedstawia się następująco:

Jednolita część wód podziemnych w zasięgu której znajduje się lokalizacja przedsięwzięcia:

Nazwa jednolitej części wód: 19

Europejski kod jednolitej części wód z literami PL: PLGW 240019

Krajowy kod Jednolitej części wód podziemnych GW 240019

Powierzchnia jednolitej części wód 3996,55km2

Warstwowość: jednowarstwowa

Średnia grubość: 10-40m

Średnia głębokość: 5-200m

Czy dana JCWPz przebiega przez granicę obszaru dorzecza: nie

Czy dana JCWPz wykracza poza granice regionu wodnego: nie

Czy dana JCWPz przebiega przez granicę kraju: nie

Kod regionu wodnego: 2000DW

Kod dorzecza głównego: 2000

Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. MP z 21 czerwca 2011 poz. 549 (UCHWAŁA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2011 r.) ocena stanu przedmiotowej jcw podziemnych przedstawia się następująco:

  - WYJAŚNIENIE CZY PRZEDSIĘWZIĘCIE MOŻE SPOWODOWAĆ NIEOSIĄGNIĘCIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH ZAWARTYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA WISŁY (UCHWAŁA RADY MINISTRÓW Z DNIA 22.02.2011 R. – MP Z DNIA 21.06.2011 R. NR 49, POZ. 549).

Cele środowiskowe dla przedmiotowych wód powierzchniowych i podziemnych są takie same - osiągnięcie w perspektywie czasowej dokumentu planistycznego gospodarowania wodami, zapisanych w PLANIE ZAGOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA WISŁY (UCHWAŁA RADY MINISTRÓW Z DNIA 22.02.2011 R. – MP Z DNIA 21.06.2011 R. NR 49, POZ. 549) stanu dobrego.

Jak wykazano stan jednolitej części wód powierzchniowych PLRW 20001856329 Marąg jest dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrożona. Podobnie w przypadku wód podziemnych PLGW 240019 stan wód jest dobry a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrożona.

Również planowane przedsięwzięcie nie zagraża możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zarówno w odniesieniu do wód powierzchniowych (PLRW 20001856329 Marąg) jak i podziemnych (PLGW 240019).

Po pierwsze na obszarze przedmiotowej działki nie występują zbiorniki wodne i cieki powierzchniowe. Planowane przedsięwzięcie w sposób bezpośredni nie może oddziaływać na jcw powierzchniowych, ze względu na fakt że nie będzie generować ścieków bezpośrednio odprowadzanych do wód powierzchniowych. Nie może więc wpływać na potencjał ekologiczny PLRW 20001856329 Marąg poprzez wpływ na elementy jakości hydromorfologiczne (brak jakiegokolwiek oddziaływania), fizyczne (brak istotnego spływu biogenów – co zostanie wyjaśnione jeszcze w dalszej części) a co za tym idzie również na elementy biologiczne (ichtiofauna, makroozoobentos, makrofity, fitobentos, fitoplankton). Nie zachodzi też obawa oddziaływania na recypienta wód z rzeki Marąg – mianowicie jcw „Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Marąga z jez.Łęguty, Isąg” której stan w 2012 roku (badania WIOŚ) oceniono jako dobry i powyżej dobrego. Zatem również nie nastąpi wpływ na przedmioty ochrony w postaci siedlisk i gatunków oraz siedlisk gatunków, chronionych formami ochrony przyrody w dolinie rzeki Pasłęki (w tym: obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zwiększonego spływu biogenów z rejonu planowanego przedsięwzięcia w kierunku rzeki Marąg poprzez spływ w kierunku jeziora Jasnego (odpady pochodzenia zwierzęcego gromadzone będą w kontenerze mroźniczym (-16 st. C) na zewnątrz i będą odbierane przez firmę utylizacyjną; ścieki technologiczne po oczyszczeniu w odstajniku tłuszczu i separatorze-odprowadzane do gminne cieci kanalizacyjnej; solanka usuwana będzie kanalizacją do zbiornika bezodpływowego na zewnątrz budynku i usuwana przez firmę utylizacyjną). Ścieki opadowe i roztopowe powstałe w wyniku zagospodarowania terenu będą powstawać z powierzchni 2800 m2 (powierzchnia użytkowa budynku = 438,78 m2; plus wiaty = 40 m2 - łącznie 478,78m2, plac manewrowy, parkingi - 1921 m2 (4 stanowiska dla samochodów oraz droga dojazdowa); włączono tu również 400 m2 powierzchni zieleni urządzonej która będzie częścią przedmiotowej inwestycji, ze względu na chwilową utratę powierzchni biologicznie czynnej wynikającej ze zniszczenia szaty roślinnej w czasie prac budowlanych – co przypuszczalnie nie nastąpi w stopniu całkowitym). Stanowi to (0,0028 km2) w stosunku do całkowitej powierzchni zlewni cząstkowej (4,68 km2) 0,06% zajęcia powierzchni czynnej na gruntach o średniej przepuszczalności. Rozsączanie tych wód na terenie działki objętej przedsięwzięciem nie spowoduje możliwości istotnego zwiększenia spływu powierzchniowego w kierunku Jeziora Jasnego i wpływu na stan jej wód (ponad 100 metrowa bariera lasu gospodarczego od granic działki i około 200 metrowa odległość od przedmiotowej inwestycji, ponadto ścieki opadowe i roztopowe nie będą generować istotnych ładunków zanieczyszczeń). Po drugie średnia przepuszczalność gruntów oraz fakt że powierzchnia terenu przedmiotowej działki, znajduje się na wysokości 103 m n.p.m, jak również fakt że zwierciadło wody ma charakter swobodny lub subartezyjski i stabilizuje się na rzędnych ok. 85 m n.p.m. w dolinie Łukty i Pasłęki (różnica bezwzględna wynosi więc około 18 m);  więc mimo że wody te są zasilanie głównie przez infiltrację z powierzchni terenu to oddziaływanie na stan wód podziemnych jest wykluczone.

Zasoby wód podziemnych nie należą do żadnego z wyodrębnionych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (Zbiornik 207) – mapa:

W obszarze lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono stref ochronnych ujęć wód oraz stref ich ochrony – mapa:

Podsumowując – nie wykazano możliwości oddziaływania na stan wód powierzchniowych i podziemnych planowanego przedsięwzięcia – oddziaływanie to będzie neutralne.

# SZATA ROŚLINNA

    - Uwarunkowania ogólne

Pod względem podziału Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne (Trampler i in. 1990 r.) omawiany obszar położony jest w: Krainie I – Bałtyckiej, Dzielnicy 8 - Pojezierza Ilawsko – Brodnickiego, b - mezoregio-nie Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego.

Według regionalizacji geobotanicznej Polski (J.M. Matuszkiewicz 2008) omawiany obszar należy do Podprowincji Południowobałtyckiej Działu Pomorskiego (A) krainy Wschodniopomorskiej (A6) Podkrainy Wschodniopomorskiej Właściwej (A6a) obejmującej Okręg Kwidzyńsko-Morąski (A.6a.3) Podokręg Morąski (A.6a.3c):

Według mapy potencjalnej roślinności (Matuszkiewicz 2008) obszar objęty opracowaniem znajduje się w zasięgu grądu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum. Jednak bliższa lustracja terenowa wskazuje (piaszczyste podłoże sandru) oraz roślinność rzeczywista pobliskiego sąsiadującego z przedmiotową działką lasu wskazuje bardziej na siedlisko odpowiadające warunkom dla rozwoju kontynentalnego boru mieszanego Querco-Pinetum. W zagłębieniach wokół jeziora Białego (Wapiennego) siedlisko jest właściwe dla rozwoju olsów Carici elongatae Alnetum.

# CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ W GRANICACH DZIAŁKI 98 WRAZ Z ODDZIAŁYWANIEM ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH

Roślinność terenu objętego inwentaryzacją jest silnie przekształcona przez człowieka. Krajobraz ma charakter rolniczy. Przedmiotowa działka obejmuje grunty orne, na których niedawno zaniechano użytkowania. Roślinność przedmiotowej działki w całości pokrywa kiełkująca pszenica, pomiędzy którą rozwijają się  zbiorowiska segetalne. Z punktu widzenia ochrony przyrody należy wskazać że jej wartość jest bardzo niska. Stwierdzona roślinność nie stanowi cennych przyrodniczo fitocenoz chronionych ustawą o ochronie przyrody.

Południowo-zachodni skraj przedmiotowej działki jest ogrodzony i zajęty pod budowę hali na potrzeby hodowli ryb, obszar budowy jest pozbawiony roślinności:

Dotychczas prowadzona gospodarka rolna oraz inwestycyjna na przedmiotowej działce spowodowała brak roślinności wysokiej – brak zarówno drzew jak i krzewów. Jedyne drzewa to robinia Robinia pseudoacatia (4 szt) – stanowiące granicę działki nr 98 z drogą szutrową (zachodnia granica działki).

Wśród notowanych chwastów polnych dominował rumianek bezpromieniowy Matricaria discoidea – kenofit.

| Rumianek bezpromieniowy – dominant wśród roślin segatylnych na przedmiotowej działce (Grzybowski 2014) | Młodnik sosnowy – północno-wschodnia granica przedmiotowej działki (Grzybowski 2014) |
| --- | --- |
| Wschodnie I południowe granice przedmiotowej działki otacza las gospodarczy w postaci boru mieszanego świeżego (Grzybowski 2014) |  |

Na przedmiotowej działce nie stwierdzono obecności stanowisk gatunków roślin objętych ochroną prawna [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81)]

Na działce nr 98 nie stwierdzono występujących roślin wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81)].

Na badanym obszarze (również poza granicami działki 98) nie stwierdzono roślin wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

##### Nie stwierdzono w przedmiotowym obszarze gatunków dziko występujących porostów i grzybów objętych ochroną [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną. Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765]

Na całym obszarze (również poza granicami działki 98) nie stwierdzono obecności gatunków inwazyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Dalsza analiza dotyczyła rozpoznania terenu poza przedmiotową działką, jej celem było stwierdzenie wartości przyrodniczej otaczającego terenu.

Północno-wschodnia granica przedmiotowej działki stanowi młodnik sosnowy który ma charakter nasadzeń na gruntach porolnych – runo ma charakter łąkowy, obserwowano częściową wycinkę sosny.

Wokół przedmiotowej działki od wschodu i południa występuje sosnowy las gospodarczy, który zaklasyfikowano jako Bór mieszany świeży. Jest to typ siedliskowy lasu występujący na całym niżu, a zwłaszcza na utworach polodowcowych moreny dennej i czołowej oraz na przyległych polach sandrowych. Siedliska boru mieszanego świeżego zajmują ok. 18% całkowitej powierzchni leśnej w Polsce. Głównymi glebami tego siedliska są gleby typu darniowo-bielicowego, czyli pod względem składu mechanicznego są to piaski słabo gliniaste, piaski gliniaste, piaski świeże, głębokie i różnoziarniste. Poziom próchnicy wynosi kilka centymetrów i posiada odczyn kwaśny. W runie leśnym otaczającego przedmiotową działkę notowano rośliny wskaźnikowe jak: borówka czernica Vaccinium myrtillus, konwalia majowa Convallaria majalis , konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, narecznica krótkoostna Dryopteris spinulosa, kłosownica leśna Brachypodium sylvaticum, kosmatka owłosiona Luzula pilosa. W warstwie mszystej dominował Entodon Schreberi – rokietnik pospolity. Zaś w podszycie notowano: leszczynę Corylus avellana, jarzębinę Sorbus aucuparia,  jałowiec pospolity Juniperus communis, kruszynę Frangula alnus (ale tylko w strefie bliskiej jezioru Białemu na stoku prowadzącym do jeziora). Dominującym gatunkiem w składzie drzewostanu jest sosna Pinus sylvestris, która posiada na tym siedlisku optymalne warunki rozwoju. Gatunkami domieszkowymi nielicznie notowanymi był: świerk Picea excelsa, dąb Quercus robur, buk Fagus sylvatica, brzoza Betula pendula, klon Acer platanoides (wszystkie w warstwie b).

Fitosocjologicznie obecne tu siedlisko boru mieszanego świeżego odpowiada charakterystyce kontynentalnego boru mieszanego Querco roboris-Pinetum. Wśród gatunków chronionych stwierdzono tu rozproszone, liczne stanowiska konwalii majowej oraz pojedyncze osobniki kruszyny (nie zagrożone przez realizację oraz eksploatację przedsięwzięcia).

Na wschód od granic przedmiotowej działki, poza opisanym siedliskiem boru mieszanego, teren obniża się w kierunku misy jeziora Białego.

Wokół jeziora Białego (Wapiennego) w pasie o szerokości około 10-20metrów notowano olsy Ribeso nigri-Alnetum, w granicach zbiorowiska odnotowano liczne gatunki ze związku Magnocaricion.

| Ols wokół jeziora Białego (Grzybowski 2014) |  |
| --- | --- |

Jezioro Białe ma kilka nazw: Wapienne, Margiel, Białe. Druga nazwa wskazuje na eksploatację kredy wapiennej z jego dna – jednak informacja ta jest jedynie przypuszczeniem. Powierzchnia jeziora to 7,5 ha (Choiński 1991); 8 ha (Dynowski 2011) ale znaleziono tez informacje że stanowi ono ponad 9 ha. Głębokość maksymalna wynosi 4 m. Znajduje się w zlewisku rzeki Morąg która wpada do Pasłęki. Brzegi jeziora są niezagospodarowane (brak ośrodków, kąpielisk, wypożyczalni sprzętu wodnego itp.), jezioro jest średnio dostępne dla wędkarzy i turystów. Istnieje tu kilka drewnianych pomostów wędkarskich. Zbiornik znajduje się 0,7 km na południowy-zachód od Komorowa i 1,35 km na wschód od Ramot, na wysokości 84,6 m n.p.m.

Jezioro jest przepływowe. Na południu jest dopływ z jeziora Zapadłego, a na północy odpływ do jeziora Młyńskiego. Jezioro Białe (Wapienne) znajduje się w systemie kilku niewielkich zbiorników. Ciek bez nazwy przepływa przez jeziora: Bagienne, bez nazwy, Zapadłe, Wapienne, Młyńskie i uchodzi do rzeki Morąg. Zbiornik ułożony jest południkowo. Jego długość wynosi 0,65 km a szerokość 0,22 km.

Jezioro cechuje dobrze rozwinięta roślinność tworząca pełne spektrum strefowych zbiorowisk roślinnych właściwych dla jezior eutroficznych. Zachodnie brzegi jeziora otacza zwarty pas turzycowisk Magnocaricion wśród których notowano dominujący zbiorowisko  turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, notowano też szuwar turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis, występowały również niewielkie powierzchnie szuwaru wysokiego trzcinowego Phragmitetum.  W wymokliskach wokół jeziora rozwijała się bujnie roślinność błotna, wśród której miejscami notowano zwarte fitocenozy skrzypu bagiennego Equisetetum fluviatile. W strefie wody otwartej na wypłyceniach misy jeziornej obserwowano znaczne powierzchnie nymfeidów Nupharo Nymphaeetum albae oraz elodeidów w których zidentyfikowano jedynie zbiorowisko rdestnicy połyskującej Potametum lucentis.

| Jezioro Białe, widoczny szuwar turzycowy niski, budowany przez Caricetum rostratae, notowano również Caricetum gracilis (Grzybowski 2014) | Jezioro Białe widoczne zbiorowisko rdestnicy połyskującej Potametum lucentis oraz nymfeidy Nupharo Nymphaeetum albae (Grzybowski 2014) |
| --- | --- |

Podsumowując poza przedmiotową działką, poza obszarem bezpośredniego oddziaływania zanotowano pospolite, następujące gatunki objęte ochroną częściową: grążel żółty Nuphar lutea – jezioro Białe (koncentracja w przewężeniu miedzy plosami jeziora), konwalia majowa Convallaria majalis – w rozproszeniu w Borze mieszanym świeżym (poza wschodnią i południową granicą działki 98), kruszyna pospolita Frangula alnus – w olsie wokół jeziora Białego, sporadycznie notowano również w rozproszeniu w borze mieszanym świeżym.

Wszystkie stanowiska roślin objętych ochrona częściową nie są zagrożone w wyniku realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Najbliżej przedsięwzięciu stanowiska znajdują się o około 15 metrów od granic przedmiotowej działki (konwalia majowa).

W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi naruszenie przepisów o ochronie gatunkowej roślin i grzybów.

Powyższa analizę ilustruje mapa:

# ZIELEŃ WYSOKA WRAZ Z ZAKRESEM WYCINKI

Na przedmiotowym obszarze zadrzewienia i zakrzaczenia nie występują. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

# FAUNA WRAZ Z ODDZIAŁYWANIEM

Owady

W wyniku prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita. Potencjalne zagrożenie dla gatunku związane jest jedynie z wycinką drzew kolidujących z przedsięwzięciem – a takowej nie przewiduje się. Ponadto nawet w oddaleniu drzewa mogące być potencjalnym siedliskiem gatunku nie występowały. Podobne konkluzje dotyczą również możliwości występowania ciołka matowego Dorcus parallelipipedus – na przedmiotowej działce oraz w bliskiej okolicy nie występują drzewa (z próchnicowiskiem) które mogły by być jego potencjalnym siedliskiem. Ciołek matowy prowadzi nocny tryb życia, w ciągu dnia, kryje się w szczelinach kory i pod kawałkami drewna (najłatwiejszy do zaobserwowania od maja i czerwca). Larwy żerują w próchniejących drzewach liściastych (dębach, bukach).

Nie stwierdzono obecności innych poza pospolitymi gatunków owadów dla których wymagane byłoby podjęcie działań łagodzących lub kompensujących.

Płazy

W obrębie terenów przewidzianych do realizacji prac (działka nr 98) nie odnotowano występowania miejsc rozrodu płazów. W przypadku płazów dorosłych jedynym stwierdzonym gatunkiem na badanym obszarze była ropucha szara – płaz pospolity na terenach rolniczych.

Teren nie stanowi korytarza migracji płazów

Awifauna

Obserwowany skład awifauny należy określić również jako bardzo ubogi. Obserwacje ograniczono do granic przedmiotowej działki, uznając że tereny przyległe nie będą zagrożone oddziaływaniem przedsięwzięcia. Przedmiotowa działka nie jest miejscem lęgowym ptaków. Brak zakrzaczeń i zadrzewień, również dotychczas prowadzone prace budowlane oraz rolne (na stosunkowo nieznacznej powierzchni) eliminowały obszar działki jako miejsca lęgowego awifauny. Obszar działki stanowi jedynie miejsce odwiedzane przez awifaunę.

Spośród stwierdzonych gatunków zalatujących obserwowano skowronka polnego, pokląskwę, pliszkę, trznadla, szpaka, oknówkę, sikorę. Obszar przewidziany do realizacji prac stanowi więc prawdopodobnie miejsce żerowania dla tych gatunków ptaków oraz dla gatunków drapieżnych jakimi są myszołów i krogulec.

W okresie realizacji badań nie stwierdzono również aby teren realizacji prac mógł ogrywać istotne znaczenie dla ptaków migrujących. Jest to związane z jego nieznaczną powierzchnią, bliskością dróg, oraz pobliską ubojnią zwierząt.

Ssaki

Podobnie jak w przypadku ptaków również w przypadku terriofauny odnotowano występowanie jedynie gatunków pospolitych. Były to sarna oraz drobne gryzonie związane z siedliskami rolniczymi głównie: polnik.

Gatunki kręgowców odnotowane na obszarze inwestycji:

Płazy

Ropucha szara

Ptaki

Krzyżówka, - zalatujący

Myszołów – zalatujący

Krogulec zalatujący

Oknówka zalatujący

Skowronek zalatujący (potencjalnie lęgowy w obszarze prowadzonych prac, oraz terenach przyległych)

Pokląskwa zalatujący

Szpak zalatujący

Wrona zalatujący

Dziwonia zalatujący

Bogatka – zalatujący

Trznadel - zalatujący (lęgowy?)

Kulczyk zalatujący (lęgowy?)

Ssaki

Lis

Sarna

Polnik

Mysz polna

Nad jeziorem Białym notowano stare zgryzy bobrowe co wskazuje na obecność bobra (poza zasięgiem oddziaływania)

Podsumowując oddziaływanie na faunę:

Zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie wpływać na siedliska gatunków fauny pospolicie występujących w krajobrazie regionu. Nie jest to teren atrakcyjny dla fauny. Obszar nie stanowi również istotnego elementu korytarzy ekologicznych (element ten będzie bardziej szczegółowo omówiony w ramach analizy oddziaływania na formy ochrony przyrody). Konkluzją z przeprowadzonej inwentaryzacji jest stwierdzenie że oddziaływanie przedsięwzięcia na faunę należy uznać za neutralne.

# ODDZIAŁYWANIE NA SZATĘ ROŚLINNĄ I FAUNĘ - PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi naruszenie przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin, grzybów. Działania mające na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej nie są wymagane. Stanowiska roślin chronionych znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę niską wartość przyrodniczą badanego obszaru, niewielki zakres jego  wykorzystania przez gatunki zwierząt (w tym do rozrodu m. in. okres lęgowy ptaków), zarówno w obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania na etapie realizacji i funkcjonowania, nie wskazuje się potrzeby ograniczenia terminu realizacji inwestycji. Niemniej przewidziany przez inwestora termin rozpoczęcia realizacji to 15- 30 lipiec, realizacja ma trwać 1,5 miesiąca; więc termin zakończenia będzie przypadał na koniec września. Jest to okres pozalęgowy ptaków – co będzie minimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na awifaunę.

# FORMY OCHRONY PRZYRODY

Obszar znajduje się poza formami ochrony przyrody z wyjątkiem OChK Dolina Pasłęki (źródło Geoserwis GDOŚ 2014)

Odległość przedmiotowego przedsięwzięcia od granic form ochrony przyrody przedstawia poniższe zestawienie:

Potencjalne oddziaływanie należy rozpatrywać w stosunku do obszarów Natura 2000 wyznaczonych w Dolinie Pasłęki: PLH280006 Rzeka Pasłęka (obszar siedliskowy OZW) oraz PLB280002 Dolina Pasłęki (obszar ptasi OSO), dotyczy to również potencjalnego oddziaływania na rezerwat przyrody Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce (znajdującej się w granicach obu obszarów N2000).

Rezerwat Wyspa Lipowa na jeziorze Morąg (Marąg) jest poza zasięgiem potencjalnego oddziaływania (odległość, brak związku hydrologicznego - kierunek spływu wód przeciwny)

Oddziaływania na PLH280030 Jezioro Długie – nie przewiduje się ze względu na odległość od obszaru oraz brak jakiegokolwiek związku hydrologicznego.

Oddzielnym zagadnieniem jest odniesienie się do Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki – z zwłaszcza zakazów wynikających z rozporządzenia Nr 147 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2632).

# Formy Ochrony doliny Rzeki Pasłęki

# Rezerwat „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” został utworzony w roku 1970

Rezerwat „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” został utworzony w roku 1970. Lasy rezerwatu, pod względem przyrodniczo-leśnym położone są w I Krainie Bałtyckiej w Dzielnicy Elbląsko - Warmińskiej. Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej, lasy omawianego rezerwatu leżą w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, w makroregionie Pobrzeża Warmińskiego, w mezoregionie Niziny Młynarskiej. Dominującym tworem geologicznym są gliny ciężkie i iły zastoiskowe. Wzdłuż rezerwatu płynie rzeka Pasłęka, koryto której znajduje się w głębokim jarze, posiadającym w niektórych miejscach bardzo wysokie i strome zbocza. Teren rezerwatu jest pagórkowaty, jedynie w części środkowej oraz w niewielkich obniżeniach przy rzece - falisty lub równinny. Pasłęka zasilana jest w głównej mierze przez liczne rowy i strumienie. Gleby występujące, to głównie gliny zwałowe o składzie mechanicznym glin ciężkich i średnich, rzadko przetykanych żwirem i piaskiem. Typem gleby jest typ gleby brunatnej oraz w części bielicowe torfiaste.

Akty prawne powołujące rezerwat: MP z 1970 r. Nr 2, poz. 21, MP z 1989 r. Nr 17 poz.119, Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2000 r. Nr 55, poz. 696 ;  Akt prawny zmieniający: Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2001 r. Nr 46, poz.732 Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2009 r. Nr 197, poz. 2774, Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 83 poz. 1357. Jest to rezerwat faunistyczny faunistyczny dla ochrony stanowiska bobra europejskiego.

W rezerwacie występują następujące typy siedliskowe: Bw - 0,8%,   BMśw - 1,7%, LMśw  -  13,6%, LMw - 0,2%, Lśw - 80,6%, Lw-3,1%.

Najważniejsze gatunki lasotwórcze występujące w rezerwacie to dąb - 23% powierzchni leśnej, brzoza - 21%, świerk - 19%, sosna - 16%, olsza - 9%, lipa - 5%, buk - 4%, grab - 2%, olsza szara - 1%. Przeciętna zasobność wynosi 195 m3/ha. Przeważają drzewostany III - V klasy wieku o jednopiętrowej budowie. W podszycie drzewostanów leśnych występuje kruszyna, leszczyna, bez czarny, lipa, świerk, grab, jarzębina, trzmielina. Pokrywa runa jest zadarniona lub porośnięta takimi roślinami, jak: śmiałek, malina, gwiazdnica, pokrzywa, niecierpek, szczawik, narecznica, gajownik.

Ze względu na bogate siedlisko i urozmaicony skład gatunkowy drzewostanów wraz z bogatym podszyciem krzewów jagodowych i bliskości wody w rzece zasobnej w ryby, występuje bogactwo fauny, gdzie dominującym gatunkiem jest bóbr, który występuje w środowisku wodnym i bagiennym oraz w najbliższej okolicy.  Bobry budują domki zwane żeremiami, żywią się roślinnością wodną oraz miękką drzewiastą, taką jak: wierzba, osika, topola i innymi gatunkami drzew leśnych.

Rezerwat stanowi dużą atrakcję turystyczno-wypoczynkową ze względu na ukształtowanie terenu, przez który przepływa rzeka Pasłęka. Jest bardzo atrakcyjnym terenem wędkarskim.

# Obszary Natura 2000

# Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 280006

Ostoja znajduje się w północno - wschodniej Polsce i obejmuje rzekę Pasłękę na całej jej długości wraz jej brzegami. Pasłęka ma długość 211 km i jest drugą, co do wielkości rzeką Mazur. Źródła Pasłęki znajdują się na terenie Pojezierza Olsztyńskiego pod Gryźlinami na północ od Olsztynka. Natomiast uchodzi ona do Zalewu Wiślanego koło Nowej Pasłęki. Rzeka ta jest cenną ostoją bobrów - gatunku ważnego z europejskiego punktu widzenia. Na niektórych odcinakach Pasłęka płynie głębokim, wąskim jarem o zalesionych zboczach m.in. od mostu w Pitynach do wsi Stolno i w górnym odcinku od Gryźlin do Mostkowa. Ma wtedy charakter rzeki podgórskiej z licznymi głazami na dnie koryta i przewalonymi drzewami. Pasłęka płynie zarówno przez tereny zalesione, jak przez tereny rolnicze z nieużytkami, pastwiskami i łąkami. Na niektórych odcinkach szerokość płaskiej doliny dochodzi do 1500 m. W miejscach takich występują starorzecza, a na wiosnę tereny te są zalewane podczas przyboru wody. Pasłęka przepływa również przez kilka jezior m.in.: Sarong, Łęguty i Sąg oraz przez zbiornik zaporowy - jezioro Pierzchalskie. W skład ostoi wchodzi również rzeka Wałsza, która jest jednym z głównych dopływów Pasłęki.

Głównym celem ochrony na obszarze ostoi jest utrzymanie siedlisk fauny wodnej a zwłaszcza skójki gruboskorupowej, oraz ichtiofauny i płazów zasiedlających zbiorniki dolinowe. Niezmiernie ważne jest też zachowanie w dobrym stanie korytarza ekologicznego jaki stanowi rzeka. Jest to ważna ostoja bobra Castor fiber w północno-wschodniej Polsce. Wody Pasłęki i jej dopływów są siedliskiem ryb reofilnych i potencjalnie największym tarliskiem ryb wędrownych. Bytuje tu 8 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, m.in. silne populacje bolenia Aspius aspius i głowacza białopłetwego Cottus gobio. Łącznie, w ostoi stwierdzono 12 gatunków kręgowców z Załącznika II Dyrektywy. Z doliną rzeki związanych jest ponadto 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

Ponadto, położenie, układ przestrzenny i proponowany zasięg planowanej ostoi daje jej realną szansę pełnienia roli kluczowego korytarza ekologicznego zapewniającego ciągłość bytowania gatunków od centrum regionu w kierunku wybrzeża Bałtyku. Obszar jest częścią Ostoi Ptaków o randze europejskiej E78.

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 280006 (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty). Obszar ten nie posiada planu ochrony i planu zadań ochronnych.

# Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 280002 Dolina Pasłęki

Występuje co najmniej 23 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1%  populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: nurogęś, błotniak łąkowy, kania czarna, kania ruda (PCK), bielik (PCK), orlik krzykliwy (PCK), trzmielojad, samotnik, zimorodek, siniak; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bąk (PCK), bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz i rybitwa czarna. Zagrożenie dla obszaru stanowią: brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, melioracje, zmiany sposobu zagospodarowywania użytków rolnych, zbyt intensywny wypas miejscami (zniszczenie roślinności na brzegach rzeki), wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie wiosenne traw, penetracja brzegów przez rybaków i kłusowników.

Przedmioty ochrony Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 280002 Dolina Pasłęki:

A021 Bolourus stellaris; A030 Ciconia nigra; A031 Ciconia ciconia; A052 Anas crecca; A070 Mergus merganser; A072 Pernis apivorus; A073 Milvus migrans; A074 Milvus milvus; A075 Haliaeetus albicilla; A081 Circus aeruginosus; A084 Circus pygargus; A089 Aquila pomarina; A119  Porzana porzana; A120 Porzana parva; A122 Crex crex; A127 Grus grus; A165 Tringa ochropus; A197 Chidonias niger; A207 Columbus oenas; A223 Aegolius funerous; A224 Camprimulgus europaeus; A229 Alcedo atthis; A239 Dendrocopos leuctos; A246 Lullula arborea; A272 Luscinia svecica; A307 Sylvia nisoria; A338 Lanius collurio

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 280002 Dolina Pasłęki (obszar specjalnej ochrony ptaków) Obszar ten nie posiada planu ochrony i planu zadań ochronnych.

Konkluzje:

Przedmioty ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 280002; PLH280006 Rzeka Pasłęka (obszar siedliskowy OZW) oraz rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia są niezagrożone.

Należy stwierdzić że przedsięwzięcie w sposób bezpośredni poprzez realizację przedsięwzięcia oraz oddziaływanie emisyjne na etapie realizacji nie będzie oddziaływać na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Wynika to z wyników uzyskanych w ramach analizy oddziaływania na klimat akustyczny oraz oddziaływania na zanieczyszczenia powietrza. Również wykazano brak oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne. Zatem nie nastąpi oddziaływanie na siedliska i gatunki oraz siedliska gatunków od wód zależnych (kluczowych dla ochrony zasobów przyrodniczych doliny Pasłęki).

Planowane przedsięwzięcie [na etapie budowy(realizacji) i funkcjonowania] nie spowoduje zniszczenia lub pogorszenie stanu żadnego płatu siedliska przyrodniczego z załącznika I dyrektywy siedliskowej

Planowane przedsięwzięcie [na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania] nie spowoduje  znaczącego negatywnego oddziaływania na stan ochrony, tj. na populację, siedlisko albo na szanse przyszłej ochrony gatunku z załącznika II, IV, V dyrektywy siedliskowej oraz Ptaki z załącznika I dyrektywy ptasiej oraz ptaki wędrowne.

Wskazują ze najistotniejsze z przedmiotów ochrony związanych z doliną rzeki Pasłęki to siedliska i gatunki (wraz z ich siedliskami) od wód zależnych. Dla których utrzymanie wysokiej jakości wód jest kluczowe. Dlatego też w odniesieniu do siedlisk i gatunków (wraz z właściwymi im siedliskami) od wód zależnych chronionych w dolinie Pasłęki nie nastąpi pogorszenie warunków wodnych odpowiednich do osiągnięcia właściwego stanu ochrony (art. 4.1.c RDW) – nie nastąpi również jakiekolwiek utrudnienie wynikające z możliwości poprawy stanu wód. Wynika to z braku oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe.

# WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA SPÓJNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ SIECI NATURA 2000, NA FUNKCJE KORYTARZA EKOLOGICZNEGO ORAZ ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY WODNO-BŁOTNE

Obszar planowanego przedsięwzięcia odgrywa marginalną rolę jako składnik korytarzy ekologicznych kraju, formalnie stanowi zachodnią granicę korytarza Dolina Pasłęki, przylegająca do drogi szutrowej. Jednak uwarunkowania fizjograficzne (brak oczek wodnych, zieleni wysokiej), dotychczasowy stopień zagospodarowania (użytkowanie rolnicze, oraz istniejąca zabudowa w postaci zakładu hodowli ryb), pokrycie szata roślinną (obszar obsiany zbożem, brak drzew i krzewów, miedzy zbożami roślinność antropogeniczna - segetalna)  wskazuje na niewielką rolę tego terenu jako korytarza ekologicznego.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle korytarzy ekologicznych kraju (źródło GEOSERWIS GDOŚ)

Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania nie wpłynie na spójność i integralność sieci Natura 2000. Nie naruszy ciągłości korytarzy ekologicznych. Przedsięwzięcie jest ulokowane poza granicami obszarów Natura 2000, a zakres oddziaływania nie wpłynie na siedliska i gatunki będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 będzie neutralny.

Obszar znajduje się poza obszarami wodnobłotnymi objętymi ochrona przez Konwencję Ramsar.

Ponadto obszar znajduje się poza obszarem oddziaływania na mokradła, torfowiska, gytiowiska o znaczeniu lokalnym – na przedmiotowej działce oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary wodno-błotne:

Najbliższe siedliska od wód zależne związane są ze strefa przybrzeżną Jeziora Białego oddalone od planowanego przedsięwzięcia o około 250 metrów, izolowane strefą lasu gospodarczego (BMśw). Obrazuje to poniższa mapa:

I jak wykazano wcześniej oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania nie będzie miało miejsca.

# ODNIESIENIE SIĘ DO ZAKAZÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NR 147 Z DNIA 13 LISTOPADA 2008R. W SPRAWIE UTWORZENIA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY PASŁĘKI (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z 2008 R NR 179, POZ. 2632).

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje  powierzchnię 43.307,3 ha, położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, miedzy innymi obejmuje przedmiotową działkę która styka się z jego granicą wzdłuż drogi szutrowej do wsi Komorowo.

§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; Komentarz: w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcjonowania nie dojdzie do naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin, grzybów, w związku z realizacją inwestycji. Obszar objęty działką 98 jest zagospodarowany, o niskiej wartościach z punktu widzenia ochrony przyrody (mimo zaniechania użytkowania rolniczego jego skutki są wyraźnie obecne, w postaci uproszczonej struktury fitocenotycznej i niewielkiej liczby gatunków, obszar nie jest atrakcyjny dla fauny, ponadto aktualnie w obszarze użytkowania prowadzone są prace budowlane).

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami). 1); Komentarz: przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami). 1), jest więc objęte zakazem;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; Komentarz: w wyniku realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia nie nastąpi likwidowanie i niszczenie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych – ze względu na ich brak w obszarze realizacji planowanego przedsięwzięcia

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; Komentarz: nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; Komentarz: w wyniku planowanego przedsięwzięcia powstanie budynek wraz z opisana infrastrukturą, zakres  zniekształcenia rzeźby terenu będzie nieznaczne w skali OChK jednak należy wskazać ze będzie obecne

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; Komentarz: nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; Komentarz: nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Komentarz: nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia

Podsumowując planowane przedsięwzięcie jest objęte zakazem § 4. 1. 2) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; Komentarz: przedsięwzięcie nie spełnia przesłanki cytowanego ustępu

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; Komentarz: przedsięwzięcie nie spełnia przesłanki cytowanego ustępu

3) realizacji inwestycji celu publicznego. Komentarz:  przedsięwzięcie nie spełnia przesłanki cytowanego ustępu.

Podsumowując planowane przedsięwzięcie nie spełnia wyłączenia z zakazu realizacji zgodnie z § 4. 2. 1); 2); 3)

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm. 2) po uzgodnieniu z wojewodą; Komentarz: przedsięwzięcie spełnia przesłanki cytowanego ustępu, dokumentacja w postaci niniejszego Raportu ooś dla planowanego przedsięwzięcia nie wykazała znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które służą racjonalnej gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą. Komentarz:  nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na działkach przyległych; Komentarz: przedsięwzięcie spełnia przesłankę cytowanego ustępu, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 98, obręb Komorowo w Gminie Łukta przeznaczona jest na cele produkcyjne - przedmiotowa działka zgodnie MPZP (UCHWAŁA NR XVII 257/2001 RADY GMINY W ŁUKCIE z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta) znajduje się na obszarze UR - Teren projektowanych zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, składowych. Dokumentacja w postaci niniejszego Raportu ooś dla planowanego przedsięwzięcia nie wykazała znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegu; Komentarz:  przedsięwzięcie nie spełnia przesłanki cytowanego ustępu

3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu do wód publicznych - w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani, po uzgodnieniu z wojewodą. Komentarz:  nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia

PODSUMOWUJĄC: planowane przedsięwzięcie jest objęte zakazem § 4. 1. 2) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, jednak analiza zakresu możliwego odstąpienia uchylenia zakazu wskazuje się że planowane przedsięwzięcie spełnia przesłanki uchylenia zakazu zgodnie z § 4. 3. 1) która dopuszcza realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm. 2) po uzgodnieniu z wojewodą – ze względu na fakt że przedmiotowy Raport oceny oddziaływania na środowisko nie wykazał znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto wskazuje się że zgodnie z § 4.  5. 1) przedsięwzięcie spełnia przesłankę cytowanego ustępu odstąpienia od zakazu jego realizacji, ponieważ zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 98, obręb Komorowo w Gminie Łukta przeznaczona jest na cele produkcyjne - przedmiotowa działka zgodnie MPZP (UCHWAŁA NR XVII 257/2001 RADY GMINY W ŁUKCIE z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta) znajduje się na obszarze UR - Teren projektowanych zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, składowych. Dokumentacja w postaci niniejszego Raportu ooś dla planowanego przedsięwzięcia nie wykazała znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zapisami (w tym zakazami dla jego realizacji) w Rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 147 z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r Nr 179, poz. 2632) i jest możliwe do realizacji.

# ANALIZA HAŁASU EMITOWANEGO DO ŚRODOWISKA

# Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia w stosunku do terenów prawnej ochrony przed hałasem

Tereny sąsiadujące z terenem przeznaczonym pod lokalizację planowanego przedsięwzięcia, położone od strony północnej, zachodniej oraz południowo – zachodniej zgodnie z uchwalonym w dniu 30.04.2001 roku Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Łukta oznaczony jest symbolem „UR”, który definiowany jest następująco: „Teren projektowanych zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, składowych. Wielkość działek winna wynikać z prowadzonej działalności gospodarczej i może obejmować kilka działek z istniejących podziałów. Dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych w ramach działek przy spełnieniu wymogów sanitarnych. Pozostałe warunki zabudowy określone są w § 6.”

Omawiane tereny zostały przedstawione w formie graficznej na załączonym do niniejszej dokumentacji szkicu sytuacyjnym wykonanym w skali 1:1000, który stanowi zał. nr 1 HP.

Porównując cytowany zapis do ustaleń określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120/2007 r., poz. 826] można utożsamić cytowany zapisu z pozycją nr 3 podpunkt „d” zamieszczonej w tym załączniku tabeli, gdzie jest mowa o „terenach mieszkaniowo – usługowych”.

Zatem zgodnie z ww. rozporządzeniem, omawiany teren zaklasyfikowano, jako „Tereny mieszkaniowo - usługowe”, gdzie dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A, wynosi 45 dB w porze nocnej i 55 dB w porze dnia.

Planowany obiekt powinien zatem zastosować takie rozwiązania i środki techniczne, aby od strony sąsiednich terenów oznaczonych symbolem „UR” na granicy własnej posesji w porze nocnej nie emitować hałasu, który by przekraczał poziom 45 dB/A/ oraz poziom 55 dB /A/ w porze dziennej.

# Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji

Etap realizacji inwestycji będzie się wiązał z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, wykorzystywanego głównie podczas prac związanych z budową, a następnie z dostawą i montażem wszystkich urządzeń planowanej przetwórni. Tego rodzaju prace budowlano - montażowe mogą się momentami charakteryzować dość dużą uciążliwością akustyczną, niemniej jednak krótki czas trwania tego rodzaju hałasu oraz jego występowanie wyłącznie w porze dziennej sprawia, że prace tego rodzaju nie stanowią istotnego zagrożenia dla pogorszenia się klimatu akustycznego w dłuższym okresie czasu na tym terenie.

# Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji

# Planowany czas pracy przyszłego przedsięwzięcia

Zakłada się, że praca w planowanym obiekcie będzie jednozmianowa lub też może odbywać się na dwie zmiany każda po 8 godzin dziennie, przy czym system dwuzmianowy będzie się  rozpoczynał nie wcześniej niż o godzinie 6 rano oraz będzie się kończył nie później niż o godzinie 22 wieczorem. Tym samym analizowany zakład będzie pracował wyłącznie w porze dziennej, natomiast w godzinach pory nocnej tj. od godziny 22 wieczorem do godziny 6 rano następnego dnia przyszły zakład nie będzie pracował.

# Ustalenie źródeł hałasu

Źródłami hałasu na terenie analizowanego obiektu będą:

Źródła mobilne:

- Pojazdy, które dojeżdżają i wyjeżdżają z terenu planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie analizy przyszłego funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia przyjęto założenie, że w ciągu 8 godzin pory dziennej na teren zakładu będzie wjeżdżało bądź też wyjeżdżało10 zatrudnionych tam pracowników /wg przyjętego założenia – każdy pracownik będzie korzystał z własnego pojazdu osobowego, co daje 10 przejazdów/. Ponadto na teren zakładu będą wjeżdżały pojazdy należące do zakładów kooperujących z przyszłym zakładem. Przyjęto założenie, że w ciągu 8 kolejnych godzin będą to dwa pojazdy lekkie oraz jeden pojazd ciężki – czyli będą to łącznie trzy kursy tam i z powrotem, co daje 6 przejazdów. Razem z pojazdami zatrudnionych pracowników będzie to więc 16 przejazdów.

Źródła typu budynek:

- Planowany budynek przetwórni. Dach dwuspadowy, wysokość w kalenicy ma wynosić 5,46 m npt., zaś najniżej położone zadaszenie ma sięgać 3,78 m npt. Do obliczeń przyjęto wysokość średnią wynoszącą 4,5 m npt. Ponieważ w budynku przetwórni główne źródła hałasu zostały wydzielone jako źródła punktowe, zatem sam budynek nie stanowi poważnego źródła hałasu. Do obliczeń przyjęto założenie, że równoważny poziom mocy akustycznej źródła typu budynek wynosi 40 dB, natomiast założony wskaźnik izolacyjności ścian RW został przyjęty na poziomie 40 dB, zaś założony wskaźnik izolacyjności stropu RW na poziomie 30 dB.

Źródła punktowe, stacjonarne:

- Dwie centrale wentylacyjne. Planowany obiekt będzie posiadał dwie niezależne centrale wentylacyjne. Pierwszą centralą będzie centrala wentylacyjna oznaczona symbolem VS-10-R-H-T, natomiast druga to centrala wentylacyjna VS-75-R-RHC/EEEF. Usytuowanie obu ww. central na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz wzajemne rozmieszczenie instalacji wentylacyjnych zostało przedstawione w załączniku nr 1H. Dane techniczno – ruchowe / DT-R / centrali wentylacyjnej VS-10-R-H-T /DT-R/ stanowi załącznik nr 2H. Z centralą wentylacyjną VS-10-R-H-T współpracuje wywietrzak dachowy WZEx-315/DAExC-160, który stanowić będzie wyrzutnię zużytego powietrza dla tej centrali wentylacyjnej. DT-R wywietrzaka dachowego WZEx-315/DAExC-160 została przedstawiona w zał. nr 3H. DT-R centrali wentylacyjnej VS-75-R-RHC/EEEF została przedstawiona w załączniku nr 4H. Równoważny poziom mocy akustycznej RW obu ww. central wentylacyjnych /oddzielne wloty i wyloty dla każdej z central/ przyjęto na podstawie załączonych DT-R. Czas pracy obu central przyjęto na poziomie 8 godzin dla 8 najmniej korzystnych godzin pracy zakładu w porze dziennej.

- Dwie pracujące niezależnie od siebie instalacje chłodnicze. Pierwsza z nich to instalacja chłodnicza dla temperatur dodatnich chłodni / 0+4oC /. Obejmuje ona następujące podzespoły:

- instalację chłodniczą dla temperatur dodatnich chłodni / 0+4oC /

- odprowadzenie skroplin od urządzeń chłodniczych

- Zapotrzebowanie mocy chłodniczej Qch ~ 20,0 kW

Instalacja chłodnictwa technologicznego obsługiwać będzie pomieszczenia chłodni. W pomieszczeniach chłodni (pod stropem) zlokalizowane będą urządzenia chłodnicze wyposażone w wentylator i chłodnicę powietrza z bezpośrednim odparowaniem. Skropliny od wszystkich urządzeń chłodniczych sprowadzone będą poprzez zasyfonowanie do wpustów kanalizacyjnych uwzględnionych w projekcie kanalizacji technologicznej.

Z parowaczami urządzeń chłodniczych pomieszczeń chłodni dla temperatur dodatnich współpracować będzie 1 agregat chłodniczy / agregat sprężarkowy + skraplacz / zlokalizowany na zewnątrz budynku.

Przewody freonu, sterowania oraz zasilania poszczególnych urządzeń chłodniczych prowadzone będą pod dachem budynku w przestrzeni międzystropowej, zejścia nad posadzkę w bruzdach ściennych lub obudowach. Podłączenie poszczególnych urządzeń (chłodnice w chłodniach) zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody chłodnicze należy zabezpieczyć izolacją (np. pianka Armaflex).

Układ automatyki zaprojektowany i dostarczony będzie przez dostawcę urządzeń chłodniczych. Ma on zapewnić utrzymanie wymaganych temperatur w obsługiwanych przez instalacje chłodnicze pomieszczeniach oraz odmrażanie poszczególnych parowaczy. System automatyki spełniać ma także funkcje zabezpieczające poprzez presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia na sprężarkach itp. Na tym etapie projektu nie został jeszcze dobrany konkretny rodzaj instalacji chłodniczej. Przykładowy DT-R dla instalacji tego typu został zamieszczony w załączniku nr 5H.

Drugą instalację chłodniczą stanowi odrębny agregat chłodniczy / agregat sprężarkowy + skraplacz / doprowadzający czynnik chłodniczy R410A. Został on zaprojektowany dla chłodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na zewnątrz budynku.

Zapotrzebowanie mocy chłodniczej Qch  22,0 kW. Na tym etapie projektu nie został jeszcze dobrany konkretny rodzaj agregatu chłodniczego. Przykładowy DT-R dla agregatu chłodniczego tego typu został zamieszczony w załączniku nr 6H.

Równoważny poziom mocy akustycznej RW dla obu ww. urządzeń chłodniczych przyjęto na podstawie załączonych DT-R. Czas pracy obu central przyjęto na poziomie 8 godzin dla 8 najmniej korzystnych godzin pracy zakładu w porze dziennej.

# Założenia do obliczeń oddziaływania akustycznego pojazdów poruszających się po analizowanym obiekcie.

Wydzielono pięć odcinków dróg wewnętrznych przeznaczonych do przemieszczania się po nich poruszających się środków transportu. Dla pojazdów pracowników zatrudnionych w planowanym zakładzie założono trzy odcinki dróg – odcinek nr 1, nr 2 oraz nr 3 zakończony parkingiem. Dla pojazdów kooperujących z planowanym zakładem założono nieco dłuższą trasę, ale z pominięciem odcinka nr 3 /zjazd na parking/. Przyjęto założenie, że pojazdy te będą podjeżdżać bezpośrednio pod planowany zakład dokonując załadunku lub rozładunku surowców bądź materiałów, dlatego z myślą o tych pojazdach zaplanowano odcinki nr 4 i nr 5. Rozmieszczenie poszczególnych odcinków dróg zostało przedstawione w zał. nr 7H /poszczególne odcinki zaznaczone są na zielono i są oddzielone za pomocą krótkich ukośnych czarnych linii/. Długość poszczególnych odcinków została zamieszczona poniżej.

Odcinek nr 1 – długość 21 m.

Odcinek nr 2 – długość 20 m.

Odcinek nr 3 – długość 8 m.

Odcinek nr 4 – długość 7 m.

Odcinek nr 5 – długość 6 m.

Założona prędkość poruszania się pojazdów przez każdy z odcinków – 1 m/s. Przy takim założeniu czas przejazdu pojazdów przez poszczególne odcinki będzie następujący.

| Odcinek numer | Długość odcinka [m] | Średnia prędkość pojazdu [m/s] | Czas przejazdu [s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odc. 1 | 21 | 1,0 | 21 |
| Odc. 2 | 20 | 1,0 | 20 |
| Odc. 3 | 8 | 1,0 | 8 |
| Odc. 4 | 7 | 1,0 | 7 |
| Odc. 5 | 6 | 1,0 | 6 |

Poziom mocy akustycznej pojazdów oraz czasy poszczególnych operacji przyjęto na podstawie instrukcji  ITB 338/2008 „Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Zgodnie z ww. instrukcją poziomy mocy akustycznej pojazdów oraz czasy poszczególnych operacji przedstawiają się następująco:

| Rodzaje pojazdów | Nazwa operacji | Moc akustyczna [dB] | Czas operacji [sek] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojazdy lekkie | Start | 97 | 5 |
|  | Hamowanie | 94 | 3 |
|  | Jazda po terenie, manewrowanie | 94 | W zależności od długości odcinka |
| Pojazdy ciężkie | Start | 105 | 5 |
|  | Hamowanie | 100 | 3 |
|  | Jazda po terenie, manewrowanie | 100 | W zależności od długości odcinka |

# Wzór na obliczanie poziomu hałasu emitowanego przez poszczególne źródła dla pory dziennej

Uwzględniając przedstawione poziomy emitowanego hałasu oraz podane wyżej czasy emisji obliczono średni równoważny poziom dźwięku LAeq, LT w decybelach, dla czasu odniesienia równego 8 godzin, który został obliczony na podstawie wzoru:

, w którym:

N – liczba próbek czasu odniesienia;

(LAeq, T)i – równoważny poziom dźwięku A dla i-tej próbki, dB.

# Obliczenia poziomu hałasu emitowanego z terenu pięciu wyznaczonych odcinków dróg

Obliczony poziom hałasu przedstawia się następująco:

Pojazdy lekkie.

| Odcinek drogi | Przejazd, manewrowanie |  | Rozruch silnika i start pojazdu |  | Obliczony poziom równoważny LWaeq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LW [dB] | Czas trwania [sekundy] | LW [dB] | Łączny czas trwania [sekundy] | [dB] |
| odcinek 1 | 94 | 21 x 14 poj. | - | - | 74,1 |
| odcinek 2 | 94 | 20 x 14 poj. | - | - | 73,9 |
| odcinek 3 | 94 | 8 x 10 poj. | - | - | 72,6 |
| Hamowanie | 94 |  | 94 | 3 sekundy x 10 pojazdów |  |
| Start | 97 |  | 97 | 5 sekund x 10 poj. |  |
| odcinek 4 | 94 | 7 x 4 poj. | - | - | 63,9 |
| odcinek 5 | 94 | 6 x 4 poj. | - | - | 68,2 |
| Hamowanie | 94 |  | 94 | 3 sekundy x 4 pojazdy |  |
| Start | 97 |  | 97 | 5 sekund x 4pojazdy |  |

Pojazdy ciężkie.

| Odcinek drogi | Przejazd, manewrowanie |  | Rozruch silnika i start pojazdu |  | Obliczony poziom równoważny LWaeq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LW [dB] | Czas trwania [sekundy] | LW [dB] | Łączny czas trwania [sekundy] | [dB] |
| odcinek 1 | 100 | 21 x 2 poj. | - | - | 71,6 |
| odcinek 2 | 100 | 20 x 2 poj. | - | - | 71,4 |
| odcinek 4 | 100 | 7 x 2 poj. | - | - | 66,9 |
| odcinek 5 | 100 | 6 x 2 poj. | - | - | 72,4 |
| Hamowanie | 100 |  | 100 | 3 sekundy x 2 pojazdy |  |
| Start | 105 |  | 105 | 5 sekund x 2 pojazdy |  |

# Obliczenie poziomu hałasu emitowanego z poszczególnych odcinków dróg dla pory dziennej.

Po logarytmicznym dodaniu obliczonych wartości hałasu dla każdego z poszczególnych odcinków dróg, otrzymano następujące wyniki dla każdego odcinka.

| Numer odcinka | Pojazdy lekkie/pojazdy ciężkie |  | Obliczony poziom równoważny LWaeq |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LW [dB] | LW [dB] | [dB] |
| odcinek 1 | 74,1 | 71,6 | 76,0 |
| odcinek 2 | 73,9 | 71,4 | 75,8 |
| odcinek 3 | 72,6 | - | 72,6 |
| odcinek 4 | 63,9 | 66,9 | 68,7 |
| odcinek 5 | 68,2 | 72,4 | 73,7 |

Obliczone równoważne poziomy emitowanego hałasu przyjęto do dalszych obliczeń.

# Obliczenie poziomu hałasu emitowanego z terenu analizowanego obiektu

Obliczenia zostały wykonane za pomocą programu SON1 "Określanie zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska". Program stosuje metodykę obliczeń przyjętą według PN-ISO 9613-2.

Do obliczeń przyjęto emisję hałasu na poziomach wynikających z wcześniej wykonanych obliczeń.

Obliczenia wykonane zostały wyłącznie dla pory dnia; dla wszystkich wariantów obliczeń przyjęto tło akustyczne na poziomie 30 dB.

Obliczenia za pomocą programu SON1 zostały wykonane na podstawie danych, które zostały przedstawione w załączniku nr 8H. Układ współrzędnych został zamieszczony na szkicu sytuacyjnym wykonanm w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 HP.

Granice zabudowy mieszkaniowej podane zostały w programie, jako drogi, ale w tym wypadku poziom hałasu wprowadzony do programu SON1 wynosi 30 dB /tyle samo co tło/, ponadto każdorazowo w opisie zaznaczono, że jest to granica zabudowy mieszkaniowej.

Obliczenia wykonano w sieci receptorów obejmujących analizowany teren za pomocą siatki obliczeniowej obejmującej granice analizowanego zakładu, z krokiem co 5 metrów.

# Wyniki obliczeń poziomu hałasu emitowanego z terenu analizowanego obiektu.

Wyniki obliczonego równoważnego poziomu hałasu w poszczególnych receptorach na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu dla pory dziennej i ww. siatki obliczeniowej, zostały przedstawione w załączniku nr 9H.

Graficzne przedstawienie wyników obliczeń równoważnego poziomu hałasu w otoczeniu analizowanego obiektu na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu zostały przedstawione w załączniku nr 10H.

# Wnioski z dokonanych obliczeń poziomu hałasu emitowanego z terenu analizowanego obiektu.

Analiza wyników obliczonego równoważnego poziomu hałasu w otoczeniu analizowanego obiektu pozwala stwierdzić, że poziom dopuszczalny poziom emitowanego hałasu zamyka się w granicach działki, a w przypadku zachodniej granicy działki – zamyka się w granicach przebiegającej tam drogi publicznej, a zatem jest zgodny z obowiązującymi przepisami i nie powoduje przekroczeń na terenie sąsiednich działek objętych prawną ochroną przed ponadnormatywnym hałasem.

# Rozwiązania projektowe dwóch central wentylacyjnych.

Wlot powietrza centrali wentylacyjnej VS-10-R-H-T został zaprojektowany na wysokości 3 m npt. w obrębie ściany szczytowej, poniżej linii zadaszenia.

Wlot powietrza centrali wentylacyjnej VS-75-R-RHC/EEEF został zaprojektowany na wysokości 3,2 m npt. w obrębie ściany bocznej, poniżej linii zadaszenia.

Przed wylotem zużytego powietrza z obu central wentylacyjnych planuje się zamontować aktywny filtr węglowy w celu przechwycenia nieprzyjemnych zapachów, produktów rozkładu białka rybiego, odorów oraz innych substancji, które mogą być w ten sposób emitowane do środowiska. Uniknie się w ten sposób ewentualnej emisji substancji zapachowych, które mogą być odbierany w halach przerobu i magazynowania przez oba systemy wentylacyjne.

# Obliczenie hałasu emitowanego z terenu analizowanego obiektu dla pory nocnej

Ze względu na ewentualną ciągłą pracę systemów wentylacyjnych oraz urządzeń chłodniczych zachodzi potrzeba wykonania obliczeń poziomu emitowanego hałasu dla pory nocnej. Parametry urządzeń generujących hałas pozostały bez zmian w stosunku do wcześniejszych ustaleń, natomiast hałas emitowany przez wjeżdżające lub wyjeżdżające pojazdy w nocy nie będzie miał miejsca, dlatego ten rodzaj hałasu został wycofany z obliczeń.

Wyniki obliczeń zawarte są w załączniku nr 11H, natomiast wykres graficzny obliczonych poziomów hałasu stanowi załącznik nr 12 H

Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że izofona o wartości 45 dB nieco wykracza poza granicę działki w kierunku północnym. Aby uniknąć przekroczenia poziomu hałasu na tym terenie należy dobrać urządzenia chłodnicze generujące mniejszą moc akustyczną niż przyjęta do obliczeń lub zastosować środki techniczne, które ograniczą emisję hałasu generowanego przez urządzenia chłodnicze w kierunku działki położonej na północ od analizowanego obiektu.

# Obliczenie hałasu emitowanego z terenu dwóch zakładów położonych na działce nr 98

Na terenie analizowanej działki nr 98 obręb Komorowo, gm. Łukta znajduje się także Zakład Hodowli Ryb. Zakłady te będą powiązane ze sobą technologicznie, dlatego zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony Środowiska, można w tym przypadku mówić o jednej instalacji. Zachodzi więc potrzeba wykonania dodatkowych obliczeń hałasu emitowanego z dwóch ww. zakładów.

W przypadku Zakładu Hodowli Ryb brakuje stacjonarnych źródeł hałasu. Brak jest tam stacjonarnych urządzeń generujących hałas, natomiast cała wentylacja jest grawitacyjna.

Jedynym źródłem hałasu będą więc pojazdy okresowo wjeżdżające lub wyjeżdżające z terenu rozpatrywanego zakładu.

Na potrzeby dokonania obliczeń sprawdzających została wyznaczona droga technologiczna oraz założono częstotliwość kursowania do Zakładu Hodowli Ryb. Przyjęto dwa pojazdy lekkie oraz jeden pojazd ciężki e względu na ewentualną ciągłą pracę systemów wentylacyjnych oraz urządzeń chłodniczych zachodzi potrzeba wykonania obliczeń poziomu emitowanego hałasu w ciągu 8 kolejnych godzin, co daje częstotliwość przejazdów na poziomie  4 przejazdy pojazdów lekkich i dwa przejazdy pojazdów ciężkich. Następnie został wyznaczony poziom hałasu generowany przez analizowane pojazdy, po czym dokonano obliczeń kontrolnych, które miały wykazać, czy poziom emitowanego hałasu nie przekracza dopuszczalnych norm. Wykonane w tym celu obliczenia wykazały, że oba zakłady nie będą przekraczały dopuszczalnego poziomu hałasu na tym terenie.

Wyniki obliczeń stanowi załącznik nr 13H, zaś graficzne przedstawienie uzyskanych wyników zawiera załącznik nr 14H.

# Spis załączników

- Zał. nr 1HP – szkic sytuacyjny wykonany w skali 1:1000 z naniesionym układem współrzędnych.

- 1H Usytuowanie dwóch central wentylacyjnych na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz wzajemne rozmieszczenie instalacji wentylacyjnych.

- 2H Dane techniczno – ruchowe / DT-R / centrali wentylacyjnej VS-10-R-H-T.

- 3H DT-R wywietrzaka dachowego WZEx-315/DAExC-160.

- 4H DT-R centrali wentylacyjnej VS-75-R-RHC/EEEF.

- 5H Przykładowy DT-R dla instalacji chłodniczej planowanej do zastosowania w analizowanym obiekcie.

- 6H Przykładowy DT-R dla agregatu chłodniczego planowanego do zastosowania w analizowanym obiekcie.

- 7H Rozmieszczenie poszczególnych odcinków dróg wewnętrznych.

- 8H Dane przyjęte do obliczeń poziomu emitowanego hałasu z terenu analizowanego obiektu.

- 9H Wyniki obliczeń poziomu emitowanego hałasu z terenu analizowanego obiektu.

- 10H Graficzne przedstawienie wyników obliczeń równoważnego poziomu hałasu w otoczeniu analizowanego obiektu na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu.

- 11H Wyniki obliczeń poziomu emitowanego hałasu z terenu analizowanego obiektu dla pory nocnej.

- 12H Graficzne przedstawienie wyników obliczeń równoważnego poziomu hałasu w otoczeniu analizowanego obiektu na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu dla pory nocnej.

- 13H Wyniki obliczeń poziomu emitowanego hałasu z terenu analizowanego obiektu

- 14 H Graficzny rozkład obliczonych poziomu hałasu emitowanego przez dwa zakłady zlokalizowane na terenie działki nr 98, obręb Komorowo

# ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI POD WZGLĘDEM EMISJI DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

# ANALIZA GAZÓW I PYŁÓW EMITOWANYCH DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

# ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE REALIZACJI

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia może być potencjalnym źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza atmosferycznego substancji pyłowych i gazowych pochodzących ze spalania paliw w silnikach spalinowych ze względu na możliwość użycia maszyn i urządzeń budowlanych wyposażonych w silniki spalinowe. Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlano – remontowych możliwy jest okresowy wzrost zapylenia w najbliższym sąsiedztwie terenu objętego inwestycją, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie stanu jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.

W efekcie prowadzonych prac mogą być emitowane do powietrza substancje pochodzące ze spalania paliw w silnikach spalinowych napędzających maszyny i urządzenia, głównie węglowodory, tlenek węgla i tlenki azotu, uwalniane podczas robót budowlanych, a także pyły o różnym składzie granulometrycznym.

Stosowane maszyny i urządzenia budowlane wyposażone w silniki spalinowe powinny charakteryzować się dobrym stanem technicznym i spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 202. Poz. 1681).

# ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE EKSPLOATACJI

# Wykaz źródeł emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza atmosferycznego

- Źródła emisji zorganizowanej.

- Kocioł grzewczy kotłowni. W kotłowni ma być spalany pelet lub agropelet. Kotłem przeznaczonym do tego celu ma być kocioł Maxpell o wydajności znamionowej 100 kW z zakresem mocy 30 – 100 kW.. Charakterystyka techniczna tego kotła wraz z całym typoszeregiem tych kotłów oraz podstawowymi danymi technicznymi zawarta jest w załączniku nr 1P.

- Źródła emisji niezorganizowanej.

- Silniki w pojazdach, które przyjeżdżają na teren planowanego przedsięwzięcia lub też z niego wyjeżdżają.

## Obliczenie emisji substancji z kotła Maxpell.

Przy obliczaniu emisji z kotła Maxpell skorzystano z materiałów informacyjnych Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii S.A. /BAPE/ zamieszczonej na stronie http://www.bape.com.pl/.

Wg informacji BAPE pelet należy do wysokoenergetycznych, odnawialnych paliw, które charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem emisji pochodzących z procesu spalania.

Wskaźniki emisji peletu podane przez BAPE:

| rodzaj substancji | Wskaźnik Emisji [mg/MJ] | Przeliczenie wskaźnika BAPE na [g/kg] |
| --- | --- | --- |
| CO | 50,0 | 0,9 |
| NOx | 43,0 | 0,774 |
| SOx | 7,0 | 0,126 |
| Pył | 5,0 | 0,09 |

Wg danych podanych przez BAPE wartość opałowa peletu wynosi 18,00 MJ/kg.

Wg założonych przez projektanta danych, maksymalny roczny czas pracy kotła Maxpell przy pracy z wydajnością 90 kW będzie wynosił 190 dni /190 dni maksymalnego dobowego zapotrzebowania na ciepło/ przy założonym dobowym czasie pracy kotła wynoszącym 8 godzin na dobę.

Stąd roczny czas pracy kotła wynosi:

190 dni/rok x 8 godz./dobę = 1520 godz./rok

Założona sprawność kotła Maxpell - 90 %.

Praca kotła z wydajnością 90 kW oznacza produkcję ciepła 90 J w ciągu sekundy.

Obliczona godzinowa produkcja ciepła wynosi zatem:

90 J/s x 3600 s/godz. = 324000 J/godz. = 324,0 MJ/godz.

Obliczona roczna produkcja ciepła wynosi:

324 MJ/godz. x 1520 godz./rok = 492480 MJ/rok = 492,48 GJ/rok

Obliczone godzinowe zużycie peletu z uwzględnieniem 90 % sprawności kotła wynosi:

324,0 MJ/godz x 1/18 MJ/kg  x 100/90 = 20 kg/godz.

Obliczone roczne zużycie peletu z uwzględnieniem 90 % sprawności kotła wynosi:

492480 MJ/rok x 1/18 MJ/kg x 100/90 = 30400 kg/r = 30,4 Mg/r

Obliczona na podstawie wskaźników podanych przez BAPE emisja ze spalania peletu w kotle Maxpell wynosi:

| rodzaj substancji | Wskaźnik Emisji [g/kg] | Obliczona emisja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kg/h] | [Kg/r] | [mg/MJ] |
| CO | 0,900 | 0,01800 | 27,360 | 50,0 |
| NOx | 0,774 | 0,01548 | 23,530 | 43,0 |
| SOx | 0,126 | 0,00252 | 3,830 | 7,0 |
| Pył PM10 | 0,090 | 0,00180 | 2,736 | 5,0 |

# Parametry emitora dla kotła Maxpell.

Odprowadzenie spalin z kotła Maxpell odbywać się będzie za pomocą komina stalowego o wysokości 8 m npt, który został oznaczony jako emitor E1. Przekrój komina okrągły, średnica wewnętrzna 0,25 m. Szacunkowa objętość spalin w warunkach rzeczywistych /dokonano w tym wypadku przeliczenia jak dla zużycia 20 kg drewna/godz./ wynosi ca 180 m3/godz., co daje po przeliczeniu prędkość wylotu spalin z emitora na poziomie 1,0 m/s.

# Obliczenie emisji substancji wynikającej z ruchu pojazdów.

W celu obliczenia emisji substancji wynikającej z poruszania się pojazdów silnikowych po terenie analizowanego obiektu posłużono się normami emisji spalin Euro II, które obowiązywały w latach 1996 – 1999 /zrezygnowano z bardziej wyśrubowanych norm Euro III, IV i Euro V, przyjmując założenie, że jeśli starsze normy Euro nie spowodują przekroczeń wartości dopuszczalnych, to nowsze normy Euro tym bardziej nie będą tych przekroczeń powodować.

W tabeli poniżej przedstawiono normę emisji spalin Euro II dla silników wysokoprężnych, a w przypadku wskaźnika emisji CO – ponieważ akurat ten wskaźnik jako jedyny wykazuje większą wartość dla silników benzynowych – został on zaczerpnięty ze wskaźników dla silników benzynowych.

W tabeli poniżej przedstawiono normę emisji spalin Euro II.

| Norma | Data | CO [g/km] | NOx [g/km] | HC [g/km] | PM [g/km] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro II | 1996-1999 | 2,20 | 0,55 | 0,15 | 0,08 |

Liczba przejazdów poszczególnych rodzajów pojazdów oraz poszczególne odcinki wewnętrznych dróg technologicznych zostały już wcześniej przedstawione w rozdziale dotyczącym emitowanego hałasu. Uzyskano wówczas następujące wartości:

| Odcinek drogi numer | Długość odcinka [m] | Średnia prędkość pojazdu [m/s] | Czas przejazdu [s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odc. 1 | 21 | 1,0 | 21 |
| Odc. 2 | 20 | 1,0 | 20 |
| Odc. 3 | 8 | 1,0 | 8 |
| Odc. 4 | 7 | 1,0 | 7 |
| Odc. 5 | 6 | 1,0 | 6 |

W trakcie obliczeń emisji substancji wynikającej z poruszania się pojazdów po analizowanym obiekcie przyjęto następujące założenia:

- Wzajemny udział węglowodorów aromatycznych i alifatycznych w emitowanych spalinach wynosi jak 2 do 1;

- Maksymalna liczba przejazdów pojazdów w ciągu godziny – 14 przejazdów;

- Maksymalna liczba przejazdów pojazdów w ciągu roku – 26 przejazdów;

- Liczba dni roboczych w ciągu roku – 250  dni/rok;

- Średnia liczba godzin roboczych w ciągu dnia – 12  godz./dzień.

- Średnia liczba godzin roboczych w ciągu roku – 3000 godz./rok.

Korzystając z przyjętych wielkości, ww. tabeli oraz wcześniej zaprezentowanych norm Euro II, uzyskano następujące wartości emisji substancji do środowiska pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów.

Dla odcinka nr 1:

| Substancja | E max |  | E rocz | E śr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | kg/h | Mg/r | kg/h |
| NO2 | 0,045 | 0,162 | 85,800 | 0,029 |
| CO | 0,180 | 0,647 | 343,200 | 0,114 |
| pył og. cał. | 0,007 | 0,024 | 12,480 | 0,004 |
| pył og. zaw. | 0,007 | 0,024 | 12,480 | 0,004 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,008 | 0,029 | 15,600 | 0,005 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,004 | 0,015 | 7,800 | 0,003 |

Dla odcinka nr 2:

| Substancja | E max |  | E rocz | E śr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | kg/h | Mg/r | kg/h |
| NO2 | 0,043 | 0,154 | 85,800 | 0,029 |
| CO | 0,171 | 0,616 | 343,200 | 0,114 |
| pył og. cał. | 0,006 | 0,022 | 12,480 | 0,004 |
| pył og. zaw. | 0,006 | 0,022 | 12,480 | 0,004 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,008 | 0,028 | 15,600 | 0,005 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,004 | 0,014 | 7,800 | 0,003 |

Dla odcinka nr 3:

| Substancja | E max |  | E rocz | E śr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | kg/h | Mg/r | kg/h |
| NO2 | 0,017 | 0,062 | 85,800 | 0,029 |
| CO | 0,068 | 0,246 | 343,200 | 0,114 |
| pył og. cał. | 0,002 | 0,009 | 12,480 | 0,004 |
| pył og. zaw. | 0,002 | 0,009 | 12,480 | 0,004 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,003 | 0,011 | 15,600 | 0,005 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,002 | 0,006 | 7,800 | 0,003 |

Dla odcinka nr 4:

| Substancja | E max |  | E rocz | E śr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | kg/h | Mg/r | kg/h |
| NO2 | 0,015 | 0,054 | 85,800 | 0,029 |
| CO | 0,060 | 0,216 | 343,200 | 0,114 |
| pył og. cał. | 0,002 | 0,008 | 12,480 | 0,004 |
| pył og. zaw. | 0,002 | 0,008 | 12,480 | 0,004 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,003 | 0,010 | 15,600 | 0,005 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,001 | 0,005 | 7,800 | 0,003 |

Dla odcinka nr 5:

| Substancja | E max |  | E rocz | E śr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | kg/h | Mg/r | kg/h |
| NO2 | 0,013 | 0,046 | 85,800 | 0,029 |
| CO | 0,051 | 0,185 | 343,200 | 0,114 |
| pył og. cał. | 0,002 | 0,007 | 12,480 | 0,004 |
| pył og. zaw. | 0,002 | 0,007 | 12,480 | 0,004 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,002 | 0,008 | 15,600 | 0,005 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,001 | 0,004 | 7,800 | 0,003 |

# Emisja pochodząca z sąsiednich zakładów

W celu obliczenia skumulowanego oddziaływania emitowanych substancji w trakcie obliczenia rozprzestrzenianych substancji należy brać również pod uwagę emisję substancji pochodzącą z sąsiednich zakładów. W najbliższym sąsiedztwie analizowanego obiektu znajdują się dwa zakłady: położony na tej samej działce Zakład Hodowli Ryb oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Prosper Sp. z o.o. W celu dokonania obliczeń oddziaływania skumulowanego należy oszacować emisję pochodzącą z tych zakładów, a następnie dokonać obliczeń łącznego rozprzestrzeniania emitowanych substancji.

# Obliczenie emisji substancji pochodzącej z kotła typu Kostrzewa.

Kotłownia położonego w bliskim sąsiedztwie Zakładu Hodowli Ryb wyposażona jest w kocioł typu Kostrzewa, który przeznaczony jest do spalania peletu.

Wg założonych przez projektanta danych, maksymalny roczny czas pracy kotła typu Kostrzewa przy pracy z wydajnością 40 kW będzie wynosił 270 dni /270 dni maksymalnego dobowego zapotrzebowania na ciepło/ przy założonym dobowym czasie pracy kotła wynoszącym 6 godzin na dobę.

Stąd roczny czas pracy kotła wynosi:

270 dni/rok x 6 godz./dobę = 1620 godz./rok

Założona sprawność kotła typu Kostrzewa - 90 %.

Posługując się tą samą metodą jak w przypadku kotła Maxpell została obliczona emisja substancji pochodzących z energetycznego spalania peletu w kotle typu Kostrzewa, która została przedstawiona w niżej zamieszczonej tabeli.

| rodzaj substancji | Wskaźnik Emisji [g/kg] | Obliczona emisja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kg/h] | [Kg/r] | [mg/MJ] |
| CO | 0,900 | 0,00800 | 12,960 | 50,0 |
| NOx | 0,774 | 0,00688 | 11,146 | 43,0 |
| SOx | 0,126 | 0,00112 | 1,814 | 7,0 |
| Pył PM10 | 0,090 | 0,00080 | 1,296 | 5,0 |

Przyjęto następujące parametry emitora, który został oznaczony jako emitor E2:

Wysokość – 7 m npt., średnica – 0,2 m.

# Emisja pochodząca z kotłowni Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego Prosper  Sp. z o.o.

Kotłownia położonego w sąsiedztwie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego Prosper  Sp. z o.o wyposażona jest w kocioł olejowy Shefer typu Domobloc N o wydajności cieplnej 1,5 MW.

Zużycie lekkiego oleju opałowego w tym kotle w 2012 roku wynosiło  264 m3/rok.

Roczna emisja substancji liczona na podstawie wskaźników MŚZNiL z 1993 roku wyniosła:

| rodzaj substancji | Emisja roczna [kg/rok] |
| --- | --- |
| CO | 188,9 |
| NOx | 1505,6 |
| SOx | 1158,9 |
| Pył PM10 | 158,0 |

Przyjęto następujące parametry emitora, który został oznaczony jako emitor E3:

Wysokość – 30 m npt., średnica – 0,6 m, czas pracy – 6000 h/rok

Wszystkie ww. obliczone wartości emisji zostały wzięte do dalszych obliczeń rozprzestrzeniania emitowanych gazów i pyłów w otoczeniu planowanego zakładu.

# METODYKA OBLICZEŃ ROZPRZESTRZENIANIA EMITOWANYCH SUBSTANCJI

Obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą programu OPA03 WERSJA 2.0 dla PC.

Do obliczeń przyjęto:

- średni współczynnik aerodynamicznej szorstkości podłoża dla obszaru obliczeniowego w odniesieniu do roku zo = 0,03 (pola uprawne);

- różę wiatrów dla roku ze stacji meteorologicznej w Olsztynie;

- układ współrzędnych o osi „X" skierowanej w kierunku wschodnim, a osi „Y" w kierunku północnym;

- punkt przecięcia osi „X” z osią „Y” (współrzędne 0;0) usytuowany w kierunku południowo – zachodnim od analizowanego terenu;

- jeden, roczny okres do obliczeń;

- Tło emitowanych substancji podane przez WIOŚ w Olsztynie stanowi załącznik nr 1P;

- Wszystkie dane przyjęte do obliczeń zawarte są w załączniku nr 2P;

- szkic sytuacyjny sporządzony w skali 1:1000 z naniesionym układem współrzędnych stanowi załącznik nr 1HP zamieszczony w rozdziale poświęconym oddziaływaniu akustycznemu;

- obliczenia maksymalnych i średniorocznych stężeń emitowanych substancji na poziomie terenu oraz na poziomie II kondygnacji zabudowy mieszkaniowej /przy założeniu, że jedna kondygnacja ma wysokość 3 m, czyli 6 m npt./ wykonano w siatce prostokątnej nr 1; parametry tej siatki były następujące:

| nr siatki | wysokość | Współrzędne |  |  |  | krok | Wsp. Z0 | Liczba receptorów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | Lewy dolny róg |  | Prawy górny róg |  | [m] |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,0 | -200 | 400 | -200 | 400 | 10 | 0,035 | 3721 |
|  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |

# ANALIZA I OMÓWIENIE WYNIKÓW – STĘŻENIA MAKSYMALNE I ŚREDNIOROCZNE NA POZIOMIE TERENU

Na podstawie dokonanych obliczeń można stwierdzić, że godzinne maksymalne stężenia wszystkich emitowanych substancji, poza terenem należącym do inwestora nie przekraczają dopuszczalnych wartości odniesienia.

Wyniki obliczonych maksymalnych oraz średniorocznych stężeń wszystkich emitowanych substancji na poziomie terenu, poza terenem należącym do inwestora przedstawia zał. 3P. Graficzny rozkład obliczonych wartości emitowanych substancji na poziomie terenu przedstawiają załączniki 7P, 8P oraz 9P.

# ANALIZA I OMÓWIENIE WYNIKÓW – STĘŻENIA MAKSYMALNE I ŚREDNIOROCZNE NA WYSOKOŚCI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

Wykonane zostały dodatkowe obliczenia rozprzestrzeniania wszystkich emitowanych substancji na na wysokości drugiej kondygnacji zabudowy mieszkaniowej /dla całej siatki obliczeniowej.

Obliczone na poziomie II kondygnacji /6 m npt./ zabudowy mieszkaniowej, maksymalne stężenia wszystkich emitowanych substancji nie przekraczają dopuszczalnych wartości odniesienia dla tych substancji.

Wyniki obliczonych maksymalnych oraz średniorocznych stężeń wszystkich emitowanych substancji poziomie II kondygnacji /6 m npt./ najbliższej zabudowy mieszkaniowej, poza terenem należącym do inwestora przedstawia zał. 4P. Graficzny rozkład obliczonych wartości emitowanych substancji na poziomie terenu przedstawiają załączniki 10P oraz 11P.

# OBLICZENIA OPADU PYŁU

Wykonane zostały obliczenia opadu pyłu emitowanego z terenu planowanego przedsięwzięcia oraz sąsiadujących zakładów. Obliczone wartości opadu pyłu na poziomie terenu nie przekraczają dopuszczalnej normy opadu pyłu.

Wyniki obliczeń zawiera zał. 5P. Graficzny rozkład obliczonych wartości opadu pyłu na poziomie terenu przedstawia zał. 6P.

# ANALIZA I OMÓWIENIE WYNIKÓW – PODSUMOWANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ

Na podstawie dokonanych obliczeń można stwierdzić, że obliczone stężenia emitowanych substancji w otoczeniu analizowanego obiektu nie powodują przekroczenia dopuszczalnych norm.

# SPIS ZAŁACZNIKÓW

- Zał. nr 1HP – szkic sytuacyjny wykonany w skali 1:1000 z naniesionym układem współrzędnych został przedstawiony w rozdziale dotyczącym emitowanego hałasu.

1P  Tło emitowanych substancji podane przez WIOŚ w Olsztynie.

2P Dane przyjęte do obliczeń rozprzestrzeniania wszystkich substancji emitowanych z planowanego obiektu.

3P Wyniki obliczonych maksymalnych oraz średniorocznych stężeń wszystkich emitowanych substancji na poziomie terenu, poza terenem należącym do inwestora.

4P Wyniki obliczonych maksymalnych oraz średniorocznych stężeń wszystkich emitowanych substancji na poziomie 6 m npt., poza terenem należącym do inwestora.

5P   Wyniki obliczeń opadu pyłu.

6P   Graficzny rozkład obliczonych maksymalnych wartości węglowodorów alifatycznych w otoczeniu planowanej przetwórni ryb na działce nr 98 obręb Komorowo, gm. Łukta.

7P  Graficzny rozkład obliczonych maksymalnych wartości węglowodorów aromatycznych w otoczeniu planowanej przetwórni ryb na działce nr 98 obręb Komorowo, gm. Łukta.

# ZAKRES KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNY WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY (REALIZACJI), EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI

W oparciu o zakładane rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu oraz przewidzianej do zastosowania technologii, ustalono zakres korzystania przez projektowane przedsięwzięcie ze środowiska.

Realizacja projektowanego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem  na środowisko i warunki życia ludzi na trzech etapach:

1)	faza budowy,

2)	faza eksploatacji,

3)	faza likwidacji.

Poszczególne fazy przedsięwzięcia charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań.

# FAZA BUDOWY (realizacji)

Budowa ocenianego przedsięwzięcia będzie obejmowała ograniczone prace budowlane i montażowe.

Polegała będzie na wykonaniu budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej, na który składają się pomieszczenia produkcyjne przetwórni ryb, pomieszczenia socjalne, biuro oraz pomieszczenia krótkotrwałego składowania produktów gotowych (pom. magazynowe chłodnicze), odpadów (zewn. kontener mroźniczy) oraz utwardzenie terenu w wyniku budowy drogi dojazdowej do budynku (budynek o powierzchni użytkowej 438,78 m2 plus wiaty 40 m2 - łącznie 478,78 m2, zieleń - 400m2, plac manewrowy, parkingi - 1921 m2).

Większość operacji technicznych związana będzie z pracą prostych maszyn i urządzeń budowlanych i środków transportu.

Faza budowy (realizacji) nie będzie wymagać znaczących przekształceń powierzchni terenu. Budowa przedsięwzięcia powodować będzie następujące oddziaływania:

1/ emisja hałasu,

2/ emisja pyłów i gazów do powietrza,

3/ powstawanie odpadów.

Oceniane przedsięwzięcie będzie obejmowało ograniczone i proste prace budowlane i montażowe, przy użyciu nowoczesnych maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu.

Źródłem uciążliwości będą samochody transportujące materiały, urządzenia i inne elementy konstrukcyjne oraz dźwig. Źródłem zanieczyszczenia powietrza będą silniki spalinowe pojazdów i maszyn wykorzystywanych na potrzeby inwestycji, które będą źródłem emisji niezorganizowanej.

Stan obsługi sprzętu powinien zapewniać ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, ochronę gleby i wód przed zanieczyszczeniami paliwami i smarami.

Inwestycja w trakcie budowy będzie również źródłem hałasu z uwagi na pracę maszyn i samochodów. Emitowany hałas będzie miał zasięg lokalny, a jego oddziaływanie będzie tylko czasowe, wyłącznie w okresie dziennym.

W trakcie budowy będą wytwarzane również odpady:

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 20 Mg,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 30 Mg,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż

wymienione w 170901, 170902 i 170903 – 2,0 Mg,

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (opakowania po farbach) – 0,05 Mg,

12 01 13 – odpady spawalnicze – 0,02 Mg,

12 01 21 – zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 120120 – 0,04 Mg,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 0,1 Mg,

Wytwórca odpadów – firma wykonująca prace budowlane, na 30 dni przed rozpoczęciem budowy, zobowiązana jest do przedłożenia Staroście Ostródzkiemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi. Wytwórcą odpadów jest ten, którego działalność powoduje powstawanie odpadów, a więc również podmiot świadczący usługi w zakresie budowy.

Na etapie budowy (realizacji) nie będzie ujemnego oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zużycie wody będzie niewielkie, znacznie mniejsze jak na etapie eksploatacji. Woda zużywana będzie do celów przygotowania masy betonowej oraz socjalno-bytowych pracowników zatrudnionych przy budowie. Zaplecze socjalne zostanie zorganizowane w kontenerach.

Biorąc pod uwagę rozłożenie w czasie tych operacji oraz nie wykonywanie ich w okresie nocnym, ocenia się, że okres budowy przedsięwzięcia również nie będzie uciążliwy dla otoczenia w zakresie emisji hałasu, mniejszy niż w okresie eksploatacji.

W fazie budowy (realizacji) nie przewiduje się emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego.

Faza budowy (realizacji) przedsięwzięcia charakteryzować się będzie krótkotrwałością i odwracalnością oddziaływań bezpośrednich.

W fazie budowy (realizacji) nie wystąpią zagrożenia związane z sytuacjami awaryjnymi oraz nadzwyczajnym zagrożeniem dla środowiska, zdrowia i życia ludzi.

Firma wykonująca prace budowlano-montażowe musi dysponować nowoczesnym sprzętem budowlanym, samochodami spełniającymi przepisy ruchu drogowego i ochrony środowiska, pracownikami z odpowiednim doświadczeniem przy wykonywaniu tego typu prac.

W związku z płytkim fundamentowaniem nie wystąpi w trakcie budowy oddziaływanie na pierwszy poziom wód podziemnych.

Na terenie przedsięwzięcia nastąpi przemieszanie pokrywy glebowej z głębszą warstwą (w przewadze gleby V klasy bonitacyjnej).

Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta.

W trakcie budowy obiektu, w efekcie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenie fizyczne) i dojazdami na plac budowy, fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na sąsiednie tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych.

Na terenie zakładu, w związku z likwidacją pokrywy glebowej, wystąpi także likwidacja fauny glebowej.

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi będzie miało miejsce na etapie budowy (realizacji) w wyniku transportu samochodami. Zanieczyszczenie atmosfery (spaliny i pylenie z dróg), hałas oraz zagrożenie wypadkowe będą ograniczone przestrzennie (otoczenie dróg) i czasowo (okres budowy przewidywany jest na kilka miesięcy).

Faza budowy (realizacji) przedsięwzięcia nie będzie powodować powstawania ponadnormatywnej uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej. Nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich.

Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi.

Nie ma konieczności stosowania działań minimalizujących oddziaływania fazy budowy (realizacji) przedsięwzięcia na środowisko i warunki życia ludzi.

# Faza eksploatacji

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia powodować będzie oddziaływania w najszerszym i najintensywniejszym zakresie w porównaniu z innymi fazami przedsięwzięcia.

W fazie eksploatacji projektowany obiekt charakteryzować się będzie zakresem korzystania ze środowiska w postaci wyłącznie:

1/	powstawania wód opadowych,

2/	powstawania ścieków bytowych i przemysłowych,

3/ emisji hałasu i substancji do środowiska,

4/	powstawania odpadów.

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, powodującego konieczność wyznaczenia stref ochronnych oraz sytuacji awaryjnych skutkujących skażeniem środowiska.

Oddziaływanie fazy eksploatacji przedsięwzięcia należy uznać za wyłącznie bezpośrednie w miejscu jego lokalizacji.

# Faza likwidacji

Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na rozbiórce obiektów kubaturowych, demontażu urządzeń technologicznych i sieci urządzeń infrastrukturalnych.

Wpływ na środowisko tej fazy przedsięwzięcia wiąże się z prowadzeniem prac rozbiórkowych i demontażowych, a do rodzajów oddziaływań należą:

1/ emisja hałasu,

2/	powstawanie odpadów.

Charakter i źródła oddziaływań tej fazy odpowiadać będzie korzystaniu ze środowiska w fazie budowy (realizacji) przedsięwzięcia.

Podstawowym działaniem minimalizującym uciążliwość tej fazy przedsięwzięcia dla środowiska i warunków życia ludzi jest prawidłowa gospodarka odpadami powstającymi w wyniku rozbiórki i demontażu.

Prawidłowa gospodarka odpadami polegać będzie na:

1/	 stosowaniu segregacji odpadów,

2/	przekazaniu odpadów do unieszkodliwienia lub gospodarczego wykorzystania, czego efektem będzie zmniejszenie masy odpadów składowanych w środowisku.

Nie przewiduje się natomiast naruszenia stanu środowiska, w postaci degradacji lub skażenia wynikającego z eksploatacji przedsięwzięcia, a przez to konieczności rekultywacji.

Podobnie, jak w przypadku fazy budowy (realizacji), wykonywanie prac rozbiórkowych i demontażowych nie będzie powodować ponad-normatywnego oddziaływania na terenie zabudowy mieszkalnej i nie naruszy interesów osób trzecich.

# GOSPODARKA ODPADAMI

Zasady postępowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Zgodnie z ustawą o odpadach, każdy kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się poddać odzyskowi.  Wytwórca  odpadów  jest  obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. W pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu.

Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.

W zakładzie przetwórczym wyodrębnione mają być pomieszczenia przeznaczone do: przetrzymywania pojemników i kontenerów do przechowywania ubocznych produktów zwierzęcych, które nie są opróżnianie po zakończeniu dnia pracy. Pojemniki lub kontenery z ubocznymi produktami zwierzęcymi po ich napełnieniu lub po zakończeniu dnia pracy usuwane mają być z pomieszczeń produkcyjnych, a następnie magazynowane do czasu ich usunięcia z zakładu przetwórczego. Pojemniki lub kontenery oraz pomieszczenia przeznaczone do magazynowania ubocznych produktów zwierzęcych po użyciu dokładnie będą myte i,  jeżeli jest to konieczne, odkażane; magazynowane uboczne produkty zwierzęce nie będą stanowić źródła skażenia zakładu przetwórczego oraz zanieczyszczenia jego otoczenia.

Magazynowanie w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia następuje w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane i ma charakter tymczasowy wtedy magazynowanie jest elementem procesu zbierania (art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach). Magazynowanie odpadów będzie prowadzone jedynie w miejscach, do których inwestor ma tytuł prawny (w granicach działki 98) w celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych, oznakowanych pojemnikach dostosowanych do właściwości magazynowanych odpadów w pomieszczeniu posiadającym szczelną posadzkę wykonaną z odpowiedniego materiału i wyposażonym w określone materiały i sprzęt. Odpady inne niż niebezpieczne będą wysegregowane w pojemnikach, na utwardzonej, wydzielonej części placu, na zewnątrz planowanego budynku. To miejsce zostanie wskazane w załączniku graficznym załączonym do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, dopuszcza się jedynie w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,

- jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.

Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, który uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga zezwolenia.

Odbiór w/w odpadów od innych posiadaczy odpadów wiąże się równocześnie z przejęciem odpowiedzialności za przyjmowane odpady.

W wyniku funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady, które według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) posiadają następującą klasyfikację:

020201 – odpady z mycia i przygotowywania surowców – 20 Mg/rok,

020202 – odpadowa tkanka zwierzęca - 70 Mg/rok,

020204 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (części stałe po oczyszczeniu w odstajniku tłuszczu i separatorze) – 2 Mg/rok,

020304 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia – 3 Mg/rok,

160213* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 (lampy fluorescencyjne zawierające rtęć) - 0,05 Mg/rok,

150101 – opakowania z papieru i tektury –  2 Mg/rok,

150102 – opakowania z tworzyw sztucznych – 3 Mg/rok,

150107 – opakowania ze szkła – 1 Mg/rok,

150203 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 – 0,5 Mg/rok.

# Odpady niebezpieczne

Rodzaje odpadów oznaczone symbolem (*) umieszczone są na liście odpadów niebezpiecznych. Pociąga to za sobą działania Inwestora określone przez ustawę o odpadach.

Wytwarzający tego rodzaju odpady musi uzyskać od starosty pozwolenie na wytwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub złożyć informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach wytwórca odpadów prowadzący instalację, w wyniku czego wytwarza do 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie (analizowany obiekt), obowiązany jest złożyć staroście informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Obowiązek ten należy wypełnić na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów.

Według art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, powinna zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

# Odpady inne niż niebezpieczne

W przypadku wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 ton w ciągu roku, Inwestor ma również obowiązek złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami (ich usuwania, wykorzystywania lub ich unieszkodliwiania) innemu posiadaczowi odpadów, który ponosi odpowiedzialność za wykonanie tych czynności, na które musi posiadać wymagane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Ten sposób gospodarki odpadami prowadzić będzie zarządzający instalacją – Inwestor, poprzez zawarcie umów cywilno-prawnych z posiadaczami odpadów, posiadającymi, zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach, stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Przewidywany sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami:

| Rodzaj odpadu | Kod Odpadu | Ilość roczna [Mg] | Sposób magazynowania | Transport | Sposób wykorzystania/ Unieszkodliwiania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 020201 | 20,0 | Pojemniki z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu chłodzonym – do 2 dni | Uprawnionego posiadacza odpadów (odbiorcy) | R14 – produkcja mączki mięsno-kostnej w zakładzie utylizacyjnym |
| Odpadowa tkanka zwierzęca | 020202 | 70,0 | j.w. | j.w. | j.w. |
| Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (części stałe po oczyszczeniu w odstajniku tłuszczu i separatorze) | 020204 | 2,0 | j.w. | j.w. | j.w. |
| Surowce i produkty nie nadające się do spożycia | 020304 | 3,0 | j.w. | j.w. | j.w. |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne | 150203 | 0,5 | Pojemnik z tworzywa sztucznego w pomieszczeniu technicznym – do 3 m-cy | Uprawnionego posiadacza odpadów (odbiorcy) | D-10 Termiczne przekształcanie |
| Opakowania z papieru i tektury | 150101 | 2,0 | j.w. | Uprawnionego posiadacza odpadów (odbiorcy) | R3 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 150102 | 3,0 | j.w. | Uprawnionego posiadacza odpadów (odbiorcy) | R3 lub D10 |
| Opakowania ze szkła | 150107 | 1,0 | j.w. | Uprawnionego posiadacza odpadów (odbiorcy) | R5 |
| Osady z Zakładowych oczyszczalni ścieków | 020204 | 5 | Szczelne pojemniki z tworzyw sztucznych w boksie na odpady – do 3 dni po czyszczeniu separatora | Uprawnionego odbiorcy – posiadacza odpadów | R14 – produkcja mączki w zakładzie utylizacyjnym |
| Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 | 160213* | 0,05 | W kartonie w pomieszczeniu technicznym – do 1 roku | Uprawnionego posiadacza odpadów (odbiorcy) z zachowaniem przepisów o transporcie substancji niebezpiecznych | D-9 Obróbka fizykochemiczna |

Wytwarzający odpady zobowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i katalogiem odpadów oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673).

Prowadzony w projektowanym przedsięwzięciu sposób gospodarki odpadami będzie właściwy i w wystarczający sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem.

Sposób gospodarki odpadami będzie zgodny z ustawą o odpadach, właściwie zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne oraz zapewni odpowiedni komfort sanitarny w otoczeniu obiektu.

Prowadzący instalację winien, na 30 dni przed przystąpieniem do jej użytkowania, złożyć informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

# OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA W FAZIE EKSPLOATACJI (poza już ocenionymi)

Wykazano w poprzedzających rozdziałach brak istotnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na szatę roślinna oraz faunę (w tym gatunki objęte ochroną). Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje wycinki drzew i krzewów. Wykazano że oddziaływanie na przedmioty ochrony najbliżej zlokalizowanych w stosunku do przedsięwzięcia, form ochrony przyrody będzie neutralne. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na ciągłość i integralność sieci Natura 2000, nie wpłynie niekorzystnie na ciągłość korytarzy ekologicznym (zarówno w skali lokalnej jak i ponadlokalnej). Ponadto wykazano że oddziaływanie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe jednolitych części wód (zarówno powierzchniowych jak i podziemnych) będzie miało charakter neutralny.

# GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

Woda w przedsięwzięciu użytkowana będzie do celów socjalno-bytowych pracowników, w technologii do mycia surowców i przygotowywania solanek i zalew octowych oraz mycia urządzeń i prac porządkowych. Pochodzić będzie z wodociągu gminnego za pośrednictwem projektowanego przyłącza.

Szacowana ogólna wielkość dobowa poboru wody dla potrzeb zakładu wynosi, wg założeń projektowych ok. 10 m3/dobę, w tym na cele socjalno-bytowe, przy zakładanym zatrudnieniu, ok. 1,5 m3/dobę. Procesy technologiczne, wraz z myciem urządzeń, wymagać będą zużycia wody w ilości ok. 8,5 m3/dobę, w tym dla przygotowania zalew i solanek, które pozostaną w wyrobach (ok. 40%).

Ścieki bytowe, praktycznie w tej samej ilości jak zużycie wody na ten cel, odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Ścieki przemysłowe z technologii, w szacowanej ilości około 5 m3/dobę, podczyszczone w odstajniku tłuszczu oraz w instalacji do wstępnego biologicznego oczyszczania ścieków (w separatorze), odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Dla planowanego przedsięwzięcia, przy tak rozwiązanej gospodarce wodno–ściekowej, nie stwierdza się ujemnego wpływu na środowisko gruntowo–wodne.

# WODY OPADOWE I ROZTOPOWE Z DACHÓW I POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Odrębnej analizy wymagają wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych.

Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych  odprowadzane będą poprzez system urządzeń filtrująco-separujących do wód opadowych i roztopowych do zbiorników i następnie wykorzystywane pompami pływakowymi do podlewania zieleni, trawników i roślinności znajdującej się w obrębie zakładu (w granicach własności). Materiał filtracyjny będą stanowiły sorbenty mineralne do oczyszczania wód na drodze filtracji.

Ilość generowanych ścieków opadowych i roztopowych w planowanej pod zabudowę powierzchni wynosić będzie (przyjmując poniższe założenia dla zlewni zredukowanej oraz roczny poziom opadów na poziomie 604mm) będzie wynosił 1096,86 m3/rok dla obliczeń dla zlewni zredukowanej (0,1816ha). Powierzchnie utwardzone będą stanowiły jedynie 4 stanowiska dla samochodów oraz drogę dojazdową do budynku. Poniżej przeprowadzono bardziej szczegółową analizę.

Charakterystyka terenu projektowanej zabudowy:

powierzchnia zabudowy 2800 m2=0,28ha:

- w tym budynek o powierzchni użytkowej 438,78 m2 plus wiaty 40 m2 - łącznie 478,78 m2 = 0,048ha– co stanowi 17,1% (powierzchnia zabudowy) = F1

- zieleń - 400m2 = 0,04ha - co stanowi 14,29% = F2

- plac manewrowy, parkingi (inwestor przewiduje stanowiska dla 4 samochodów oraz drogę dojazdową do budynku)- 1921 m2 = 0,192ha - co stanowi 68,61% = F3

Współczynnik spływu powierzchniowego ψ określono w odniesieniu do sposobu urządzenia zlewni i gęstości zabudowy:

z powierzchni dachów ψ1=0,9

z powierzchni zieleni ψ2=0,1

z powierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych, parkingów ψ3=0,7

zlewnia zredukowana Fz = ψ x F

Fz1= 0,9 x 0,048 ha = 0,0432ha

Fz2= 0,1 x 0,04 ha = 0,004ha

Fz3= 0,7 x 0,192 ha = 0,1344 ha

Fz= Fz1+ Fz2+ Fz3 = 0,1816 ha = 1816 m²= 0,1816ha – powierzchnia zlewni zredukowanej

Natężenie napływu wód deszczowych została określona metodą deszczu miarodajnego - na podstawie wzoru

Q= ψ . q . φ . F [dm3 . s-1]

Gdzie:

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego

q – natężenie deszczu nawalnego [dm3 . ha-1 . s-1]

φ – współczynnik opóźnienia spływu

F – powierzchnia zlewni [ha]

Współczynnik opóźnienia spływu dla zlewni o powierzchni o regularnym kształcie i niewielkim nachyleniu przyjęto na podstawie wykresu do wyznaczania współczynników opóźnienia φ =0,88

Dla opadu średniorocznego w warunkach polskich H = 600 (tu 604mm)

q = 470 C0,333/ t0,667 (l/s ha)

C – powtarzalność opadu w latach (liczba lat na jedno zdarzenie)

C=100/p

p – prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu w jednym roku (%)

t – czas trwania deszczu (min)

Przyjęto do obliczeń:

- dla wartości maksymalnej na godzinę, odpowiednio prawdopodobieństwo występowania deszczu p = 20 %, C = 5 lat czas trwania t=1h.

- dla wartości średniej na dobę, odpowiednio prawdopodobieństwo występowania deszczu p = 50 %, C = 2 lat czas trwania t=24h.

Biorąc pod uwagę zapis ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984) wskazuje że wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania – dotyczy to powierzchni dachów i wiat (0,048ha). Dlatego wykonano obliczenia w stosunku do powierzchnia zlewni zredukowanej pełnej (0,1816ha) oraz w stosunku powierzchnia zlewni zredukowanej obejmującej tylko plac manewrowy, parkingi (0,1344 ha).

Na podstawie tych obliczeń określono natężenie opadu i wielkość dopływu wód opadowych:

- maksymalny godzinowy Q maxh = 32,69 m3/h (przy Fz= 0,1816ha) oraz 24,19 m3/h (Przy Fz= 0,1344 ha)

- średni na dobę Qśrd = 78,45 m3/d (przy Fz= 0,1816ha) oraz 58,06 m3/d (Przy Fz= 0,1344 ha)

Obliczenia:

|  |  |  | Przy Fz= 0,1816ha | Przy Fz= 0,1344 ha | Przy Fz= 0,1816ha | Przy Fz= 0,1344 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tn |  | q | Q =q x Fz | Q =q x Fz | Vq | Vq |
| h | min | l/s ha | m3/s | m3/s | m3 | m3 |
| 1,00 | 60 | 50 | 0,0091 | 0,0067 | 32,69 | 24,19 |
| 24,00 | 1440 | 5 | 0,0009 | 0,0007 | 78,45 | 58,06 |

Ilość wód opadowych dopływających do wód powierzchniowych w roku średnim, określono dla opadu średniorocznego H=604mm oraz zredukowanej powierzchni zlewni, wyniesie odpowiednio:

V=0,1816 x 604 x 10 = 1096,9 m3/rok [powierzchnia zlewni zredukowanej pełnej (0,1816ha)]

V=0,1344 x 604 x 10 = 811,78 m3/rok [powierzchnia zlewni zredukowanej obejmującej tylko plac manewrowy, parkingi (0,1344 ha)]

W każdym przypadku są to znaczne ilości wody opadowej która powinna być zagospodarowana; daje to około 91,4m3/miesięcznie powierzchnia zlewni zredukowanej pełnej (0,1816ha)] lub około 67m3/miesięcznie powierzchnia zlewni zredukowanej obejmującej tylko plac manewrowy, parkingi (0,1344 ha)

Przewiduje się zagospodarowanie i podczyszczenie ścieków opadowych i roztopowych plac manewrowy, parkingi (0,1344 ha) - inwestor przewiduje stanowiska dla 4 samochodów oraz drogę dojazdową do budynku

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z tych powierzchni będą oczyszczane w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s*ha w taki sposób, aby na odpływie do odbiornika zawartość zawiesin była mniejsza niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l.

# ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI; WPŁYW NA  DOBRA MATERIALNE, DZIEDZICTWO KULTUROWE ORAZ ZABYTKI

Na etapie funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury.

Na obszarze inwestycji nie znajdują się żadne obiekty figurujące na liście zabytków chronionych na mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku z zm. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ilustruje to poniższa mapa opracowana na podstawie danych z dokumentu: ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKTA SKALA ORIENTACJA OCHRONA DÓBR KULTURY:

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na zabytki nieruchome wpisane do Rejestru zabytków nieruchomych:  Komorowo: Dwór (nr 19) Nr. Wpisu: A-3952/0; data wpisu: 14 stycznia 1997 – poza zasięgiem oddziaływania; stanowiska archeologiczne wpisane do Rejestru zabytków archeologicznych – brak w zasięgu oddziaływania oraz obiektów nieruchomych znajdujących się w ewidencji zabytków postulowanych do objęcia ochroną.

# WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI I GLEBĘ

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia i towarzyszącej mu infrastruktury technicznej nie wystąpi oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę.

# WPŁYW WYBRANEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KRAJOBRAZ W OBRĘBIE BEZPOŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmiana struktury krajobrazu i jego funkcji w obszarze działki 98 na której powstanie budynek jednokondygnacyjny. Zmiana struktury krajobrazu nie wpłynie na trasy migracji ptaków czy przelotu nietoperzy na żerowiska.

# WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI

Wpływ projektowanej inwestycji na zdrowie ludzi należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Aspekt pierwszy to wpływ na zdrowie mieszkańców pobliskiego otoczenia. Aspekt drugi to wpływ na zdrowie pracowników.

Z uwagi na to, że spełnione będą kryteria jakości środowiska w najbliższym otoczeniu, w tym na terenie sąsiedniej zabudowy mieszkalnej, można jednoznacznie stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja nie będzie miała wpływu na zdrowie mieszkańców.

Pracownicy Zakładu będą przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz wyposażeni w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Po zakończonej pracy obsługa zobowiązana jest myć ręce i twarz w ciepłej wodzie.

Przy przestrzeganiu w/w zasad nie wystąpi zagrożenie dla zdrowia ludzi.

# WPŁYW NA KLIMAT

Wpływ przedsięwzięcia na lokalne warunki klimatyczne polegać będzie przede wszystkim na osłabieniu siły wiatru w strefie usytuowania budynku produkcyjnego (przy powierzchni ziemi).  Konstrukcja spowoduje też spadek natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego, docierającego do powierzchni ziemi (zacienienie).

Będą to jednak zmiany nieistotne dla organizmów żywych.

# ZAGROŻENIE POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

W związku z planowanymi pracami nie występują kolizje z liniami energetycznymi.

# WPŁYW NA ŚRODOWISKO W FAZIE LIKWIDACJI

Ewentualna likwidacja obiektu nie spowoduje strat ekologicznych. Wiązałaby się ona głównie z rozbiórką budynków i demontażem urządzeń.

Podstawowym działaniem minimalizującym uciążliwość tej fazy przedsięwzięcia dla środowiska i warunków życia ludzi jest prawidłowa gospodarka odpadami powstającymi w wyniku rozbiórki i demontażu.

Prawidłowa gospodarka odpadami polegać będzie na:

1/	stosowaniu segregacji odpadów,

2/	przekazaniu odpadów do unieszkodliwienia lub gospodarczego wykorzystania, czego efektem będzie zmniejszenie masy odpadów składowanych w środowisku.

Nie przewiduje się natomiast naruszenia stanu środowiska, w postaci degradacji lub skażenia wynikającego z eksploatacji przedsięwzięcia, a przez to konieczności rekultywacji.

Podobnie, jak w przypadku fazy budowy (realizacji), wykonywanie prac rozbiórkowych i demontażowych nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko i nie naruszy interesów osób trzecich.

# POTENCJALNE SYTUACJE AWARYJNE

Prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia gwarantuje dostateczne zachowanie  wszystkich  wymagań ochrony środowiska w czasie normalnej pracy.

W ocenianej instalacji nie będzie substancji niebezpiecznych co do rodzaju i co do ilości,  które  klasyfikowałyby  go  jako  zakład  o  zwiększonym  ryzyku lub dużym ryzyku według rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535).

# KONCEPCJA LOKALNEGO MONITORINGU

Ze względu na charakter projektowanego przedsięwzięcia i jego niewielki wpływ na środowisko, nie przewiduje się prowadzenia rutynowego monitoringu jakości środowiska w jego otoczeniu.

Natomiast prowadzony będzie monitoring w zakresie:

- prowadzenia pomiaru i rejestru ilości pobieranej wody,

- ewidencji odpadów,

- ewidencji ilości zużytych surowców i energii do produkcji,

- ewidencji zużycia paliwa, emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza,

- ewidencji wywożonych ścieków sanitarnych i przemysłowych.

Dane te muszą być przekazywane okresowo do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

# PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Niskie walory przyrodnicze przedmiotowej działki nie wskazują na konieczność wprowadzania działań minimalizujących oraz kompensujących w odniesieniu do szaty roślinnej i fauny.

Do działań minimalizujących szkodliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko należeć będą:

Faza eksploatacji:

- Celem izolacji przedmiotowej działki od zachodu (od drogi szutrowej) należy rozważyć możliwość wprowadzenia szpaleru zieleni izolacyjnej (w postaci żywopłotu) celem ograniczenia oddziaływania emisji (zalecenie jest fakultatywne i dotyczy potencjalnego rozwoju zagospodarowania obszaru). W przypadku realizacji zalecenia, nie wprowadzać roślinności obcej geograficznie lub siedliskowo dla terenu przedsięwzięcia.

- racjonalne zużycie wody, surowców i materiałów,

- odzysk odpadów,

- racjonalne zużycie energii elektrycznej,

- stosowanie nowoczesnych i wysokosprawnych urządzeń,

- ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie szczelnych pojemników do ich magazynowania, przeznaczanie ich w całości do wykorzystywania,

- ograniczanie do minimum emisji hałasu ze źródeł,

- ograniczanie emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza,

- przeciwdziałanie emisji wtórnej pyłu (czystość terenu i zraszanie w okresach suszy).

Ponadto w czasie wykonywania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia w celu ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi maja być zastosowane następujące działania:

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania prac budowlanych w sposób ograniczających wszelkie uciążliwości do niezbędnemu minimum,

- Zminimalizować rozmiar placu budowy zajmowanego na sprzęt, materiały budowlane, czasowe składowanie odpadów itp. W celu ograniczenia przekształceń środowiska przyrodniczego,

- Zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych,

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu tak by były prowadzone wyłącznie w porze dziennej

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy

- maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego

- Zabezpieczyć drogi dojazdowe i miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed skażeniem substancjami ropopochodnymi,

- Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć miejsca do czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas budowy odpadów spoczywać ma na wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz z odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Zaleca się zlecenie zagospodarowania odpadów (na etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji) firmie spełniającej wymogi określone w art. 27 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

- Teren robót i dróg dojazdowych po realizacji inwestycji doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Przestrzegać wymagań środowiska a w szczególności art. 140, 141, 142 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami)).

- Uwzględnić w planowanym przedsięwzięciu postęp naukowo-techniczny i wymagania ochrony środowiska. Technologia stosowana w trakcie wykonywania prac musi spełniać wymagania zawarte w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami)).

# PORÓWNANIE WYKORZYSTYWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 143 USTAWY POŚ

Oceniane przedsięwzięcie będzie instalacją nowoczesną, wyposażoną w urządzenia technologiczne i elektroniczne wysokiej klasy światowej. Spełniać ona będzie w pełni wymagania określone w par. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, tzn.:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii,

- zapewnienie racjonalnego zużycia surowców oraz materiałów i paliw,

- możliwość całkowitego wykorzystania lub unieszkodliwienia powstających odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

- spełnianie norm środowiskowych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu,

- stosowanie procesów, metod i urządzeń skutecznie stosowanych w innych obiektach tej branży w kraju i na świecie,

- wdrożenie postępu naukowo–technicznego – nowoczesna technologia konfekcjonowania wyrobów.

# TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Z uwagi na niewielki zakres emisji generowanych przez przedsięwzięcie oraz z uwagi na odległość od granicy z Rosją (100 km) nie będzie negatywnego oddziaływanie na środowisko krajów sąsiednich

# OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Możliwość ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenia granic  takiego  obszaru,  ograniczeń  w  zakresie  przeznaczenia  terenu  i wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich przewidziana jest dla innych obiektów niż oceniane.

Przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń ustalonych wartości dopuszczalnych w środowisku.

# KONFLIKTY SPOŁECZNE

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach — organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 79 ust. 1 ww. ustawy).

W analizowanym przypadku inwestycja wiąże się z:

- emisją zanieczyszczeń do powietrza,

- emisją hałasu,

- emisją odpadów.

Z przeprowadzonej w niniejszym Raporcie analizy wynika, że uciążliwość projektowanej inwestycji zamyka się w granicach terenu należącego do Wnioskodawcy, a zatem inwestycja nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na osoby trzecie. Do autorów raportu nie dotarły żadne informacje na temat ewentualnego sprzeciwu społecznego dotyczącego planowanego przedsięwzięcia.

# WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT

Nie stwierdzono trudności w czasie prac nad opracowaniem Raportu.

# PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na terenie działki o numerze ewidencyjnym 98 w obrębie Komorowo, gm. Łukta planuje się przedsięwzięcie polegające na budowie przetwórni ryb. Planowana inwestycja obejmuje budowę budynku przemysłowego na który składają się pomieszczenia produkcyjne przetwórni ryb, pomieszczenia socjalne oraz biuro; pomieszczenia krótkotrwałego składowania produktów gotowych (pom. magazynowe chłodnicze), odpadów (zewn. kontener mroźniczy) plus utwardzenie terenu wraz z budową drogi dojazdowej do budynku. Planowana działalność to przetwórnia ryb produkująca ryby w postaci chłodzonej, garmażeryjnej -w postaci konserw i słoików rybnych. Na terenie zakładu nie będzie prowadzone patroszenie i wstępne czyszczenie ryb. Planowany zakład będzie koncentrował wszystkie procesy technologiczne w jednym budynku zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie higieny artykułów żywnościowych. Inwestycja obejmuje przyłącza do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do sieci energetycznej.

Obszar znajduje się poza formami ochrony przyrody z wyjątkiem OChK Dolina Pasłęki. Potencjalne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia rozpatrywano również w stosunku do obszarów Natura 2000 wyznaczonych w Dolinie Pasłęki: PLH280006 Rzeka Pasłęka (obszar siedliskowy OZW) oraz PLB280002 Dolina Pasłęki (obszar ptasi OSO) oraz rezerwatu przyrody Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce (znajdującej się w granicach obu obszarów N2000).

- Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zasadami  rozwoju zrównoważonego, nie powoduje istotnych zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

- Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego - działka nr 98, obręb Komorowo w Gminie Łukta przeznaczona jest na cele produkcyjne

- W założeniach projektowych przedsięwzięcia zastosowano najnowsze dostępne techniki i technologie w tej branży.

- Ingerencja  w  środowisko  naturalne  podczas  realizacji   przedsięwzięcia   będzie krótkotrwała  i  mieć  będzie  bardzo ograniczony  zasięg  oddziaływania  (emisja spalin samochodowych, hałasu z maszyn budowlanych).

- Projektowane przedsięwzięcie będzie spełniało wymogi dobrych dostępnych technik i technologii na etapie eksploatacji:

- woda (dla potrzeb socjalnych i technologicznych) będzie pobierana z istniejącej lokalnej sieci wodociągowej i rozliczana na  podstawie wskazań wodomierza,

- ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej,

- ścieki technologiczne po oczyszczeniu w odstajniku tłuszczu i separatorze - odprowadzane będą do gminnej cieci kanalizacyjnej

- solanka usuwana będzie kanalizacją do zbiornika bezodpływowego na zewnątrz budynku i usuwana przez firmę utylizacyjną

- odpady produkcyjne, zwierzęce będą magazynowane w kontenerze mroźniczym (-16 °C) - odbierane przez firmę utylizacyjną,

- magazynowanie surowca odbywać się będzie w magazynie surowca - komora chłodnicza o temp. od 0 do 4°C w okresie wskazanym w terminie przydatności do spożycia.

- odpady komunalne będą składowane w kontenerze na zewnątrz przetwórni - odbierane przez zarejestrowaną firmę utylizacyjną,

- magazynowanie zużytych opakowań – poprzez magazynowanie wewnątrz przetwórni w oznakowanych pojemnikach dedykowanych ze względu na rodzaj materiału z którego wyprodukowane jest opakowanie; ustawienie pojemników i odbiór będzie regulowała umowa z firma utylizacyjną

- wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane będą do zbiorników i następnie wykorzystywane pompami pływakowymi do podlewania zieleni, trawników i roślinności znajdującej się w obrębie zakładu (w granicach własności)

- projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm jakościowych powietrza poza terenem działki będącej we władaniu Inwestora ,

- hałas emitowany z instalacji nie pogorszy w sposób ponadnormatywny istniejącego klimatu akustycznego w otoczeniu,

- w procesie funkcjonowania przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Prowadzący instalację winien złożyć staroście informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami przed przystąpieniem do eksploatacji,

- ogrzewanie budynku (do celów socjalnych)  odbywać się będzie pelletem spalanym w kotłowni ekologicznej o mocy 20 kW,

- Projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla przyrody, zdrowia ludzi, dóbr kulturalnych, zabytków i krajobrazu okolic miejsca lokalizacji,

- Przedmioty ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 280002; PLH280006 Rzeka Pasłęka (obszar siedliskowy OZW) oraz rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia są niezagrożone. Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania nie spowoduje zniszczenia lub pogorszenie stanu żadnego płatu siedliska przyrodniczego z załącznika I dyrektywy siedliskowej

- Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania nie spowoduje  znaczącego negatywnego oddziaływania na stan ochrony, tj. na populację, siedlisko albo na szanse przyszłej ochrony gatunku z załącznika II, IV, V dyrektywy siedliskowej oraz Ptaki z załącznika I dyrektywy ptasiej oraz ptaki wędrowne.

- W odniesieniu do siedlisk i gatunków (wraz z właściwymi im siedliskami) od wód zależnych chronionych w dolinie Pasłęki nie nastąpi pogorszenie warunków wodnych odpowiednich do osiągnięcia właściwego stanu ochrony (art. 4.1.c RDW) – nie nastąpi również jakiekolwiek utrudnienie wynikające z możliwości poprawy stanu wód. Wynika to z braku oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe.

- Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania nie wpłynie na spójność i integralność sieci Natura 2000. Nie naruszy ciągłości korytarzy ekologicznych. Obszar znajduje się poza obszarami wodnobłotnymi objętymi ochrona przez Konwencję Ramsar. Ponadto obszar znajduje się poza obszarem oddziaływania na mokradła, torfowiska, gytiowiska o znaczeniu lokalnym – na przedmiotowej działce oraz w bezpośrednim sąsiedztwie brak tych elementów krajobrazu. Najbliższe siedliska od wód zależne związane są ze strefa przybrzeżną Jeziora Białego oddalone od planowanego przedsięwzięcia o około 250 metrów, izolowane strefą lasu gospodarczego (BMśw) – oddziaływanie neutralne.

- Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zapisami (w tym zakazami dla jego realizacji) w Rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 147 z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r Nr 179, poz. 2632) i jest możliwe do realizacji. Planowane przedsięwzięcie jest objęte zakazem § 4. 1. 2) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, jednak analiza zakresu możliwego odstąpienia uchylenia zakazu wskazuje się że planowane przedsięwzięcie spełnia przesłanki uchylenia zakazu zgodnie z § 4. 3. 1) która dopuszcza realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm. 2) (obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)) po uzgodnieniu z wojewodą – ze względu na fakt że przedmiotowy Raport oceny oddziaływania na środowisko nie wykazał znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto wskazuje się że zgodnie z § 4.  5. 1) przedsięwzięcie spełnia przesłankę cytowanego ustępu odstąpienia od zakazu jego realizacji, ponieważ zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 98, obręb Komorowo w Gminie Łukta przeznaczona jest na cele produkcyjne - przedmiotowa działka zgodnie MPZP (UCHWAŁA NR XVII 257/2001 RADY GMINY W ŁUKCIE z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta) znajduje się na obszarze UR - Teren projektowanych zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, składowych. Dokumentacja w postaci niniejszego Raportu ooś dla planowanego przedsięwzięcia nie wykazała znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

- W wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi naruszenie przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin, grzybów. Działania mające na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej nie są wymagane. Stanowiska roślin chronionych znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. A biorąc pod uwagę niską wartość przyrodniczą badanego obszaru, niewielki zakres jego  wykorzystania przez gatunki zwierząt (w tym do rozrodu m. in. okres lęgowy ptaków), zarówno w obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania na etapie realizacji i funkcjonowania, nie wskazuje się potrzeby ograniczenia terminu realizacji inwestycji. Niemniej przewidziany przez inwestora termin rozpoczęcia realizacji to 15- 30 lipiec, realizacja ma trwać 1,5 miesiąca; więc termin zakończenia będzie przypadał na koniec września. Jest to okres pozalęgowy ptaków – co będzie minimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na awifaunę.

- Na przedmiotowym obszarze zadrzewienia i zakrzaczenia nie występują. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

- Analiza wyników obliczonego równoważnego poziomu hałasu w otoczeniu analizowanego obiektu pozwala stwierdzić, że poziom dopuszczalny poziom emitowanego hałasu zamyka się w granicach działki, a w przypadku zachodniej granicy działki – zamyka się w granicach przebiegającej tam drogi publicznej, a zatem jest zgodny z obowiązującymi przepisami i nie powoduje przekroczeń na terenie sąsiednich działek objętych prawną ochroną przed ponadnormatywnym hałasem.

- Na podstawie dokonanych obliczeń można stwierdzić, że godzinne maksymalne stężenia wszystkich emitowanych substancji, poza terenem należącym do inwestora nie przekraczają dopuszczalnych wartości odniesienia.

- Obliczone na poziomie II kondygnacji /6 m npt./ zabudowy mieszkaniowej, maksymalne stężenia wszystkich emitowanych substancji nie przekraczają dopuszczalnych wartości odniesienia dla tych substancji.

- Na podstawie dokonanych obliczeń można stwierdzić, że obliczone stężenia emitowanych substancji w otoczeniu analizowanego obiektu nie powodują przekroczenia dopuszczalnych norm.

- W wyniku kumulacji z innymi przedsięwzięciami nie nastąpi przekroczenie ustalonych wartości dopuszczalnych w środowisku: najbliższy zakład zlokalizowany w sąsiedztwie znajduje się w odl. 100 m (ubojnia drobiu), na tej samej działce nr 98 zlokalizowany będzie również zakład hodowli ryb; przewidywana kumulacja może dotyczyć transportu drogowego, jednak jest ona znikoma z uwagi na fakt iż, do planowanej przetwórni transport będzie odbywał się w ilości maks. 2 samochody dziennie o ład. do 3,5 t. Potwierdzała to analiza emisji hałasu oraz do powietrza atmosferycznego.

- Planowane przedsięwzięcie nie zagraża możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zarówno w odniesieniu do wód powierzchniowych (PLRW 20001856329 Marąg) jak i podziemnych (PLGW 240019). W obszarze lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono stref ochronnych ujęć wód oraz ich stref ochrony. Nie wykazano możliwości oddziaływania na stan wód powierzchniowych i podziemnych planowanego przedsięwzięcia – oddziaływanie to będzie neutralne

- Planowane przedsięwzięcie będzie posiadało właściwe zabezpieczenia techniczno-organizacyjne na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej (możliwe sytuacje awaryjne - pożar, awaria aparatów chłodniczych i wentylacji),

- Instalacja nie należy do tych, dla których występuje obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego,

- Funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie spowoduje potrzeby zmiany sposobu użytkowania działek sąsiednich,

# PROPONOWANE WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm jakościowych powietrza poza terenem działki będącej we władaniu Inwestora, hałas emitowany z instalacji nie pogorszy w sposób ponadnormatywny istniejącego klimatu akustycznego w otoczeniu.

W wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi naruszenie przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin, grzybów. Działania mające na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej nie są wymagane. Stanowiska roślin chronionych znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. A biorąc pod uwagę niską wartość przyrodniczą badanego obszaru, niewielki zakres jego  wykorzystania przez gatunki zwierząt (w tym do rozrodu m. in. okres lęgowy ptaków), zarówno w obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania na etapie realizacji i funkcjonowania, nie wskazuje się potrzeby ograniczenia terminu realizacji inwestycji. Niemniej przewidziany przez inwestora termin rozpoczęcia realizacji to 15- 30 lipiec, realizacja ma trwać 1,5 miesiąca; więc termin zakończenia będzie przypadał na koniec września. Jest to okres pozalęgowy ptaków – co będzie minimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na awifaunę.

W czasie wykonywania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia w celu ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi maja być zastosowane następujące działania:

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu tak by były prowadzone wyłącznie w porze dziennej (między 6.00 a 22.00)

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy

- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew na skraju działki objętej przedsięwzięciem

- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu;

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania prac budowlanych w sposób ograniczających wszelkie uciążliwości do niezbędnemu minimum. W tym maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego

- Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć miejsca do czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas budowy odpadów spoczywać ma na wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz z odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Zaleca się zlecenie zagospodarowania odpadów [na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji] firmie spełniającej wymogi określone w art. 27 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Należy ograniczać do niezbędnych potrzeb rozmiar placu budowy zajmowanego na sprzęt, materiały budowlane, czasowe składowanie odpadów itp. W celu ograniczenia przekształceń środowiska przyrodniczego,

- W przypadku gdyby w okresie budowy ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nie mogły być odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej zapewnić pracownikom budowy przenośne kabiny sanitarne typu TOl TOl

- Zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych,

- Zabezpieczyć drogi dojazdowe i miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed skażeniem substancjami ropopochodnymi,

- Teren robót i dróg dojazdowych po realizacji inwestycji doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Przestrzegać wymagań środowiska a w szczególności art. 140, 141, 142 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami).

- Uwzględnić w planowanym przedsięwzięciu postęp naukowo-techniczny i wymagania ochrony środowiska. Technologia stosowana w trakcie wykonywania prac musi spełniać wymagania zawarte w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami).

Faza eksploatacji zalecenia:

- W zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami oraz magazynowania (surowca i odpadów) postępować zgodnie z założeniami projektowymi w tym:

- ścieki bytowe w fazie funkcjonowania przedsięwzięcia mają być odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej,

- ścieki technologiczne po oczyszczeniu w odstajniku tłuszczu i separatorze - odprowadzane maja być do gminnej cieci kanalizacyjnej

- solanka usuwana ma być kanalizacją do zbiornika bezodpływowego na zewnątrz budynku i usuwana przez firmę utylizacyjną

- odpady produkcyjne, zwierzęce mają być magazynowane w kontenerze mroźniczym (-16 °C) - odbierane przez firmę utylizacyjną,

- magazynowanie surowca odbywać się ma w magazynie surowca - komora chłodnicza o temp. od 0 do 4°C w okresie wskazanym w terminie przydatności do spożycia.

- odpady komunalne mają być składowane w kontenerze na zewnątrz przetwórni - odbierane przez zarejestrowaną firmę utylizacyjną,

- magazynowanie zużytych opakowań – poprzez magazynowanie wewnątrz przetwórni w oznakowanych pojemnikach dedykowanych ze względu na rodzaj materiału z którego wyprodukowane jest opakowanie; ustawienie pojemników i odbiór będzie regulowała umowa z firma utylizacyjną

- wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane mają być do zbiorników i następnie wykorzystywane pompami pływakowymi do podlewania zieleni, trawników i roślinności znajdującej się w obrębie zakładu (w granicach własności)

      - Celem izolacji przedmiotowej działki od zachodu (od drogi szutrowej) należy rozważyć możliwość wprowadzenia szpaleru zieleni izolacyjnej (w postaci żywopłotu) celem ograniczenia oddziaływania emisji (zalecenie jest fakultatywne i dotyczy potencjalnego rozwoju zagospodarowania obszaru). W przypadku realizacji zalecenia, nie wprowadzać roślinności obcej geograficznie lub siedliskowo dla terenu przedsięwzięcia.

      - W procesie funkcjonowania przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Prowadzący instalację winien złożyć staroście informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami przed przystąpieniem do eksploatacji

      - Prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów. Cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi. Dane te muszą być przekazywane okresowo do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ponadto eksploatacja przedsięwzięcia wymaga aby

- przestrzegać racjonalnego zużycie wody, surowców i materiałów,

- realizować odzysk odpadów,

- prowadzić racjonalne zużycie energii elektrycznej,

- stosować nowoczesnych i wysokosprawnych urządzeń,

- ograniczać ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie szczelnych pojemników do ich magazynowania, przeznaczanie ich w całości do wykorzystywania,

- ograniczać do minimum emisji hałasu ze źródeł,

- ograniczać emisję substancji pyłowo-gazowych do powietrza,

- przeciwdziałać emisji wtórnej pyłu (czystość terenu i zraszanie w okresach suszy).

Przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie przetwórni ryb wykazała, że nie będzie ono źródłem uciążliwym w sposób ponadnormatywny dla żadnego z ocenianych komponentów środowiska (w tym elementów przyrodniczych chronionych ustawą o ochronie przyrody), pod warunkiem realizacji ocenionych w raporcie założeń projektowych.

W związku z powyższym proponuję wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację projektowanego przedsięwzięcia.

# STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTEJ W RAPORCIE, W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Na terenie działki o numerze ewidencyjnym 98 w obrębie Komorowo, gm. Łukta planuje się przedsięwzięcie polegające na budowie przetwórni ryb. Planowana inwestycja obejmuje budowę budynku przemysłowego na który składają się pomieszczenia produkcyjne przetwórni ryb, pomieszczenia socjalne oraz biuro; pomieszczenia krótkotrwałego składowania produktów gotowych (pom. magazynowe chłodnicze), odpadów (zewn. kontener mroźniczy) plus utwardzenie terenu wraz z budową drogi dojazdowej do budynku. Planowana działalność to przetwórnia ryb produkująca ryby w postaci chłodzonej, garmażeryjnej -w postaci konserw i słoików rybnych. Na terenie zakładu nie będzie prowadzone patroszenie i wstępne czyszczenie ryb. Planowany zakład będzie koncentrował wszystkie procesy technologiczne w jednym budynku zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie higieny artykułów żywnościowych. Inwestycja obejmuje przyłącza do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do sieci energetycznej.

Obszar znajduje się poza formami ochrony przyrody z wyjątkiem OChK Dolina Pasłęki. Potencjalne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia rozpatrywano również w stosunku do obszarów Natura 2000 wyznaczonych w Dolinie Pasłęki: PLH280006 Rzeka Pasłęka (obszar siedliskowy OZW) oraz PLB280002 Dolina Pasłęki (obszar ptasi OSO) oraz rezerwatu przyrody Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce (znajdującej się w granicach obu obszarów N2000).

- Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zasadami  rozwoju zrównoważonego, nie powoduje istotnych zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

- Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego - działka nr 98, obręb Komorowo w Gminie Łukta przeznaczona jest na cele produkcyjne

- W założeniach projektowych przedsięwzięcia zastosowano najnowsze dostępne techniki i technologie w tej branży.

- Ingerencja  w  środowisko  naturalne  podczas  realizacji   przedsięwzięcia   będzie krótkotrwała  i  mieć  będzie  bardzo ograniczony  zasięg  oddziaływania  (emisja spalin samochodowych, hałasu z maszyn budowlanych).

- Projektowane przedsięwzięcie będzie spełniało wymogi dobrych dostępnych technik i technologii na etapie eksploatacji:

- woda (dla potrzeb socjalnych i technologicznych) będzie pobierana z istniejącej lokalnej sieci wodociągowej i rozliczana na  podstawie wskazań wodomierza,

- ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej,

- ścieki technologiczne po oczyszczeniu w odstajniku tłuszczu i separatorze - odprowadzane będą do gminnej cieci kanalizacyjnej

- solanka usuwana będzie kanalizacją do zbiornika bezodpływowego na zewnątrz budynku i usuwana przez firmę utylizacyjną

- odpady produkcyjne, zwierzęce będą magazynowane w kontenerze mroźniczym (-16 °C) - odbierane przez firmę utylizacyjną,

- magazynowanie surowca odbywać się będzie w magazynie surowca - komora chłodnicza o temp. od 0 do 4°C w okresie wskazanym w terminie przydatności do spożycia.

- odpady komunalne będą składowane w kontenerze na zewnątrz przetwórni - odbierane przez zarejestrowaną firmę utylizacyjną,

- magazynowanie zużytych opakowań – poprzez magazynowanie wewnątrz przetwórni w oznakowanych pojemnikach dedykowanych ze względu na rodzaj materiału z którego wyprodukowane jest opakowanie; ustawienie pojemników i odbiór będzie regulowała umowa z firma utylizacyjną

- wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane będą do zbiorników i następnie wykorzystywane pompami pływakowymi do podlewania zieleni, trawników i roślinności znajdującej się w obrębie zakładu (w granicach własności)

- projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm jakościowych powietrza poza terenem działki będącej we władaniu Inwestora ,

- hałas emitowany z instalacji nie pogorszy w sposób ponadnormatywny istniejącego klimatu akustycznego w otoczeniu,

- w procesie funkcjonowania przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Prowadzący instalację winien złożyć staroście informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami przed przystąpieniem do eksploatacji,

- ogrzewanie budynku (do celów socjalnych)  odbywać się będzie pelletem spalanym w kotłowni ekologicznej o mocy 20 kW,

- Projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla przyrody, zdrowia ludzi, dóbr kulturalnych, zabytków i krajobrazu okolic miejsca lokalizacji,

- Przedmioty ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 280002; PLH280006 Rzeka Pasłęka (obszar siedliskowy OZW) oraz rezerwat przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia są niezagrożone. Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania nie spowoduje zniszczenia lub pogorszenie stanu żadnego płatu siedliska przyrodniczego z załącznika I dyrektywy siedliskowej

- Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania nie spowoduje  znaczącego negatywnego oddziaływania na stan ochrony, tj. na populację, siedlisko albo na szanse przyszłej ochrony gatunku z załącznika II, IV, V dyrektywy siedliskowej oraz Ptaki z załącznika I dyrektywy ptasiej oraz ptaki wędrowne.

- W odniesieniu do siedlisk i gatunków (wraz z właściwymi im siedliskami) od wód zależnych chronionych w dolinie Pasłęki nie nastąpi pogorszenie warunków wodnych odpowiednich do osiągnięcia właściwego stanu ochrony (art. 4.1.c RDW) – nie nastąpi również jakiekolwiek utrudnienie wynikające z możliwości poprawy stanu wód. Wynika to z braku oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe.

- Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania nie wpłynie na spójność i integralność sieci Natura 2000. Nie naruszy ciągłości korytarzy ekologicznych. Obszar znajduje się poza obszarami wodnobłotnymi objętymi ochrona przez Konwencję Ramsar. Ponadto obszar znajduje się poza obszarem oddziaływania na mokradła, torfowiska, gytiowiska o znaczeniu lokalnym – na przedmiotowej działce oraz w bezpośrednim sąsiedztwie brak tych elementów krajobrazu. Najbliższe siedliska od wód zależne związane są ze strefa przybrzeżną Jeziora Białego oddalone od planowanego przedsięwzięcia o około 250 metrów, izolowane strefą lasu gospodarczego (BMśw) – oddziaływanie neutralne.

- Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zapisami (w tym zakazami dla jego realizacji) w Rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 147 z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r Nr 179, poz. 2632) i jest możliwe do realizacji. Planowane przedsięwzięcie jest objęte zakazem § 4. 1. 2) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, jednak analiza zakresu możliwego odstąpienia uchylenia zakazu wskazuje się że planowane przedsięwzięcie spełnia przesłanki uchylenia zakazu zgodnie z § 4. 3. 1) która dopuszcza realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm. 2) (obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)) po uzgodnieniu z wojewodą – ze względu na fakt że przedmiotowy Raport oceny oddziaływania na środowisko nie wykazał znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto wskazuje się że zgodnie z § 4.  5. 1) przedsięwzięcie spełnia przesłankę cytowanego ustępu odstąpienia od zakazu jego realizacji, ponieważ zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 98, obręb Komorowo w Gminie Łukta przeznaczona jest na cele produkcyjne - przedmiotowa działka zgodnie MPZP (UCHWAŁA NR XVII 257/2001 RADY GMINY W ŁUKCIE z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta) znajduje się na obszarze UR - Teren projektowanych zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, składowych. Dokumentacja w postaci niniejszego Raportu ooś dla planowanego przedsięwzięcia nie wykazała znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

- W wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi naruszenie przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin, grzybów. Działania mające na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej nie są wymagane. Stanowiska roślin chronionych znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. A biorąc pod uwagę niską wartość przyrodniczą badanego obszaru, niewielki zakres jego  wykorzystania przez gatunki zwierząt (w tym do rozrodu m. in. okres lęgowy ptaków), zarówno w obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania na etapie realizacji i funkcjonowania, nie wskazuje się potrzeby ograniczenia terminu realizacji inwestycji. Niemniej przewidziany przez inwestora termin rozpoczęcia realizacji to 15- 30 lipiec, realizacja ma trwać 1,5 miesiąca; więc termin zakończenia będzie przypadał na koniec września. Jest to okres pozalęgowy ptaków – co będzie minimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na awifaunę.

- Na przedmiotowym obszarze zadrzewienia i zakrzaczenia nie występują. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

- Analiza wyników obliczonego równoważnego poziomu hałasu w otoczeniu analizowanego obiektu pozwala stwierdzić, że poziom dopuszczalny poziom emitowanego hałasu zamyka się w granicach działki, a w przypadku zachodniej granicy działki – zamyka się w granicach przebiegającej tam drogi publicznej, a zatem jest zgodny z obowiązującymi przepisami i nie powoduje przekroczeń na terenie sąsiednich działek objętych prawną ochroną przed ponadnormatywnym hałasem.

- Na podstawie dokonanych obliczeń można stwierdzić, że godzinne maksymalne stężenia wszystkich emitowanych substancji, poza terenem należącym do inwestora nie przekraczają dopuszczalnych wartości odniesienia.

- Obliczone na poziomie II kondygnacji /6 m npt./ zabudowy mieszkaniowej, maksymalne stężenia wszystkich emitowanych substancji nie przekraczają dopuszczalnych wartości odniesienia dla tych substancji.

- Na podstawie dokonanych obliczeń można stwierdzić, że obliczone stężenia emitowanych substancji w otoczeniu analizowanego obiektu nie powodują przekroczenia dopuszczalnych norm.

- W wyniku kumulacji z innymi przedsięwzięciami nie nastąpi przekroczenie ustalonych wartości dopuszczalnych w środowisku: najbliższy zakład zlokalizowany w sąsiedztwie znajduje się w odl. 100 m (ubojnia drobiu), na tej samej działce nr 98 zlokalizowany będzie również zakład hodowli ryb; przewidywana kumulacja może dotyczyć transportu drogowego, jednak jest ona znikoma z uwagi na fakt iż, do planowanej przetwórni transport będzie odbywał się w ilości maks. 2 samochody dziennie o ład. do 3,5 t. Potwierdzała to analiza emisji hałasu oraz do powietrza atmosferycznego.

- Planowane przedsięwzięcie nie zagraża możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zarówno w odniesieniu do wód powierzchniowych (PLRW 20001856329 Marąg) jak i podziemnych (PLGW 240019). W obszarze lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono stref ochronnych ujęć wód oraz ich stref ochrony. Nie wykazano możliwości oddziaływania na stan wód powierzchniowych i podziemnych planowanego przedsięwzięcia – oddziaływanie to będzie neutralne

- Planowane przedsięwzięcie będzie posiadało właściwe zabezpieczenia techniczno-organizacyjne na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej (możliwe sytuacje awaryjne - pożar, awaria aparatów chłodniczych i wentylacji),

- Instalacja nie należy do tych, dla których występuje obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego,

- Funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie spowoduje potrzeby zmiany sposobu użytkowania działek sąsiednich,

WNIOSKI I ZALECENIA (proponowane warunki realizacji przedsięwzięcia)

Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm jakościowych powietrza poza terenem działki będącej we władaniu Inwestora, hałas emitowany z instalacji nie pogorszy w sposób ponadnormatywny istniejącego klimatu akustycznego w otoczeniu.

W wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi naruszenie przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin, grzybów. Działania mające na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej nie są wymagane. Stanowiska roślin chronionych znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. A biorąc pod uwagę niską wartość przyrodniczą badanego obszaru, niewielki zakres jego  wykorzystania przez gatunki zwierząt (w tym do rozrodu m. in. okres lęgowy ptaków), zarówno w obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania na etapie realizacji i funkcjonowania, nie wskazuje się potrzeby ograniczenia terminu realizacji inwestycji. Niemniej przewidziany przez inwestora termin rozpoczęcia realizacji to 15- 30 lipiec, realizacja ma trwać 1,5 miesiąca; więc termin zakończenia będzie przypadał na koniec września. Jest to okres pozalęgowy ptaków – co będzie minimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na awifaunę.

W czasie wykonywania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia w celu ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi maja być zastosowane następujące działania:

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu tak by były prowadzone wyłącznie w porze dziennej (między 6.00 a 22.00)

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy

- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew na skraju działki objętej przedsięwzięciem

- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu;

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania prac budowlanych w sposób ograniczających wszelkie uciążliwości do niezbędnemu minimum. W tym maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego

- Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć miejsca do czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas budowy odpadów spoczywać ma na wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz z odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Zaleca się zlecenie zagospodarowania odpadów [na etapie budowy (realizacji) i funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji) firmie spełniającej wymogi określone w art. 27 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21ze zm.). Należy ograniczać do niezbędnych potrzeb rozmiar placu budowy zajmowanego na sprzęt, materiały budowlane, czasowe składowanie odpadów itp. W celu ograniczenia przekształceń środowiska przyrodniczego,

- W przypadku gdyby w okresie budowy ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nie mogły być odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej zapewnić pracownikom budowy przenośne kabiny sanitarne typu TOl TOl

- Zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych,

- Zabezpieczyć drogi dojazdowe i miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed skażeniem substancjami ropopochodnymi,

- Teren robót i dróg dojazdowych po realizacji inwestycji doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Przestrzegać wymagań środowiska a w szczególności art. 140, 141, 142 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami).

- Uwzględnić w planowanym przedsięwzięciu postęp naukowo-techniczny i wymagania ochrony środowiska. Technologia stosowana w trakcie wykonywania prac musi spełniać wymagania zawarte w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami).

Faza eksploatacji zalecenia:

- W zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami oraz magazynowania (surowca i odpadów) postępować zgodnie z założeniami projektowymi w tym:

- ścieki bytowe w fazie funkcjonowania przedsięwzięcia mają być odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej,

- ścieki technologiczne po oczyszczeniu w odstajniku tłuszczu i separatorze - odprowadzane maja być do gminnej cieci kanalizacyjnej

- solanka usuwana ma być kanalizacją do zbiornika bezodpływowego na zewnątrz budynku i usuwana przez firmę utylizacyjną

- odpady produkcyjne, zwierzęce mają być magazynowane w kontenerze mroźniczym (-16 °C) - odbierane przez firmę utylizacyjną,

- magazynowanie surowca odbywać się ma w magazynie surowca - komora chłodnicza o temp. od 0 do 4°C w okresie wskazanym w terminie przydatności do spożycia.

- odpady komunalne mają być składowane w kontenerze na zewnątrz przetwórni - odbierane przez zarejestrowaną firmę utylizacyjną,

- magazynowanie zużytych opakowań – poprzez magazynowanie wewnątrz przetwórni w oznakowanych pojemnikach dedykowanych ze względu na rodzaj materiału z którego wyprodukowane jest opakowanie; ustawienie pojemników i odbiór będzie regulowała umowa z firma utylizacyjną

- wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane mają być do zbiorników i następnie wykorzystywane pompami pływakowymi do podlewania zieleni, trawników i roślinności znajdującej się w obrębie zakładu (w granicach własności)

      - Celem izolacji przedmiotowej działki od zachodu (od drogi szutrowej) należy rozważyć możliwość wprowadzenia szpaleru zieleni izolacyjnej (w postaci żywopłotu) celem ograniczenia oddziaływania emisji (zalecenie jest fakultatywne i dotyczy potencjalnego rozwoju zagospodarowania obszaru). W przypadku realizacji zalecenia, nie wprowadzać roślinności obcej geograficznie lub siedliskowo dla terenu przedsięwzięcia.

      - W procesie funkcjonowania przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Prowadzący instalację winien złożyć staroście informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami przed przystąpieniem do eksploatacji

      - Prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów. Cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi. Dane te muszą być przekazywane okresowo do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ponadto eksploatacja przedsięwzięcia wymaga aby

- przestrzegać racjonalnego zużycie wody, surowców i materiałów,

- realizować odzysk odpadów,

- prowadzić racjonalne zużycie energii elektrycznej,

- stosować nowoczesnych i wysokosprawnych urządzeń,

- ograniczać ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie szczelnych pojemników do ich magazynowania, przeznaczanie ich w całości do wykorzystywania,

- ograniczać do minimum emisji hałasu ze źródeł,

- ograniczać emisję substancji pyłowo-gazowych do powietrza,

- przeciwdziałać emisji wtórnej pyłu (czystość terenu i zraszanie w okresach suszy).

Przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie przetwórni ryb wykazała, że nie będzie ono źródłem uciążliwym w sposób ponadnormatywny dla żadnego z ocenianych komponentów środowiska (w tym elementów przyrodniczych chronionych ustawą o ochronie przyrody), pod warunkiem realizacji ocenionych w raporcie założeń projektowych.

W związku z powyższym postuluje  się wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację projektowanego przedsięwzięcia.

Załączniki