Zał. nr 8H

Z.U.O. "EKO - SOFT"                                  Z.U.K. "COGITO"

Łódź ul. Rogozińskiego 17/7                          tel. 042 648 71 85

HAŁAS PRZEMYSLOWY

PROGRAM SON1 WERSJA 1.0 dla PC

___________________________________________________________________________

Właściciel licencji: EKOSYSTEM MAZURY

Usługi w Ochronie Środowiska

Adam Filipek ul. Kościuszki 46/48  10-504 Olsztyn

Licencja nr AF/10-504/S/06/E z dnia  24.06.2006

Obiekt: Przetwórnia ryb na działce nr 98 obręb Komorowo, gm. Łukta.

PROGRAM SON1 DANE WEJSCIOWE

----------------------------

Plik: D:\SON1\przetw_Komorowo\dane1.dha

1. Nazwa projektu: Przetwórnia ryb na działce nr 98 obręb Komorowo, gm. Łukta.

2. Temperatura powietrza [st C.]= 10

3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70

4. Tło akustyczne [dBA]= 30

5. Rodzaj gruntu : grunt twardy, wskaźnik gruntu G = 0

6. Punktowe źródła hałasu

-----------------------------------------------------------------

Lp  |  Symbol  | Współrzędne źródła    | Law  |    Rodzaj       |

|          |  x      y       z     |      |    źródła       |

----------------------------------------------------------------|

|          |  m      m       m     |  dB  |                 |

=================================================================

1  Centr.went VS-10  175.5   98.0    3.0    66.0      wszechkier.

2  Wywietrzak zint.  177.0   95.0    4.5    68.0      wszechkier.

3  Wylot pow. centr.wen  200.0   91.0    0.5    76.5      wszechkier.

4  Wlot powietrza centr  200.0   92.0    3.2    69.0      wszechkier.

5  Instalacja chłodnicz  202.5   102.0   1.0    78.0      wszechkier.

6  Agregat chłodniczy  202.5   101.0   1.0    63.0      wszechkier.

7.  Droga  (typ przebiegu drogi: 0-po terenie, 1- estakada, 2-wykop)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lp |Nazwa    |     Początek drogi      |       Koniec drogi      | LwA  | Typ     |Liczba     |

|         |   x1    |    y1   | z1  |    x2    |    y2   | z2 |      |przebiegu|zastępczych|

-----------------------------------------------------------------|------|drogi    |źrodeł     |

|         |    m    |    m    |  m  |    m     |    m    |  m |  dB  |         |punktowych |

===============================================================================================

1    Odc.1     139.0    105.0   1.0     157.0      94.0     1.0  76.0      0        0

2    Odc.2     157.0    94.0    1.0     177.0      88.0     1.0  75.8      0        0

3    Odc.3     177.0    88.0    1.0     180.0      80.0     1.0  72.6      0        0

4    Odc.4     177.0    88.0    1.0     185.0      86.0     1.0  68.7      0        0

5    Odc.5     185.0    86.0    1.0     186.0      92.0     1.0  73.7      0        0

8. Źródła hałasu typu budynek

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lp|Symbol    |              Współrzędne wierzchołków budynku [m]              | ho | h1 |

|          |    A(x1,  y1)   |  B(x2,  y2)  |   C(x3,  y3)  |  D(x4,  y4)   | m  | m  |

=========================================================================================

1 Budynek przetwórni   176       96     179     114     203     108     200      90    0    5

8.1 Opis ścian budynków

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     Budynek       |      Wielkość       | Jedn. | Ściana  AB  |  Ściana BC  | Ściana CD   | Ściana DA   |     dach   |

========================================================================================================================

1. Budynek przetwórniWsp. odbicia             -         1.0           1.0           1.0           1.0           1.0

LwA                     dB        50.0          50.0          50.0          50.0          50.0

Izolacyjność            dB        40.0          40.0          40.0          40.0          30.0

........................................................................................................................

Koniec danych